Název zakázky: Výměna střešních oken

Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
se sídlem Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, PSČ 738 01

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

pro výběrové řízení na dodavatele stavby

1. STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

1.1 Přípravné práce, stavba lešení, pod obě dvojice střešních oken, která jsou velmi špatně přístupná cca 20m nad zemí.

Přistavení střešní plošiny pro demontážní práce

1.2 BOURACÍ PRÁCE

Budou provedeny tyto práce:

- odstranění stávající střešní krytiny včetně podkladní

asfaltové lepenky;

- odstranění stávajícího dřevěného bednění

- demontáž klempířských prvků;

- demontáž střešních oken– 4 ks;

- demontáž oplechování

1.3 SANACE KROVU

V případě zjištění zhoršení stavu dřevěnné konstrukce napadením dřevokazným hmyzem, houbami je doporučeno provést impregnaci dřevěných prvků

Impregnace je doporučena jako preventivní ošetření kombinovaným fungicidně –

insekticidním přípravkem typu FB, IP, P, 1, 2, 3, D, SP v předepsané koncentraci.

1.4 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Veškeré nové klempířské prvky v případě poškození při montáži musí být nově opatřeny ochranným nátěrem.

1.5 Montážní práce

-  Montáž střešních oken, 78x140 4 ks klikou – jedná se o dvakrát kombi lemování dodané střešní krytiny včetně izolace rámů.

- Kontrola izolace ostění příp. výměna, včetně parozábrany do 10 m čtverečních

- Montáž sádrokartonového ostění včetně ploch kolem oken dle skutečnosti

1.6. Dokončovací práce

– sádrování, vybroušení a vymalování sádrokartonu

Včetně ploch do 30m čtverečních

2. ORGANIZACE STAVENIŠTĚ

Pro provedení výměny střešní krytiny bude postaveno venkovní lešení .

Pro provedení výměny dřevěného bednění nebude třeba provádět lešení nad

nepochůzí skořepinou, výměna proběhne shora.

Pro staveniště bude odebírána voda a elektrická energie z objektu.

.Plocha pro zařízení staveniště je vymezena v dvorní části a musí být po dokončení

prací uvedena do původního stavu. Příjezd k ploše je z ulice.

3. ODPADY PŘI VÝSTAVBĚ

Vzniklé odpady budou vytříděny a pokud možno zpětně využity. Pokud to nebude

možné, bude je dodavatel odvážet do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí – v tomto

případě do sběrných surovin nebo na řízenou skládku odpadů. Nakládat s nebezpečnými

odpady může pouze se souhlasem příslušného správního orgánu. Dodavatel musí vést

evidenci nebezpečných odpadů a zpracovat identifikační listy dle § 13 zákona 185/2001 Sb.

Komunální odpady si musí dodavatel zařazovat a odstraňovat samostatně - v rámci svozu

v areálu – smluvně s investorem.

4.  PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Práce ve výškách se zpravidla provádí z lešení různého druhu, pro jejich stavbu,

údržbu a demontáž jsou závazné zejména:

ČSN 73 8101 – Lešení a stavební výtahy, společná ustanovení

ČSN 73 8105 – Dřevěné lešení

ČSN 73 8107 – Trubkové lešení

5. Nejdůležitější zásady BOZ

Je nutné dodržovat BOZP pro práce ve výškách.

- Každé zvýšené pracoviště musí mít dostatečně pevnou podlahu beze spár a otvorů a

musí být ohrazeno dostatečně pevným dvojtyčovým zábradlím 110 cm vysokým.

- Podlažní otvory musí být zakryty nebo ohrazeny dvojtyčovým zábradlím 110 cm

vysokým, se záklopkou při podlaze.

- Na každé zvýšené pracoviště musí být zřízen dostatečný počet bezpečných výstupů.

- Při práci ve výškách, kde nelze zřídit lešení, musí pracovníci bezpodmínečně používat

ochranné pásy a pod tímto pracovištěm, v hloubce 4 m, musí být nataženy ochranné

sítě.

- Všechny pomocné konstrukce pro práce ve výškách musí být před vlastním použitím

řádně a odborně prohlédnuty a přezkoušeny. Tyto prohlídky musí být pravidelně

opakovány dle předpisů ČSN.

- Prací ve výškách mohou být pověřeny jen osoby pro tyto práce zdravotně způsobilé.

Nejdůležitější zásady BOZ:

- Se stroji mohou pracovat jen určené osoby s potřebnou kvalifikací.

- Veškeré rychle se pohybující součásti strojů musí být řádně zakryty pevnými kryty.

- Mazání, čištění a opravy strojů za chodu je zakázáno.

- Při přemisťování strojů musí být tyto vždy odpojeny od zdroje el. energie; pouhé

vypnutí přístroje nestačí.

- Rozvod el. proudu musí být bezpečně chráněn proti mechanickému poškození a proti

nežádoucím vlivům vlhka.

- Opravy el. zařízení smí provádět pouze kvalifikovaná a určená osoba.

- Přivazovat břemena na zvedací prostředek může jen kvalifikovaný vazač.

- Zdržovat se pod zavěšeným břemenem je přísně zakázáno.

- Doprava osob zvedacími prostředky je přísně zakázána.