D. 1. 2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D. 1. 2. c. STATICKÉ POSOUZENÍ

Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace

| Zpracovatel PD Místo stavby | Ing. Martin Wünsche, Lípová 40, 277 45 Úžice p.č. st. 230, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku |
| --- | --- |
| Zodpovědný projektant | Ing. Martin Wünsche, Lípová 40, 277 45 Úžice, ČKAIT 0012981 |
| Datum | 06/2022 |

Obsah

Základní koncepční řešení nosné konstrukce	3

Stanovení rozměrů hlavních nosných prvků konstrukce	3

Statický výpočet	4

Návrh a posouzení stropní konstrukce nad 1.NP	4

Návrh a posouzení základové konstrukce	4

Podmínky pro zajištění stability konstrukce	4

Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, postupů	5

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	5

Seznam použitých podkladů, EN, odborné literatury a software	5

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem	5

Obsahem předloženého dokumentu je stavebně konstrukční část projektu Stavební úpravy v objektu ZŠ a MŠ Skalice, dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Konstrukce jsou posouzeny podle platných ČSN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.

# Základní koncepční řešení nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce (od podlahy šatny výše) budou provedeny jako ocelová konstrukce. Budou dodrženy zásady napojování a požadovaných konstrukčních detailů dodavatele technologie. Musí být dodrženy zásady skladování materiálu a technologická kázeň při provádění dle požadavků dodavatele systému.

Vodorovné nosné konstrukce

Jako stropní konstrukce (podlaha v šatně) bude provedena dřevěná konstrukce.

# Stanovení rozměrů hlavních nosných prvků konstrukce

Viz následující statický výpočet.

# Statický výpočet

## Návrh a posouzení stropní konstrukce nad 1.NP

Jako dřevěný prvek bude provedena stropnice o dimenzích 100/140 mm z řeziva C24 po osové vzdálenosti 625 mm.

Jako krajní vaznice bude proveden prvek 120/140 mm z řeziva C24. Jako sloup bude proveden prvek o dimenzích 120/120 mm z řeziva C24. Zavětrování bude provedeno prvkem dřevěné fošny 40/100 mm z řeziva C24 a celoplošným zavětrováním plošným materiálem. Na straně schodiště a na druhé straně bude zavětrování realizováno přikotvením do nosné stěny R14 po 1,0 m. Ke věnci bude vaznice zakotvena do systémového prvku z plechu 10 mm (S235) a chemické kotvy 2xR16.

## Návrh a posouzení základové konstrukce

V místech, kde bude sloupek uložen přes roznášecí fošnu 100/160 mm z řeziva C24 na betonové desce lze zanedbat základové konstrukce uložit roznášecí práh na stávající konstrukci.  Předpokladem výpočtu základové konstrukce je takové území, které není dotčeno důlními vlivy. Pokud by byla zjištěna jiná skutečnost, je nutné základovou konstrukci ověřit s ohledem na normu ČSN 73 0039, a k tomu odpovídajícím zatříděním staveniště.

# Podmínky pro zajištění stability konstrukce

Tuhost stavby je zajištěna charakterem jednotlivých nosných konstrukcí, jejich tuhostí a konstrukčním řešením.

# Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, postupů

V konstrukci se žádné neobvyklé detaily ani postupy nevyskytují. Během provádění se musí dodržovat technická doporučení výrobce technologie.

# Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Před zakrýváním jednotlivých nosných konstrukcí bude přizván projektant k ověření správnosti provedení detailů. Především se jedná o detaily dřevěné části konstrukce. V této fázi projektové dokumentace nebyl proveden návrh spojů! Bude řešeno v další fázi projektové dokumentace!

# Seznam použitých podkladů, EN, odborné literatury a software

Normové podklady

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (normová řada)

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Betonové konstrukce

ČSN EN 1992	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí (normová řada)

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Dřěvěné konstrukce

ČSN EN 1995	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí (normová řada)

ČSN EN 1995-1-1	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Zděné konstrukce

ČSN EN 1995	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí (normová řada)

# Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Tento dokument byl zpracován s největší péčí a s využitím nejnovějších odborných informací a znalostí. Veškerá zákonná i hmotná odpovědnost při nerespektování výše uvedeného, se přenáší na realizační firmu.