## Název akce :	OPRAVA OPĚRNÉ ZDI U OBJEKTU ČP 831, UL.RIEGROVA, K.Ú. MÍSTEK

Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

## Místo stavby :	UL.RIEGROVA 831, parc.č. 3063, k.ú. MÍSTEK

S  O U H R N N Á

T E C H N I C K Á     Z  P R Á V A

Zodpovědný projektant :	Ing. Pavel Fridrich					Příloha	:   B

Projektant :	Ing. Pavel Fridrich

Datum :		LISTOPAD 2022

Zakázka č. :		Fr – 28 – 22

B.1	Popis území stavby

a) 	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Opěrná stěna s oplocením  je řešena na parc.č. 3063. Pozemek se nachází v zastavěném území obce Frýdek- Místek, v místní části Místek . Opěrná stěna se nachází na části parcely 3063, na ploše bydlení v bytových domech(BH). Část parc.č. 3063 je vedena v ploše veřejného prostranství. Řešená opěrná stěna  vyrovnává výškový rozdíl mezi ulici Riegrova a nádvořím domu č.p.831,kde je vyrovnán výškový rozdíl mezi zpevněnou plochou a stávajícím terénem. Oplocení a opěrná stěna budou provedené v místě stávající opěrné stěny, která je ve špatném technickém stavu.

Příjezd na nádvoří domu č.p. 831, ul. Wolkerova , je ze severozápadní strany , z ulice Riegrova , která dále navazuje na ul. Malý Koloredov a do centra obce. Navrhovaná stavba opěrné stěny s oplocením je řešena v souladu s okolní zástavbou a charakterem území.

Parcela č. 3063 je na listu vlastnictví č. 1, vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, ostatní plocha a ostatní komunikace.

b)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Stavba je v souladu s územním souhlasem.

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Obec Frýdek-Místek  má územní plán z 8.12.2008,  platný od 1.1.2009, se změnami č. 1-5, a poslední změnou č.6 z 16.6.2021, s účinností od 8.7.2021. Dle platného územního  plánu se pozemek nachází v zastavěném území. Opěrná stěna se nachází na části parcely 3063, na ploše bydlení v bytových domech(BH). Část parc.č. 3063 je vedena v ploše veřejného prostranství.

Pozemek se nachází v pásmu záplavového území zvláštní povodně vodního díla Šance.

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území

Bez požadavků.

e)       informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz. Dokladová část E

f)         výčet a závěry provedených průzkumu a rozborů

Stavebně – technický průzkum – bylo provedeno místní šetření na dotčeném pozemku

Geologický průzkum - nebyl proveden.

Hydrogeologicky průzkum – nebyl proveden

Měření objemové aktivity radonu – nebylo provedeno

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Pozemek se nachází v pásmu záplavového území zvláštní povodně vodního díla šance.

i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Oplocení a opěrná stěna budou provedené v místě stávající opěrné stěny, která je ve špatném technickém stavu. Základová spára opěrné zdi bude odvodněná pomocí drenáže, která je napojena do stávající šachty dešťové kanalizace.

Průběh výstavby ani užívání stavby nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území.

j)	požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stávající opěrná stěna bude částečně rozebrána a demoliční materiál odvezen na nejbližší skládku.

Nejsou požadavky na asanace a kácení dřevin.

k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé  zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkci lesa

Bez požadavků

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 	a technickou infrastrukturu, možnost bezbarierového přístupu k navrhované stavbě)

Příjezd na nádvoří domu č.p. 831, ul. Wolkerova , je ze severozápadní strany , z ulice Riegrova , která dále navazuje na ul. Malý Koloredov a do centra obce.

V blízkosti stavby se nacházejí vedení stávajících inženýrských sítí – vodovodní řád, kanalizační řád, NTL plynovod,  podzemní vedení kabelů cetin a podzemní vedení NN. Při realizaci je nutno vytýčit inženýrské sítě !!!

m)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena v jedné časové etapě.

n)    seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Pozemky – k.ú.Místek

Parc. čísla pozemků, na nichž má být stavba provedena  :

3063		využití:          	ostatní plocha, ostatní komunikace

vlastník :       	     Statutární město Frýdek – Místek,

Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek

Parc. čísla sousedních pozemků  :

viz. Samostatná příloha

o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Ochranná pásma podél tras inženýrských sítí- Při stavbě je nutno vytýčit stávající vedení inženýrských sítí, respektovat vedení a ochranná pásma inženýrských sítí!, včetně podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí !! viz. Dokladová část E

-  podzemní vedení NN- ochranné pásmo dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) nebo dle technických norem (ČSN EN 50110-1---

- vodovod - ochranné pásmo dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) nebo dle technických norem (ČSN 73 6005)

- kanalizace - ochranné pásmo dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) nebo dle technických norem (ČSN 73 6005)

-  plynovod NTL - ochranné pásmo (ČSN 73 6005)

- vedení elektronických komunikací  (SEK) – ochranné pásmo §102 zákona č. 127/2005 (zákon o elektronických komunikacích)

Jiná ochranná pásma

Parcela č. 3063 je na listu vlastnictví č. 1, vedeného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, ostatní plocha a ostatní komunikace.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová opěrní stěna a oplocení  budou provedené v místě stávající opěrné stěny, která je ve špatném technickém stavu. Dokumentace byla upravená po zahájení výstavby, kdy bylo zjištěno, že stávající opěrná stěna má základy jen 200-300mm pod úpraveny terén a od doby zpracování původní projektové dokumentaci došlo ke vzniku rozšíření vodorovné trhliny v délce cca 10m.

b) účel užívání stavby

Navrhovaná opěrná stěna vyrovnává výškový rozdíl mezi ulici Riegrová a nádvořím domu č.p.831,kde je vyrovnán výškový rozdíl mezi zpev.plochou a stávajícím terénem.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Opěrná stěna včetně oplocení   je stavbou trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbarier. užívání stavby

Bez požadavků .

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Viz. Dokladová část E

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

g) navrhované parametry stavby

D1. STAVEBNÍ OBJEKTY

D1.1 – OPĚRNÁ ZEĎ A OPLOCENÍ

Opěrná zeď betonová tl. 350 mm:	 	17,80 m

Výška opěrné zdi od +0,0 :		+2.100

Výška opěrné zdi včetně oplocení od +0,0: 		+3.650

Oplocení -ocelové tenkostěnné profily a pletivo – výška 1,55 , délka - 17,80 m

h)       základní bilance stavby

Neřeší se

i)       základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby je duben  2023

Předpokládaná lhůta výstavby je 4 měsíců.

j)       orientační náklady stavby

Dle rozpočtových nákladů a dle sdělení investora.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Využití parcely pro stavbu opěrné stěny je v souladu s územním plánem obce Frýdek-Místek.

Dle platného územního  plánu se pozemek nachází v zastavěném území. Opěrná stěna se nachází na části parcely 3063, na ploše bydlení v bytových domech(BH). Část parc.č. 3063 je vedena v ploše veřejného prostranství.

Nová opěrní stěna a oplocení  budou provedené v místě stávající opěrné stěny, která je ve špatném technickém stavu a je umístěna v návaznosti na na okolní zástavbu a v návaznosti na ochranná pásma inženýrských sítí . Stavba tedy svým vzhledem ani využitím nenaruší charakter okolní zástavby a využití území.

b) 	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 	řešení

Navržená opěrná zeď v místě původní nevyhovující opěrné zdi je řešena betonová s předepsanou výztuží. Navazující oplocení je navrženo ocelové z tenkostěnných profilů, z plotových dílců s výplní s ocelového pletiva.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Řešená opěrná stěna  vyrovnává výškový rozdíl mezi ulici Riegrova a nádvořím domu č.p.831,kde je vyrovnán výškový rozdíl mezi zpevněnou plochou a stávajícím terénem.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Bezbarierové řešení není investorem požadováno.

B.2.5	Bezpečnost při  užívání stavby

Majitel stavby je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize zařízení a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob a majetek.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

D1.1  - OPĚRNÁ ZEĎ A OPLOCENÍ

a)	stavební řešení

Opěrná stěna a oplocení budou provedené v místě stávající opěrné stěny, která je ve špatném technickém stavu. Opěrná stěna vyrovnává výškový rozdíl mezi ulici Riegrová a nádvořím domu č.p.831,kde je vyrovnán výškový rozdíl mezi zpev.plochou a stávajícím terénem. Oplocení bude kotveno do opěrné stěny.

Před započetím výkopových prací je nutné, aby si investor ( odpovědný pracovník – dle vyhlášky č. 324/90 Sb., paragraf 18, odst. 3 ) vyžádal od jednotlivých majitelů inženýrských sítí jejich přesné vytýčení. Bez tohoto vytýčení nebudou zahájeny zemní práce. Výkop rýhy v blízkosti sítí bude prováděn ručně.

Zemní práce budou prováděny dle CSN 73 3050. Výkopy budou provedeny s kolmými čely a zapaženy. Práce se provedou v zemině těžitelnosti III – předpoklad.

b)	konstrukční a materiálové řešení

Opěrná stěna bude z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou výztuži 10505(R). Bednění příložné dřevěné.Opěrná stěna bude z rubové strany opatřená asfaltovým nátěrem a nopovou folií.Prostor za stěnou bude zasypán nepropustnou zeminou.

Základová konstrukce opěrné zdi bude min. 1000 mm pod úroveň terénu. Základová spára opěrných zídek bude odvodněná pomocí drenáže, která bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci.

Před záhozem pracovní rýhy bude příslušný správce dotčené sítě zhotovitelem stavby prokazatelně přizván na kontrolu provedených prací. Zhotovitel stavby je povinen respektovat požadavky a podmínky správců dotčených sítí uvedených v dokladové části.

Oplocení bude provedeno z ocelových tenkostěnných profilů pozinkovaných/sloupky z TR 60x6 mm,  rámky z Ø18, pletivo oka max. 40/40mm. Sloupky budou do opěrné zdi kotveny pomocí plotny 120 x120 plech tl.10 mm

c)	mechanická odolnost a stabilita

Únosnost a stabilita stavby je garantována navrženým systémem a dodržením jeho technologie provádějící a dodavatelskou firmou. Všechny materiály a výrobky použité ke stavbě musí mít platný certifikát ve smyslu § 8 Vyhlášky č.298/2009 Sb.O technických požadavcích na stavby, Zákona č.22/1997 Sb. a souvisejících nařízení. Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky a tech. předpisy dodavatelů jednotlivých použitých materiálů, výrobků a systémů.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	technické řešení

b)	výčet technických a technologických zařízení

Neřeší se.

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Neřeší se .

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 	prostředí

Není v rámci stavby řešeno .

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou 	apod.

Není v rámci stavby řešeno .

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

V průběhu výstavby nebude okolí zatěžováno nadměrným hlukem, vibracemi a prašností . Průběh stavby bude mít minimální negativní vliv na okolí, přiměřený rozsahu stavby.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)ochrana před pronikáním radonu do podloží – neřeší se

b) ochrana před bludnými proudy – neřeši se.

c) ochrana před technickou seizmicitou –stavba je navržena v souladu s EN1998-1.

d) ochrana před hlukem – neřeší se

e) protipovodňová opatření - stavba se nenachází v záplavové oblasti.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu atd. - neřeší se.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa technické infrastruktury 	viz. B1.l

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	viz. B2.1g

B.4	Dopravní řešení

a)	popis dopravního řešení, včetně bezbarierového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Příjezd na nádvoří domu č.p. 831, ul. Wolkerova , je ze severozápadní strany , z ulice Riegrova , která dále navazuje na ul. Malý Koloredov a do centra obce. Bezbarierové řešení stavby není řešeno.

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd na zpevněné nádvoří ke garážím a k opěrné zdi  je s ul. Wolkerove, popř. z ul. Riegrové . Je zde možnost napojení na autobusovou a vlakovou dopravu.

c) 	doprava v klidu

V okolí je minimální dopravní provoz.

d) 	pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)	terénní úpravy – v rámci výkopových prací u opěrné zdi  bude řešena i zpětná úprava stávajícího terénu. Opěrná stěna bude z rubové strany opatřená asfaltovým nátěrem a nopovou folií. Prostor za stěnou bude zasypán nepropustnou hutněnou zeminou , vrchní vrstva trávní drn.

b)	použité vegetační prvky – neřeší se

c)	biotechnická opatření - neřeší se.

B.6	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda)

Užívání stavby nemá negativní vliv na životní prostředí a její provoz nebude obsahovat zdroje škodlivých látek.

Odpady

Stavbou vzniknou požadavky na likvidací zbytků stavebních odpadů. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů.

### Zájmy dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Odstraňování odpadu ze stavby zajistí dodavatel stavby. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon č. 541/2020Sb. O odpadech). Výklad a použití tohoto zákona musí být v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

a) předcházení vzniku odpadů

b) příprava k opětovnému použití

c) recyklace odpadů

d) jiné využití odpadů, například energetické využití

e) odstranění odpadů

Odvoz stavebního odpadu na nejbližší skládku komunálního odpadu zajistí dodavatel stavby.

Běžný komunální odpad bude zajištěn svozem popelnic v obci.

| Skupina odpadů | Druh | Třída nebezpečnosti |
| --- | --- | --- |
| 15 | Odpadní obaly | 0 |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | 0 |
| 150102 | Plastové obaly | 0 |
| 150106 | Směsné obaly | 0 |
| 17 | Stavební a demoliční odpad | 0 |
| 17 01 01 | Beton | 0 |
| 17 01 02 | Cihly | 0 |
| 17 02 01 | Dřevo | 0 |
| 17 01 03 | Plasty | 0 |
| 17 01 02 | Sklo | 0 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi | 0 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | 0 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | 0 |
| 17 04 11 | Kabely | 0 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | 0 |
| 17 06 04 | Izolační materiály | 0 |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry | 0 |

b)	vliv na přírodu a krajinu, ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Užívání stavby nebudou mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány. V místě stavby se nenachází památné stromy, dřeviny a popř. vzácné rostliny či živočichové

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Výstavba a  ani užívání stavby nebudou mít negativní vliv a ani nenaruší soustavu chráněných území Natura 2000.

d)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Neřeší se.

e)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo li vydáno.

Neřeší se.

f)	návrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 	ochrany podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

B.7	Ochrana obyvatelstva Neřeší se.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zajištění vody

Pro zajištění realizace dané stavby bude používáno pitné vody z přistavené cisterny.  Spotřeba vody bude hrazena způsobem na němž se dohodne zhotovitel stavby s investorem.

Zajištění elektrické energie

Odběr elektrické energie bude prováděn ze staveništního rozvaděče napojeného na objekt č.p. 831

Spotřeba elektrické energie bude hrazena způsobem na němž se dohodne zhotovitel stavby s investorem.

b)	odvodnění staveniště

Odvoz splaškových-znečištěných vod ze zařízení staveniště zajistí zhotovitel ( např.   sběrem znečištěných vod do cisteren a odvozem na skládku ).

c)	napojení  staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

Příjezd na nádvoří domu č.p. 831, ul. Wolkerova , je ze severozápadní strany , z ulice Riegrova , která dále navazuje na ul. Malý Koloredov a do centra obce, popř. mimo centrum obce. Bude tedy umožněn odvoz stavebního odpadu a dodávky materiálu na pozemek ve vlastnictví investora parcela č. 3063.

Technická infrastruktura

Před zahájením stavebních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí a v průběhu stavby je nutné dodržet ochranná pásma kolem těchto sítí.  Na staveništi se bude nacházet zařízení staveniště, je nutno dbát na to, aby nedošlo k dotčení, popř. poškození  sítí technické infrastruktury nevhodným umístěním. Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit inženýrské sítě!!!

## Křížení inženýrských sítí

tabulka 2:Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti dle ČSN 736005

| KŘÍŽENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do1kV | do10kV | do35kV | do220kV | sdělovací | Plynovod do 0,005MPa | Plynovod do 0,4MPa | Vodovodnísítěapřípojky | Tepelné sítě | Kabelovody elovodyy | Stokové a kanalizační přípojky | Potrubní pošta | Kolektor | Koleje tramvajové dráhy |
| Silové kabely do 1kV | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  | 1,00 |
| (v chráničkách) |  |  |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| Silovékabely do 10kV | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  | 1,00 |
| (vchráničkách) |  |  |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| Silové kabely do 35kV | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,80 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,30 |  | 1,00 |
| (vchráničkách) |  |  |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| Silové kabely do 220kV | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,80 | 0,30 | 0,70 | 0,40 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,30 |  | 1,00 |
| Sdělovací | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 0,50 |  | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 1,00 |
| (v chráničkách) | 0,10 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| Plynovod do 0,005Mpa | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 1,00 |
| Plynovod do 0,4Mpa | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 1,00 |
| Vodovodní sítě a přípojky | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |  | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 1,50 |
| (v chráničkách) | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tepelné sítě | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |  | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| (v chráničkách) |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabelovody | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,15 |  | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| Stokové akanalizační přípojky | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,30 | 0,10 |  |
| Potrubní pošta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 |  | 0,20 | 1,00 |
| Kolektor |  |  |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |  | 1,00 |
| Koleje tramvajové dráhy | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 |  |

tabulka 1:Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti dle ČSN 736005

| SOUBĚH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1kV | do 10kV | do 35kV | do 220kV | sdělovací | Plynovod do 0,005MPa | Plynovod do 0,4MPa | Vodovodnísítě a přípojky | Tepelné sítě | Kabelovody Kabelovody | Stokové a kanalizační přípojky | Potrubní pošta | Kolektor | Koleje tramvajové dráhy |
| Silové kabely do 1kV | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |  | 1,00 |
| (v chráničkách) |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silové kabely do 10kV | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,50 |  | 1,00 |
| (v chráničkách) |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silové kabely do 35kV | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,50 |  | 1,00 |
| (v chráničkách) |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silové kabely do 220kV | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |  | 1,00 |
| Sdělovací | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 0,10 |
| (v chráničkách) | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plynovod do 0,005Mpa | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 1,20 |
| Plynovod do 0,4Mpa | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 1,00 | 1,20 |
| Vodovodní sítě a přípojky | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 1,20 |
| Tepelné sítě | 0,30 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,20 |
| Kabelovody | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 0,30 |  | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 1,20 |
| Stokové a kanalizační přípojky | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 |  | 0,30 | 0,30 | 1,20 |
| Potrubní pošta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,30 |  | 0,30 | 1,20 |
| Kolektor |  |  |  |  | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  | 1,20 |
| Koleje tramvajové dráhy | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |

d) 	vliv provádění stavby na okolní stavby  a pozemky

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) 	ochrana okolí staveniště  a požadavky na související asanace, demolice, 	kácení dřevin

Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů stavební činností na životní prostředí minimálně. Musí komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při výstavbě podle těchto zásad:

- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem (zamezení nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby)

-   ochrana proti znečištění komunikací (nepřipustit výjezd znečištěných vozidel na veřejné komunikace, zamezení znečištění vod odpady z některých výrobních procesů).

Stavba nemá požadavky na asanace a kácení dřevin. Stávající opěrná zeď bude zdemolována.

f) 	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábor pozemku bude jen v nezbytné míře nutné pro stavbu a to především pro dočasné zařízení staveniště. S ohledem na charakter prací a požadavky na jejich zabezpečení jsou v zásadách organizace výstavby navrženy objekty pro realizaci potřebné:

- Staveništní buňka kancelářská – slouží jako šatna pro pracovníky, je vybavena lékárničkou a vyhovuje platným hygienickým předpisům

-  Chemické WC

-  Kontejner – slouží pro odpadní materiál

Jednotlivé objekty nesmí být položeny na plochu, pod kterou se nachází inženýrské sítě!!!

g) požadavky na bezbarierové obchozí trasy

Není požadavků.

h) 	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 	likvidace

Stavbou vzniknou požadavky na likvidaci zbytků stavebních materiálů. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 8/2021 Sb. – Katalog odpadů.

### Zájmy dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Odstraňování odpadu ze stavby zajistí dodavatel stavby. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon č. 541/2020Sb. O odpadech). Výklad a použití tohoto zákona musí být v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

a) předcházení vzniku odpadů

b) příprava k opětovnému použití

c) recyklace odpadů

d) jiné využití odpadů, například energetické využití

e) odstranění odpadů

Odvoz stavebního odpadu na nejbližší skládku komunálního odpadu zajistí dodavatel stavby.

Běžný komunální odpad bude zajištěn svozem popelnic v obci.

Viz. B6a

i) 	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavbou opěrné zdi vznikají požadavky na zemní práce, tudíž i na deponii zeminy, která bude dočasně uložena na pozemku investora parcela č. 3063 v blízkosti stavby a po dobu stavby. Před dokončením stavby bude celková kubatura použita k terénním úpravám kolem opěrné zdi

j) 	ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě nebude negativně  ovlivněno životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Postup prací je nutno provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády c.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na základe vyhlášky č.

601/2006 Sb. se ruší vyhláška CÚBP a CBÚ c. 324/90 Sb, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky c.363/2005 Sb.

Pracovníci při provádění prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy určené výrobcem popř. projektantem. Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit a na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. Zajištění bezpečnosti při práci je plně v kompetenci zhotovitele stavby.

Staveniště musí být vybavené lékárničkou první pomoci.

Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci popř. zajistí dodavatelská firma.

Přehled právních předpisů:

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon

Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení vlády č.378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence a hlášení záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úraze

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009Sb., o obecných technických požadavcích na stavby a 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

l) 	úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se .

m) 	zásady pro dopravní inženýrská opatření

Bez požadavků.

n) 	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Bez požadavků.

o) 	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba bude provedena v jedné časové etapě.

Termín zahájení prací duben   2023

Termín ukončení prací červenec   2023

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Oddrenažování opěrné zdi bude napojeno na stávající dešťovou kanalizaci střešního svodu.