Dokumentace pro provádění stavby

# D1.1.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 101 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

AKCE:	ZPRACOVÁNÍ PD – VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ NAPROTI ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA, K.Ú. FRÝDEK

#### OBJEDNATEL :		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

#### Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

VYPRACOVAL:		KAPEGO projekt s.r.o.

28. října 1142/168

709 00 Ostrava

DATUM:		říjen 2022

OBSAH:

(dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 6)

a) identifikační údaje objektu

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

c)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

d)	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

e)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

f)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

g)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

h)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

i)	vazba na případné technologické vybavení

j)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

k)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

a)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název stavby	ZPRACOVÁNÍ PD – VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ NAPROTI ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA, K.Ú. FRÝDEK

SO 101 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo stavby:	kraj Moravskoslezský, statutární město Frýdek-Místek, ulice Slezská, katastrální území Frýdek, parc.č. 6802/1, 6802/31, 6802/49

Stavebník:				Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

IČO 00296643

DIČ  CZ00296643

Statutární zástupce:		Petr Korč - primátor

Projektant:			KAPEGO projekt s.r.o.

28. října 1142/168

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČ  29395933

DIČ  CZ29395933

Tel.   725 528 887

e-mail 	info@kapegopro.cz

Statutární zástupce : 			Ing. Petr Bystřický – jednatel

Zodpovědný projektant:	Ing. Patrik Dobranský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT č. 1104034

Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace dle vyhlášky č.146/2008 Sb. příl. č. 6

- STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Je navržena parkovací plocha s kapacitou 42 stání pro osobní automobily, přístupná z místní komunikace ulice Slezská, rozměrů 15,0 m x 73,55 m, bude se jednat o místní komunikaci IV. třídy. Návrhová rychlost 50 km/hod. Z celkového počtu 42 stání jsou 3 stání vyhrazená pro ZTP. Středová komunikace je navržena šířky 6,0 m, kolmá parkovací stání jsou navržena šířky 2,50 m délky 4,50 m (převis vozidla), krajní stání rozšířena na 2,75 m. Vyhrazená stání pro ZTP jsou navržena jako dvojice stání šířky 5,80 m se společným manipulačním prostorem šířky 1,20 m a jedno samostatné stání pro ZTP šířky 3,50 m.

Chodníky podél parkovací plochy jsou navrženy šířky 2,00 m a 3,45 m – komunikace pro pěší - komunikace IV. třídy. Jsou navržena 2 místa pro nádoby na komunální a tříděný odpad. Kromě bezbariérového chodníku ke stávající autobusové zastávce je navržen další propojovací chodník šířky 2,00 m, na kterém je z důvodu výrazného výškového rozdílu navrženo schodiště 5x160/310 mm s oboustranným ocelovým zábradlím s výškou madla 0,90 m. První a poslední stupeň schodiště bude označen kontrastní barvou dlažby (červenou). Přesah zábradlí přes první a poslední stupeň je 150 mm.

Stavba bude osvětlena navrhovaným veřejným osvětlením a doplněna sadovými úpravami.

V rámci dokumentace je zakreslena předpokládaná stranová přeložka stávajícího kabelu VN ve správě společnosti ČEZ Distribuce a.s., které bude řešena samostatným povolením a není předmětem této dokumentace.

SO 101 – Komunikace a chodníky

Spočívá v návrhu parkovací plochy s kapacitou 42 stání pro osobní automobily, přístupné z místní komunikace ulice Slezská, rozměrů 15,00 m x 73,55 m. Z celkového počtu 42 stání jsou 3 stání vyhrazená pro ZTP. Středová komunikace je navržena šířky 6,0 m, kolmá parkovací stání jsou navržena šířky 2,50 m délky 4,50 m (převis vozidla), krajní stání rozšířena na 2,75 m. Vyhrazená stání pro ZTP jsou navržena jako dvojice stání šířky 5,80 m se společným manipulačním prostorem šířky 1,20 m a jedno samostatné stání pro ZTP šířky 3,50 m.

Chodníky podél parkovací plochy jsou navrženy šířky 2,00 m a 3,45 m – komunikace pro pěší - komunikace IV. třídy. Jsou navržena 2 místa pro nádoby na komunální a tříděný odpad. Kromě bezbariérového chodníku ke stávající autobusové zastávce je navržen další propojovací chodník šířky 2,00 m, na kterém je z důvodu výrazného výškového rozdílu navrženo schodiště 5x160/310 mm s oboustranným ocelovým zábradlím s výškou madla 0,90 m. První a poslední stupeň schodiště bude označen kontrastní barvou dlažby (červenou). Přesah zábradlí přes první a poslední stupeň je 150 mm.

Chodníky budou vybaveny hmatovými prvky pro slabozraké a nevidomé včetně snížení obruby v místech vstupů do vozovky na 20 mm nad niveletu vozovky. Parkoviště bude označeno svislými a vodorovnými dopravními značkami. Zpevněné plochy budou osvětleny – řešeno v SO 401 Veřejné osvětlení.

Komunikace a parkovací stání pro ZTP jsou navrženy z betonové skladebné dlažby tl. 80 mm s pískovými spárami, parkovací stání z betonové drenážní dlažby tl. 80 mm, chodníky jsou navrženy z betonové skladebné dlažby tl. 60 mm. Srážkové vody budou částečně plošně zasakovány a dále odvedeny pomocí uličních vpustí a kanalizačních přípojek do navrhované dešťové kanalizace, která je řešena v rámci objektu SO 301 – Dešťová kanalizace.

Základní parametry:

celková zastavěná plocha – 1154 m2

plocha středové komunikace – betonová skladebná dlažba – 496 m2

plocha parkovacích stání – betonová drenážní dlažba – 458 m2

plocha parkovacích stání ZTP – betonová skladebná dlažba – 42 m2

plocha chodníků - betonová skladebná dlažba – 158 m2

celkový počet kolmých stání – 42 ks

středová komunikace – šířka 6,0 m

místa pro nádoby na odpad – 6,50 x 4,00 m, 4,10 x 3,5 m

chodník – šířky 2,00 m, 3,45 m

uliční vpusti DN 500 – 6 ks

přípojky DN 150 – 30 m

schodiště 5x160/310 mm s oboustranným ocelovým zábradlím

Stavba neklade požadavky na vybavení dobíjecími stanicemi nebo kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. Ve smyslu §48b vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu nespadá navrhovaná stavba do staveb vyžadujících dobíjecí stanice ani kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, nejde o parkoviště uvnitř budovy ani s budovou fyzicky sousedící ani nejde o stavbu pro bydlení.

- VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI

Účelové geodetické zaměření zájmového území (JTSK, BpV) provedla v únoru 2022 společnost GEO2010, Ing. Jiří Juřeník

Digitální katastrální mapa - podklad Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Byl proveden průzkum stávajících sítí technického vybavení. V prostoru navrhované stavby se nacházejí inženýrské sítě, které je nutné během stavby respektovat. Jedná se o tyto IS, jejichž správci jsou :   sdělovací vedení - CETIN a.s., vedení NN a VN - ČEZ Distribuce a.s., středotlaký plynovod GasNet s.r.o.. Zjištěné inženýrské sítě byly dle podkladů jejich správců zakresleny do geodetického podkladu zájmového území. Vyjádření jednotlivých správců jsou uvedena v dokladové části.

V zájmovém území budou dodržena ochranná pásma mezi jednotlivými inženýrskými sítěmi ve smyslu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Hydrogeologické posouzení pro možnost vsakování – Vyjádření osoby s odbornou způsobilosti provedla v březnu 2022 Ing. Ivana Mariánková

Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu (Demek ed., 1986) zahrnuje zájmovou lokalitu do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, části Podbeskydská pahorkatina, podcelku Třinecká brázda, okrsku Frýdecká pahorkatina.

Mírně zvlněná krajina vybíhá širokým výběžkem v povodí Lučiny k severu a tímto směrem se rovněž zvolna snižuje. Převažuje akumulační reliéf překryvů sprašových hlín a spojených náplavových kuželů Ostravice, Morávky, Lučiny a jejich přítoků. V okolí říčky Morávky se nachází tři úrovně říčních teras. Kopce se vyznačují zaoblenými tvary, strmější svahy vznikly erozní činností řeky Morávky (sesuvy) jen na V a S okraji.

Zájmová lokalita se nachází v nadmořské výšce 304-303 m n.m., území se svažuje směrem

k západu.

Geologické poměry

Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území do předhlubně karpatských příkrovů. Předkvartérní podloží tvoří flyšové horniny slezské a podslezské jednotky vnější skupiny příkrovů, které jsou mocně překryty kvartérními sedimenty. V rámci slezské jednotky se uplatňují horniny ve vývoji godulských vrstev, kdy se jedná o flyšové vrstvy s drobovými pískovci s polohami slepenců. Převažuje pískovcová složka nad jílovci, řazených do svrchní křídy. Horniny předkvartérního podloží, zejména v pelitickém vývoji, velmi snadno zvětrávají a eluvia tvoří jílovitopísčité hlíny é proměnlivých mocností s obsahem úlomků matečné horniny.

Kvartérní sedimentace v zájmovém prostoru je tvořena fluviálními štěrky, které jsou převážně písčité, částečně i hlinité, valouny pískovců tvoří 95 až 98 % psefitické složky a bývají špatně opracovány. Na bázi převládají velmi hrubé valouny až balvany. V nadloží akumulace fluviálních štěrků se nachází eolické sedimenty – sprašové hlíny, které zde mají charakter prachovito-jílovitých zemin převážně tuhé konzistence. Přímo v ploše posuzovaného parkoviště byl v roce 1986 vybudován vrt S544, kde byla do hloubky 0,6 m zastižena navážka, níže cca metr mocná vrstva písčitých hlín nasedající na štěrkopísky až do úrovně 6 m p.t.

Hydrogeologické a hydrologické poměry

Zájmová oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeologického rajónování v rajonu základní vrstvy 3212 Flyš v povodí Ostravice. Obecně se řadí k hydrogeologickým strukturám puklinových podzemních vod nad úrovní erozní základny. V daném prostředí vody hlubšího oběhu, vázané na puklinový kolektor flyšových sedimentů, vykazují nízké zvodnění a nízkou variabilitu transmisivity. Komunikace podzemních vod je omezována jak horizontálními, tak i vertikálními litologickými změnami při střídání izolátorů (jílovců) a kolektorů (pískovců) na existenci vzdouvajících tektonických poruch. Hlubší oběh podzemních vod jen omezeně komunikuje s vodou mělkého cyklu, vázanou na propustnější polohy kvartérního pokryvu. Dochází tak k tomu, že horizonty podzemní vody se objevují jenom v určitém čase nebo v určitých geologických podmínkách, které složitě závisí na klimatu, stupni nasycení půdního horizontu, charakteristické propustnosti a následných změnách fyzikálních vlastností zemin.

Významný hydrogeologický kolektor kvartérního stáří tvoří v podhorské části subrajónu rozsáhlé risské proluviální sedimenty dejekčních kuželů, níže laterálně přecházející do risských fluviálních štěrků a písků. Tento kolektor s průlinovou propustností má poměrně značnou plošnou rozlohu, jeho souvislost je však erozně narušována mladšími sedimenty vyplňujícími údolí. Tyto kvartérní kolektory různé geneze i stáří na sebe do značné míry prostorově navazují a vytváří složitý systém mělkého oběhu podzemních vod. Průměrná hodnota koeficientu filtrace proluviálních sedimentů je 2.10-5 m.s-1 (dle Jetelovy klasifikace propustnost třídy IV, tj. mírná), ale v závislosti na zahliněnost štěrků může klesat. Průměrná

hodnota transmisivity se pohybuje v řádech n.10-5 až n.10-4 m2.s-1 (dle Jetelovy klasifikace transmisivita nízká).

Chemizmus vod flyšových sedimentů v rajónu je převážně kalcium-hydrogenuhličitanový, většinou se jedná o středně mineralizované vody tvrdé, kde je tvrdost vázána na karbonáty. Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou vyžaduje zpravidla složitější úpravu (vody II. kategorie) a dále velmi často obsahuje zvýšené koncentrace jedné nebo více kritických složek, zpravidla Fe (0,3-30 mg/l) a N (15-50 mg/l).

Hydrologicky spadá zájmová lokalita do oblasti povodí řeky 2-00-00 Odry, dílčí povodí 2- 03-01 Ostravice, povodí IV. řádu s č. hydrologického pořadí 2-03-01-0532-0-20 Náhon z Ostravice s plochou povodí 3,772 km2 (hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.). 390 m jižně od posuzovaného území se nachází koryto řeky Morávka, cca 900 m JZ teče řeka Ostravice (soutok s Morávkou).

Místní šetření projektanta - pasportizace stávajícího dopravního značení v zájmovém území, rekognoskace terénu.

d)	VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Stavební objekt SO 101 bezprostředně souvisí se stavebním objektem SO 301 Dešťová kanalizace,  SO 401 Veřejné osvětlení a SO 801 Sadové úpravy. Jednotlivé stavební objekty jsou vzájemně koordinovány.

e)	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Konstrukce vozovky středových komunikací a parkovacích stání je navržena podle schválených technických podmínek TP 170, dodatek č.1: „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, respektovány TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací.

Komunikace

Návrhová úroveň porušení D2

Katalogový list TDZ VI, D2-D-1

Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev:

DL		betonová skladebná dlažba 			 80 mm

L		lože z drceného kameniva			 40 mm

ŠD		štěrkodrť					250 mm

Celkem							    min.	370 mm

Pláň bude zhutněna na min. deformační modul min. Edef= 30 MPa

Standardní parkovací stání

Návrhová úroveň porušení D2

Katalogový list TDZ VI, D2-D-1

Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev:

DL		betonová drenážní  dlažba 			 80 mm

L		lože z drceného kameniva			 40 mm

ŠD		štěrkodrť					250 mm

Celkem							     min. 370 mm

Pláň bude zhutněna na min. deformační modul min. Edef= 30 MPa

Parkovací stání ZTP

Návrhová úroveň porušení D2

Katalogový list TDZ VI D2-D-1

Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev:

DL		betonová skladebná dlažba			 80 mm

L		lože z drceného kameniva			 40 mm

ŠD		štěrkodrť					250 mm

Celkem							     min.	370 mm

Pláň bude zhutněna na min. deformační modul min. Edef= 30 MPa

Chodníky

Návrhová úroveň porušení D2

Katalogový list TDZ CH D2-D-1

Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev:

DL		betonová dlažba					 60 mm

L		lože z drceného kameniva			 30 mm

ŠD		štěrkodrť					150 mm

Celkem							     min.	240 mm

Pláň bude zhutněna na min. deformační modul min. Edef= 30 MPa

Uspořádání vzorového řezu

Středová komunikace na parkovací ploše je navržena šířky 6,00 m s jednostranným příčným sklonem 3,0%. Bude provedena z betonové dlažby tl. 80 mm, položené do lože z drceného kameniva tl. 40 mm na podkladní vrstvě štěrkodrti ŠDB  min. tl. 250 mm. Komunikace v místě navazujících parkovacích stání je lemována nepřevýšenou betonovou obrubou 100/250, v místě zeleně betonovým silničním obrubníkem 150/250 mm osazeným do betonového lože s boční opěrou s převýšením 100 mm nad niveletu zpevněné plochy. Parkovací stání jsou navržena z betonové drenážní dlažby tl. 80 mm s jednostranným podélným sklonem 0,5 - 3,0 %, lemovaná betonovým silničním obrubníkem 150/250 mm osazeným do betonového lože s boční opěrou s převýšením 100 mm nad niveletu parkovacího stání. V případě stání pro ZTP je zpevněná plocha provedena ze standardní betonové dlažby tl. 80 mm, betonová obruba je snížena na 20 mm nad niveletu zpevněné plochy pro přímý přístup na chodník. Betonová dlažba je uložena do lože z drceného kameniva tl. 40 mm na podkladní vrstvu ze štěrkodrti ŠDB min. tl. 250 mm.

Chodníky budou provedeny v šířce 2,00 m a 3,45 m s jednostranným příčným sklonem 2 %, podélný sklon bude korespondovat s podélným sklonem parkovací plochy, terénu. Chodníky a stání pro kontejnery budou provedeny z betonové dlažby tl. 60 mm, položené do lože z drceného kameniva tl. 30 mm na podkladní vrstvě štěrkodrti ŠDB  min. tl. 150 mm. V místech vstupu do vozovky budou provedeny hmatové prvky pro slabozraké a nevidomé. Kromě bezbariérového chodníku ke stávající autobusové zastávce je navržen další propojovací chodník šířky 2,00 m, na kterém je z důvodu výrazného výškového rozdílu navrženo schodiště 5x160/310 mm s oboustranným ocelovým zábradlím s výškou madla 0,90 m. První a poslední stupeň schodiště bude označen kontrastní barvou dlažby (červenou). Přesah zábradlí přes první a poslední stupeň je 150 mm.

Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury

Ochrana podzemních sítí bude zabezpečena dodržováním příslušných pracovních postupů, zejména při výkopových pracích.

Ochrana vedení CETIN a.s. ČEZ Distribuce a.s. - pod nově navrhovanou zpevněnou plochou s rozebíratelným povrchem - bude chráněno dělenou chráničkou DN 110 s přesahem min. 0,5 m za zpevněné plochy. Podél bude uložena rezervní plastová chránička DN 110. Nad chráněným vedením bude uložena výstražná fólie.

Vlastníci a správci sítí technické infrastruktury ve svých vyjádřeních stanovili obecné podmínky pro práce v ochranném pásmu.

Předepsány ruční výkopy v OP a kontrola odpovědnými pracovníky správců sítí se zápisem do stavebního deníku, dle konkrétních stanovisek správců sítí.

f)	REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Odvodnění komunikace je řešeno v souladu s TP 83 Odvodnění pozemních komunikací, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Řešení odvodnění je v souladu se zpracovaným HG posudkem.

Je navržena dešťová kanalizace PVC SN8 DN 250 v celkové délce 55,0 m pro odvod dešťových vod do vsakovacího objektu. Na dešťovou kanalizaci jsou napojeny přípojky uličních vpustí. Na trase kanalizace jsou navrženy 2 ks betonových kanalizačních šachet DN 1000, kanalizace je zaústěna do navrhovaného vsakovacího objektu – galerie tvořené plastovými bloky v modulu 0,60 x 0,60 m. Celkové rozměry vsakovacího objektu jsou 6,00 x 4,80 m, výšky 1,22 m. Dno vsaku je umístěno v nadmořské výšce 300,97 m.

Vsakovací systém sestává z plastových (polypropylen) polobloků o rozměrech 120 x 60 x 30,5 cm, opatřených osmi sloupky, které jsou pomocí click systému provázány do svazků o výšce 61 cm (1 řada), čímž systém získává vysokou strukturální pevnost. Opláštění vsakovací nádrže je řešeno pomocí systémových click bočních stěn. Celá vsakovací nádrž je obalena geotextilií o hustotě 200 g/m2. Navržený vsakovací systém umožňuje díky své sloupkové konstrukci revizi a čištění ve všech směrech, což značně prodlužuje životnost vsakovacího systému. Vsakovací galerie obsahuje integrované šachty pro kontrolu/čištění nádrže. Tyto zároveň fungují jako odvětrání vsakovacího systému.

Kanalizační potrubí bude na vsakovací systém napojeno skrz boční stěny vsaku, pomocí systémového adaptéru. Bloky budou skládány na vyrovnávací pláň tl. minimálně 50mm (štěrkopísek max. 4/8). Konstrukce zasakovacího objektu – jde o vyhloubený výkop, na jehož urovnanou základovou spáru bude rozprostřena vrstva tl. min. 50 mm štěrkopísku max. 4/8. Dno a stěny výkopu pro vsakovací galerii budou chráněny geotextílií (200 g/m2). Geotextílie bude pokládána příčně k podélné ose rýhy, u každého styku geotextílie je nutno zajistit přesah 0,3 m. Konce pásu geotextílie se provizorně upevní na koncích rýhy resp. stěnách rýhy nebo pažení. Po vyskládání vlastních bloků vsaku se geotextílie položí i přes horní plochu vsaku s dostatečným přesahem. Boční vyplnění je nutné provádět dle ČSN EN 1610, ve vrstvách násypu ne vyšších než 300mm každé vrstvy, se současným hutněním pomocí lehkého zařízení. Po dokončení bočního vyplnění se vytvoří vyrovnávací zhutněná (lehkou technikou) vrstva bez kamenů o síle 100mm, na kterou se již umisťuje vrstva cca 350mm z nosného materiálu (např. štěrk).

Pláň parkovací plochy bude odvodněna do navrhované drenáže, která je zaústěna do vpustí. Trativod bude proveden v DN 100 z perforovaného potrubí PVC uloženého ve štěrkovém loži.

Kanalizační šachty Š1, Š2 jsou navrženy jako vodotěsné neprůlezné revizní a čistící betonové kanalizační šachty DN 1000.

Materiál kanalizačního potrubí navrhujeme PVC SN8, dimenze DN 250. Výkop bude prováděn se svislými stěnami, při větších hloubkách bude rýha pažena. Plastové potrubí se uloží do pískového lože a obsype jemnozrnným materiálem, který bude po vrstvách 150 mm hutněn na 92 % PS ve zpevněných plochách, jinde na 80 % PS. Cca 20 cm nad potrubí se položí výstražná fólie. Zásyp zpevněné plochy bude proveden zhutněným materiálem – přírodním těženým kamenivem frakce 2-63 mm po vrstvách 200 mm po úroveň nivelety zpevněných ploch, na pláni bude Edef  min. 30 MPa.

g)	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Přechodná místní úprava dopravní situace na staveništi (provizorní dopravní značení) bude zhotovitelem stavby provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb. Návrh dopravních značek vychází z TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Nové dopravní značení je navrženo podle Technických podmínek TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Při dopravním značení byly dodrženy ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu pozemních komunikací a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  Návrh je projednán s dopravním inspektorátem Policie ČR, pracoviště Frýdek-Místek.

Svislé dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě, vodorovné značení – bílý plast.

Parkoviště bude označeno svislými dopravními značkami – IP 11b, stání pro ZTP pak značkou IP 12 + symbol č.225 + dodatková tabulka E8d (5,80 m, resp. 3,5 m) a vodorovným dopravním značením symbolem V10f. Vymezení jednotlivých parkovacích stání čára V10b bude nahrazena betonovou dlažbou formátu 100 x 200 mm v červené barvě.

Dále bude na výjezdu z parkoviště zdůrazněna přednost v jízdě na ul. Slezská dopravními značkami P 4 a P 2.

Základní zásady umisťování svislých dopravních značek (výňatek):

Dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, kap.8

Boční umístění - značky ani jejich nosné konstrukce nesmí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru.  Nosné konstrukce značek a dopravní zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro chodce, a to za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m. Nejmenší vodorovná vzdálenost okraje svislé značky nebo její nosné konstrukce je 0,50 m od vnějšího okraje zpevněné krajnice – největší vzdálenost je 2,00 m.

Výškové umístění - značka umístěná vedle vozovky: spodní část značky - nejníže 1,20 m nad úrovní vozovky, spodní okraj velkoplošné značky nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. V místě, kde v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejníže umístěné značky ve výšce nejméně 2,20 m.

Směrové umístění – značky se umisťují přibližně kolmo ke směru provozu.

Zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku se nenavrhuje.

h)	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci společného povolení. Celá stavba bude v dostatečném předstihu oznámena občanům na veřejných vývěskách města, podnikatelským subjektům v místě stavby, v místním zpravodaji a na informačních tabulích v místě vlastní realizace stavby. Občané a firmy budou tabulemi informováni o době zahájení a ukončení stavby, o plánovaném postupu výstavby a o přístupových trasách po dobu výstavby. Obdobně bude zahájení stavby oznámeno všem dotčeným orgánům a institucím dle jejich požadavků, včetně správců inženýrských sítí. Pro stavbu bude zhotovitelem vypracován návrh přechodného dopravního značení pro realizaci.

Postup výstavby komunikací a zpevněných ploch bude tradiční: budou vytyčeny stávající inženýrské sítě, osazeno provizorní dopravní značení a zahájeny přípravné práce dle jednotlivých stavebních etap.

Výstavba komunikace, parkoviště, komunikace pro chodce a zpevněné plochy pro kontejnery bude probíhat pravděpodobně takto: (přesný technologický postup je dán strojním vybavením dodavatelské firmy a použitou technologií), zemní práce, vytrhání nutných stávajících obrub, odstranění asfaltových ploch, dlážděných ploch, případně odstranění podkladních vrstev, výkop pro vsakovací objekt a kanalizaci, rýhy pro trasy VO, osazení vsakovacího objektu, kanalizace a kabelů VO, osazení obrub, sloupů VO, doplnění konstrukce, podkladní vrstvy nových zpevněných ploch, zadláždění, zapískování spár. Závěrečnými pracemi budou oprava pruhu asfaltové komunikace, úpravy dotčených travnatých ploch, výsadba stromů, osazení svislých dopravních značek, přesun kontejnerů.

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení min. hodnoty modulu přetvárnosti pod konstrukčními vrstvami komunikací a parkovacích stání. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění pláně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu. Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna, dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na ní zakázány.

Výkop pro konstrukci zpevněných ploch bude přímo nakládán na dopravní prostředek a odvezen bez meziskládky, náklad bude kryt plachtou pro snížení prašnosti. Materiál pro konstrukci vozovky z kameniva se bude pokládat přímo na trasu komunikace a chodníku, rovněž tak obrubníky a zámková dlažba se budou klást přímo na konstrukci zpevněných ploch.

Po celou dobu výstavby bude zajištěna průjezdnost a průchodnost pro pěší po stávajících přístupových komunikacích mimo staveniště. Ve vlastním staveništi bude zachován vždy přístupový pruh dostatečné rovinnosti a šířky.

i)	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Zpevněné plochy budou osvětleny navrhovaným veřejným osvětlením. Řešeno v rámci samostatného stavebního objektu SO 401 – Veřejné osvětlení.

j)	PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

V této stavbě nepřichází v úvahu. Konstrukce komunikace je navržena dle TP 87,  TP 170, TP 192..

k)	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBÁM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Návrh řešení plně respektuje technické požadavky zabezpečující užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, které jsou obsaženy ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. Jsou dodrženy i související legislativní předpisy.

Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb se navrhují vyhrazená místa pro imobilní uživatele z celkového počtu stání. Stání budou označena svislým i vodorovným dopravním značením a osvětlena veřejným osvětlením.

Celkový počet parkovacích stání je 42, z toho vyhrazena 3 stání pro ZTP.

Rozměry vyhrazených stání pro ZTP - dvojice stání šířky 5,80 m se společným manipulačním prostorem 1,20 m a jedno samostatné stání šířky 3,50 m. Vyhrazená stání budou mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). Stání jsou umístěna ve výhodné pozici s přímým výstupem na chodník.

Povrch komunikace pro pěší je rovinný, neklouzavý, dostatečné drsnosti. Podélný sklon je v přípustných hodnotách, příčný do 2 %. Na navrhované komunikaci pro pěší – chodníku budou provedeny v betonové zámkové dlažbě hmatové úpravy pro slabozraké a nevidomé z reliéfní slepecké betonové dlažby s pravidelnými výstupky v červené barvě. Přirozená vodící linie nově navrhovaných komunikací pro pěší je tvořena převýšeným betonovým obrubníkem na straně zeleně. Obrubník bude převýšen o 70 mm nad niveletu zpevněné plochy. Varovný pás šířky 400 mm, upozorňující na nebezpečí – rozhraní parkovacího stání a chodníku, vstup do vozovky - bude proveden z reliéfní (slepecké) dlažby v jiném barevném provedení než chodník (červená barva). Dlažba použitá pro hmatové úpravy splňuje NV 163/2002 Sb., TN TZÚS 12.03.04, je navrženo použití barevně kontrastní dlažby s výstupky – tzv. reliéfní slepecké dlažby. Kromě bezbariérového chodníku ke stávající autobusové zastávce je navržen další propojovací chodník šířky 2,00 m, na kterém je z důvodu výrazného výškového rozdílu navrženo schodiště 5x160/310 mm s oboustranným ocelovým zábradlím s výškou madla 0,90 m. První a poslední stupeň schodiště bude označen kontrastní barvou dlažby (červenou). Přesah zábradlí přes první a poslední stupeň je 150 mm.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK:

- Prohlídka osazení provizorního dopravního značení, kontrola vytyčení sítí.

- Kontrola vytyčení, výškového řešení

- Kontrola rovnosti pláně, míry zhutnění pláně

- Kontrola provedení finálních prací na zpevněných plochách