- ARPIA

Tel.: 558 644 243

Mobil: 604 828 037

E-mail: miroslav.havlasek@arpia.cz

Společnost ARPIA

4. května 217

738 02 Frýdek-Místek

- Akce	:	Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek,

- rekonstrukce sociálního zařízení – pavilon B

- aktualizace

Investor	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

Frýdek-Místek

Zakázkové číslo	:	3-010-16

Stupeň	:	DPS

1.1. Technická zpráva

- D.1.1 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční  řešení

- Vypracoval: Ing. Miroslav Havlásek, Lucie Veličková

- Frýdek-Místek, březen 2016

- ÚVOD

- Obsahem této části projektové dokumentace je architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční část stavby „Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek – rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu B a v 1.NP WC děti s přístupem ze zahrady.

Všeobecné údaje, dispoziční a architektonické řešení stavby jsou již obsaženy v průvodní a souhrnné technické zprávě této projektové dokumentace.

- TECHNICKÝ POPIS

Bourací práce a příprava území

Rozsah bouracích prací je dán požadavky na rozsah a provedení dispozičních a stavebních úprav a oprav. Stavební práce budou zahájeny bouracími pracemi a přípravou území, při nichž budou vybourány určené stavební konstrukce.

1.NP – WC děti – vstup ze zahrady (místn.č. 107)

- vybourání 2 ks WC, 1 ks WC zástěny, demontáž 2 ks umyvadel (po rekonstrukci zpětná montáž), vybourání stávajících keramických obkladů

1.NP - oddělení Veverka ( místn. č. 102, 103,104)

- vybourání 5 ks WC, instalační stěny za WC, 4 ks WC zástěn, demontáž 6 ks umyvadel (opětovné použití po rekonstrukci), dvě otopná tělesa včetně bezpečnostních krytů, keramická vanička stáv. sprchového koutu, keramické obklady (v. 1,80 m umývárna, 1,60 m WC), keramické dlažby, 2 ks otvory cca 160 x 160 mm v obvodové konstrukci pro vyústění nuceného větrání ventilátory

2.NP - oddělení Žabka ( místn. č. 202, 203, 204)

- vybourání 5 ks WC, instalační stěny za WC, 4 ks WC zástěn, 2 příčky v umývárně, demontáž 6 ks umyvadel (opětovné použití po rekonstrukci), dvě otopná tělesa včetně bezpečnostních krytů, keramické obklady (v. 1,50 m WC, 1,70 m umývárna), keramická dlažby, 2 ks otvory cca 160 x 160 mm v obvodové konstrukci pro vyústění nuceného větrání ventilátory

Vybouraný materiál bude uložen na skládku dle možností a výběru budoucího dodavatele stavby, v PD se předpokládá odvoz do 10-ti km.

- Zemní práce

Zemní práce nebudou s výjimkou výkopů pro kanalizaci v rámci této stavby prováděny.

- Základy

Nové základové konstrukce nebudou v rámci této stavby prováděny.

- Svislé konstrukce

Projektová dokumentace předpokládá provedení nových svislých konstrukcí (nová instalační stěny za WC dětí, obezdění nových sprchových koutů a WC pro dospělé) zdivem z pórobetonových příčkovek P2-500 v tl. 75 a 100 mm na tenkovrstvý systémový lepící tmel.

Překlady nad novými dveřními otvory (WC pro dospělé) budou v nově vyzděných příčkách v pórobetonové technologii dle popisu ve výkresové části PD.

- Vodorovné konstrukce

Projektová dokumentace nepředpokládá zásah do nosných vodorovných konstrukcí s výjimkou nutných průrazů pro stoupačky vody, kanalizace, které jsou řešeny v příslušných částech PD jednotlivých profesí.

- Úpravy povrchů

Vnitřní povrchy

Stávající vnitřní omítky zůstanou zachovány, opraveny budou plošným přeštukování a opravou nesoudržné části jádrových omítek v rozsahu do 10-ti % celkové plochy. Na nových příčkách budou provedeny nové štukové omítky. Omítky pod keramické obklady budou cementové.

Keramické obklady budou provedeny ve vyznačených místnostech do uvedených výšek dle popisu ve výkresové části.

Podlahy

Podlahy dotčených vnitřních prostor budou rekonstruovány. Po vybourání stávajících dlažeb bude stávající betonový podklad vyspraven a opatřen samonivelační polymercementovou stěrkou. Dále budou provedeny nové nášlapné vrstvy z keramické protiskluzové dlažby. Součástí je keramický sokl. Pod dlažbu podlah a pod keramický obklad stěn do výšky 100 mm bude provedena vrstva hydroizolačního tmele.

Výplně otvorů

V rámci stavebních úprav budou v dotčených prostorách provedeny nové dveřní výplně otvorů – dřevěné plné dveře, CPL laminát tl. 0,2 mm, barva bílá. Označené výplně budou provedeny dle specifikace ve výpisu truhlářských výrobků.

- Konstrukce a práce PSV

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti

Izolace podlah a stěn v hygienických místnostech je navržena hydroizolačními tmely a nátěry.

Izolace tepelné

V rámci této stavby není navržena žádná tepelná izolace.

Izolace zvukové

Zvukové izolace nejsou v rámci této stavby navrženy.

Konstrukce truhlářské

V rámci truhlářských výrobků budou provedeny nové WC zástěny, bližší popis a barevné provedení v jednotlivých odděleních MŠ dle výpisů ve výkresové PD, dále výplně nových dveří, které již byly popsány v kapitole výplně otvorů.

Konstrukce klempířské

V rámci této stavby nejsou navrženy žádné klempířské výrobky.

Konstrukce zámečnické

Všechny zámečnické výrobky jsou upřesněny ve výpisech uvedených ve výkresové části této PD. Jedná se o nové ocelové dveřní zárubně.

Nátěry

V místnostech sociálních zařízení jednotlivých oddělení  budou stávající dveře včetně zárubní + vnitřní okna repasována, zbroušena a následně natřena.

Malby

V místnostech dotčených rekonstrukcí budou po ukončení stavebních prací provedeny malby nových i opravených stávajících štukových omítek dvojnásobným vnitřním disperzním paropropustným nátěrem v bílé barvě, taktéž stropy.

Po provedení maleb a nátěrů bude provedeno vyčištění dotčených částí budovy včetně okolí objektu.

- Bezpečnostní opatření

Během provádění stavby je nutné plně respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy a příslušná ustanovení ČSN, vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem. Za bezpečnost plně zodpovídá dodavatel stavby včetně všech svých subdodavatelů.

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zajištění bezpečnosti při bouracích pracích (především nosných konstrukcí) a při pracích ve výškách. Opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků jsou zahrnuty v ceně stavby jako součást nákladů na umístění stavby a takto je každý uchazeč o zakázku ocení.

Další požadavky na bezpečnost jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě a technické zprávě k zásadám organizace výstavby.

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s níže uvedenými zákony a vyhláškami :

- Zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a nařízení vlády č.591/2006

  - Vyhláška ČÚBP č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 192/2005 Sb., nařízení vlády č.101/2005 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. 395/2003 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

- Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění

- Vyhláška ČÚBP č.369/2001 Sb. pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a prováděcí vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.

Montážní práce se musí provádět podle zpracovaného technologického postupu, který je součástí dodávky technologie. Před zahájením prací musí zhotovitel ve spolupráci se zadavatelem posoudit možná rizika vedoucí k pracovním úrazům a navrhnout opatření vedoucí k minimalizaci těchto rizik. Následně seznámit pracovníky s těmito riziky včetně navržených opatření. Pracovníci musí být seznámeni s přístupovými cestami k staveništi a s vytyčením staveniště.

Při provádění stavby bude staveniště zabezpečeno proti vniknutí cizích osob do prostoru stavby (např. zábradlím apod.). Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s vyhláškami ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. a v souladu s nařízením vlády ČR č. 101/2005 Sb. Projekt je ve svých odborných částech zpracován s ohledem na bezpečnost práce obsluhy a okolního provozu.

Při provádění stavebních prací budou dodrženy obecné technické požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a prováděcí vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.

Před zahájením stavebních prací zabezpečí dodavatel (příp. investor) podrobné vytyčení jednotlivých inženýrských sítí v řešeném území.

Při realizaci stavby jsou pracovníci povinni dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy a dále se musí řídit předpisy o bezpečnosti práce týkající se provozu investora v místě stavby.

Při křížení inženýrských sítí anebo při souběhu nutno dodržet odpovídající normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání inženýrských sítí.