# Seznam příloh

Mateřská škola, ul. Olbrachtova č.p. 1421,

k.ú. Frýdek – stavební úpravy

- Průvodní zpráva

B.	Propočet nákladů

C.	Výkresová dokumentace

C.1.	Půdorys 1.NP

C.2.	Půdorys 2.NP

### ARPIA

Tel.: 558 644 243

Mobil: 604 828 037

E-mail: miroslav.havlasek@arpia.cz

Sdružení ARPIA

4. května 217

738 02 Frýdek-Místek

#### Akce		:	Mateřská škola, ul. Olbrachtova č.p. 1421,

#### k.ú. Frýdek – stavební úpravy

Investor	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 22  Frýdek-Místek

Zakázkové číslo	:	1-007-12

Stupeň	:	Studie

##### A. Průvodní zpráva

#### Vypracoval: Ing. Miroslav Havlásek

#### Frýdek-Místek, březen 2012

  - Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby		:	Mateřská škola, ul. Olbrachtova č.p. 1421,

k.ú. Frýdek – stavební úpravy

Místo stavby	:	parc. č. 5033, k.ú. Frýdek

Okres	:	Frýdek-Místek

Kraj	:	Moravskoslezský

Název a místo investora	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 22  Frýdek-Místek

IČ investora	:	00296643

Název a místo projektanta	:	Ing.Miroslav Havlásek, 739 36 Sedliště 383

jako účastník sdružení fyzických osob dle

§ 829 a násl. Občanského zákoníku na zákl.		§ 10 odst. 2 Obchodního zákoníku pod

názvem ARPIA, 4.května 217,

738 02 Frýdek-Místek

IČ projektanta	:	15409228

DIČ projektanta	:	CZ6302020076

Vedoucí projektu, stav. část	:	Ing. Miroslav Havlásek

- Charakteristika území a stavebního pozemku

Stávající budova mateřské školy se nachází v městské části Frýdek na ul. Olbrachtově č.p. 1421 na parc. č. 5033, k.ú. Frýdek. Na objekt MŠ navazují sousední pozemky parcel č. 5032 (zahrada) a 5028/2 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), obě k.ú. Frýdek.

V rámci zpracování studie nebyly zjišťovány trasy inženýrských sítí (toto bude řešeno v dalším stupni dokumentace).

Stavba je umístěna na pozemku ve vlastnictví investora (statutární město Frýdek-Místek) a je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Navržená stavba bude splňovat požadavky dotčených orgánů, údaje o splnění budou doloženy v dokladové části dalšího stupně PD.

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu jsou již dány současným stavem, realizací stavby nedojde k jejím změnám. Místo stavby se nenachází v místě zdrojů nerostů ani podzemních vod, rovněž se nejedná o záplavové nebo poddolované území.

Přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících místních komunikacích a zpevněných plochách, popř. po staveništních komunikacích budovaných zhotovitelem stavby. Zajištění vody a energií po dobu výstavby bude zajištěno ze stávajících rozvodů mateřské školy.

2.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Předmětem této projektové dokumentace je návrh řešení stavebních úprav potřebných pro rozšíření stávající kapacity mateřské školy.

Mateřská škola v současné době provozuje tři oddělení. Dvě oddělení (vždy pro 28 dětí) jsou umístěné v 1.NP, třetí oddělení pro 12 dětí je umístěné ve 2.NP. Provedením stavebních úprav podle této studie by mělo dojít k rozšíření kapacity třetího oddělení ve 2.NP na 25 dětí s tím, že zůstane zachována kapacita obou oddělení v 1.NP.

Při průzkumných pracích a po konzultaci se zástupcem KHS MSK Ostrava – pracoviště Frýdek-Místek byla zjištěna nedostatečná kapacita hygienických zařízení všech oddělení.

Dle platné legislativy je pro jedno dítě v MŠ požadována podlahová plocha 4,0 m2 při společných prostorách herny a ložnice a světlá výška pobytových místností 3,0 m. Světlá výška může být snížená až na 2,5 m při zachování objemu 12,0 m3 na jedno dítě (tj. 4,0 x 3,0 m). Dále je požadováno 1 umývadlo a 1 mísa WC na 5 dětí a umístění sprchového koutu do umývárny dětí.

Plocha venkovního hřiště by při požadavku 4,0 m2 na 1 dítě měla být 324,0 m2, plocha oploceného pozemku pak při požadavku 34,0 m2 na 1 dítě měla být 2.754 m2. Oba požadavky jsou s rezervou splněny.

Pro splnění všech hygienických a požárních předpisů je nutné provést následující stavební úpravy:

Oddělení č. 1 – v 1.NP dvoupodlažní části objektu (jihozápadní část)

Zde je úprava poměrně jednoduchá – bude potřeba doplnit 3 umývadla pro děti do stávající umývárny. Toto si vynutí posunutí stávajících těles ÚT. Vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám (výměna oken, zateplení fasád) bude možné stávající tělesa nahradit novými s nižším výkonem i velikostí. Doplněné budou rozvody vody a kanalizace.

Stávající plocha herny je 122,63 m2, sv. výška je 2,85 m. Využitelný objem je tedy 349,50 m3, což při potřebě 12,0 m3 na 1 dítě umožňuje umístění až 29 dětí.

Oddělení č. 2 – v 1.NP přízemní části objektu (severovýchodní část)

Toto oddělení má v současnosti pouze tři mísy WC a tři umývadla pro děti, sprcha zde není. Požadovaný počet mís WC a umývadel zde není možné do stávajících prostor umístit. Bude potřeba prostory rozšířit na úkor stávající herny a skladu lehátek. Stávající příčka bude posunuta o cca 400 mm, bude ubourána část střední nosné zdi. Do takto zvětšeného prostoru bude umístěno 6 mís WC, 6 umývadel a 1 sprcha. Do WC učitelů bude doplněno umývadlo. Zde budou provedeny poměrně rozsáhlé úpravy rozvodů vody a kanalizace včetně úprav rozvodů a těles ÚT a rovněž úprava rozvodů elektroinstalace a osvětlení.

Stávající plocha herny je 133,95 m2. Posunutím příčky mezi hernou a umývárnou dojde ke zmenšení její plochy na 132,76 m2, světlá výška pobytových místností je 2,54 a 2,74 m. Využitelný objem po posunutí příčky je tedy 338,53 m3, což při potřebě 12,0 m3 na 1 dítě umožňuje umístění až 28 dětí.

Oddělení č. 3 – v 2.NP dvoupodlažní části objektu (jihozápadní část)

Toto oddělení má v současnosti 6 mís WC, ale pouze 3 umývadla pro děti, sprcha zde umístěna je. Požadovaný počet umývadel (celkem 5) je zde možné umístit do stávajících prostor umývárny – v prostoru stávající sprchy. Nový sprchový kout bude umístěn do rohu umývárny před dveře do skladu, které budou zrušeny. Pro požadovanou kapacitu 25 dětí bude potřeba zvětšit plochu stávající herny. Toho bude dosaženo vybourání části stávající středové nosné stěny mezi stávající hernou a tělocvičnou. Vybourána budou rovněž původní okna v dřívější obvodové stěně, která byla pozdějším opláštěním venkovní terasy začleněna do vnitřních prostor. Zde bude potřeba srovnat výškovou úroveň podlahy (cca 100 mm). Rovněž zde budou provedeny úpravy rozvodů vody a kanalizace včetně úprav rozvodů a těles ÚT a rovněž úprava rozvodů elektroinstalace a osvětlení.

Z důvodu zajištění požární bezpečnosti bude nutné navrhnout další směr úniku a to venkovním otevřeným ocelovým schodištěm ze stávající terasy ve 2.NP. Bude rovněž potřeba osadit všechny tři vstupy na schodiště protipožárními dveřmi a přemístit šatnu do stávajícího skladu (jak bylo i původně navrženo – dnes se šatna nachází v chodbě před schodištěm).

Stávající plocha herny bude propojením s tělocvičnou zvětšena na 112,45 m2, světlá výška pobytových místností je 2,51 a 2,73 m. Využitelný objem je tedy 300,53 m3, což při potřebě 12,0 m3 na 1 dítě umožňuje umístění až 25 dětí.

Parkování

Rozšířením kapacity mateřské školy o 13 dětí dojde i k navýšení počtu parkovacích míst, které ovšem nejsou ani v současném stavu řešeny a je zřejmé, že jsou naprosto nedostatečné. Toto ale není předmětem řešení studie a není ani obsahem propočtu.

Základní údaje stavby – projektované kapacity - mateřská škola pro max. 81 dětí

Výpočet proveden dle ČSN 73 6110 (projektování místních komunikací) – čl. 14

Článek 14.1.11 – počet stání: N (celkový počet stání pro posuzovanou stavbu)

N = Oo x ka  + P0 x ka x kp

Oo = celkový počet odstavných stání dle čl. 14.1.6. -  nejsou

ka = součinitel vlivu stupně motorizace (400 os. aut/1000 obyvatel) – 1:2,5, tj. 1,00

ka = součinitel redukce počtu stání  A = 1

P0 = základní počet parkovacích stání dle čl. 14.1.6. -  tabulka č. 34 – na 1 ks stání připadá 5 účelových jednotek (dítě) – 81 : 5 = 16,2

N = 0 + (16,2 x 1,00 x 1)  = 16,2 stání

Pro mateřskou školu by mělo být vyhrazeno celkem 17 parkovacích míst, z toho min. 1 místo pro imobilní osoby.

### ARPIA

Tel.: 558 644 243

Mobil: 604 828 037

E-mail: miroslav.havlasek@arpia.cz

Sdružení ARPIA

4. května 217

738 02 Frýdek-Místek

#### Akce		:	Mateřská škola, ul. Olbrachtova č.p. 1421,

#### k.ú. Frýdek – stavební úpravy

Investor	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 22  Frýdek-Místek

Zakázkové číslo	:	1-007-12

Stupeň	:	Studie

##### B. Propočet nákladů

#### Vypracoval: Ing. Miroslav Havlásek

#### Frýdek-Místek, březen 2012