Stavba	:	Oprava chodníků na ulici Těšínské, k.ú. Frýdek

Místo stavby	:	Frýdek-Místek 1 - Frýdek, ulice Těšínská, k.ú. Frýdek

Investor	:	Statutární město Frýdek - Místek, odbor DaSH

Stupeň PD	:	Dokumentace pro opravu chodníků

Zak. číslo	:	ASA/2016/03

A.     PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

a)  Identifikace stavby

Investor			: Statutární město Frýdek – Místek, odbor DaSH

Radniční 1148, 73801 Frýdek - Místek

IČ: 00296643;   DIČ: CZ00296643

Stupeň proj.dokumentace		: Dokumentace pro opravu chodníků

Název stavby

a její charakteristika				: Oprava chodníků na ulici Těšínské, k.ú. Frýdek

Místo stavby					: ulice Těšínská

Územní příslušnost stavby			: k.ú. Frýdek

Okres					: Frýdek - Místek

Kraj				: Moravskoslezský

Zhotovitel proj. dokument.	  : ASA, spol. s r.o.- Potoční 1091, 73801  Frýdek – Místek

Dodavatel stavby			: zatím neurčen (bude stanoven výběrovým řízením)

Zahájení a ukončení stavby		: bude upřesněno dle finančních možností investora

b) Další údaje o stavbě

Rozsah opravy:

Jedná se severovýchodní stranu ulice Těšínské. Jeden konec (na SZ straně) je při rohu bytového domu č.pop.2324 - v linii, kde v současné době byla ukončena chodníku z dlažby zámkové - tedy u čtvercového poklopu litinové šachty (dále začátek úseku - ZÚ). Druhý konec (na JV straně) tvoří linie předělu živičného krytu a bet. dlažby 30x30cm - při rohu přístavku k domu č.pop.2319 - cca 1,60m od rohu v linii chodníku (dále konec úseku - KÚ). Šířka chodníku je 2,60m, kromě rozšíření v ZÚ a zúžení v KÚ.

Mimo linii průběžného chodníku se oprava týká:

- úpravy zeleného pruhu mezi chodníkem a opěrnou zídkou, jež na straně zeleně chodník    převážně lemuje

- úpravy sjezdu na nádvoří domovního vnitrobloku na parcele č. 2878/1 (pro umožnění opravy se   doporučuje skácet strom, který je vrostlý pod opěrnou zídku a svými kořeny ji devastuje, stejně   jako plochu sjezdu - nutno projednat s ŽPaZ!)

Popis stávajícího stavu:

Kryt stávajícího chodníku:

V celém opravovaném úseku je tvořen betonovou dlažbou plošnou, o rozměru 30x30cm.

Sjezd na nádvoří má živičný kryt s výškově nesprávně řešenou niveletou a s poškozenou konstrukcí.

Lemování ploch:

Ze strany od vozovky (silniční  obrubník) je bet. obrubník 15/25 (30cm?), a to o výšce nad vozovkou ("nášlapu") cca 8-10cm - ten se ponechá, kromě místa sjezdu, kde jej nutno výškově opravit.

Obrubníky sadové jsou různé kvality, ale stejného rozměru: 8x25cm, betonové, šedé. Mezi ZÚ a sjezdem zůstanou ponechány, mezi sjezdem a KÚ se vymění za nové.

Sjezd je na straně od ZÚ lemován bet. obrubníkem 15/25cm, na opačné straně chybí - je zde betonová šikmina - rampička ke krajnímu parkovacímu stání.

Zcela absentují úpravy pro bezbariérové užívání, největší závada je v místě sjezdu - příliš vysoký příčný sklon v linii chodníku.

c) Projekční podklady

Pro účely projektové dokumentace opravy chodníku předal investor tyto podklady:

- katastrální mapu obce Frýdek - Místek  (formát DWG)

- územně analytické podklady správního obvodu ORP Frýdek - Místek, obsahující datovou část -   digitální tématické databáze, uložené v datovém modelu T-Mapy, verze 3.1 (je zde m.j.   zobrazen i průběh inženýrských sítí pro veřejnou potřebu).

Vzhledem k tomu, že údaje o průběhu vedení možno považovat pouze za informativní, nutno před započetím prací nechat všechna vedení vytyčit v terénu a řídit se pokyny jejich správců.

Tento podklad byl doplněn o měření a průzkumy na místě samém, aby byly k dispozici údaje, potřebné pro kvalitní návrh stavebních úprav. Při této rekognoskaci byla pořízena i fotodokumentace staveniště a byla předána investorovi v digitálním formátu.

Měřeny byly hlavně šířky chodníku v důležitých místech, „nášlap“ všech obrubníků, jejich šířka, druh i rozměr, materiálové řešení krytů, napojované boční chodníky, zjišťovány byly případné poklopy kanalizačních šachet, šoupata a pod.

Výsledky měření byly zakresleny do situace opravy.

Pro úplnost byl zpracován i vzorový příčný řez chodníkem A-A, ze kterého je patrno jeho stavební a konstrukční řešení, rozměry.

Řešení opravy bylo konzultováno s pracovníkem investora - Ing. Miroslavem Hronovským.

Ve Frýdku - Místku, září 2016

Zpracoval : Ing. Svatopluk Görner

Stavba	:	Oprava chodníků na ulici Těšínské, k.ú. Frýdek

Místo stavby	:	Frýdek-Místek 1 - Frýdek, ulice Těšínská, k.ú. Frýdek

Investor	:	Statutární město Frýdek - Místek, odbor DaSH

Stupeň PD	:	Dokumentace pro opravu chodníků

Zak. číslo	:	ASA/2016/03

B.    TECHNICKÁ   ZPRÁVA

a) Členění stavby:

Stavba bude provedena v rámci jednoho stavebního objektu:

###### Stavební objekt C 101 – Oprava chodníků

b) Obecně o opravě

Opraví se plocha chodníku i sjezdu se všemi konstrukčními vrstvami (s "vykufrováním").

Plocha chodníku bude mít kryt z betonové dlažby tvarované - zámkové (tvar KOST), šedé - přírodní barvy, tl. 60mm.

Plocha sjezdu bude mít kryt živičný - ACO 11 a celou novou, středně těžkou konstrukci.

Skácí se jasan pod opěrnou zídkou - viz "A".

Ze strany od vozovky se ponechá bet. obrubník 15/25, kromě místa podél celého sjezdu, kde jej nutno vyměnit (tímže) z výškových důvodů.

Sadové obrubníky mají rozměr 8x25cm, jsou betonové, šedé. Mezi ZÚ a sjezdem zůstanou ponechány, mezi sjezdem a KÚ se vymění za nové.

Do plochy chodníku zasahují 2 stožáry VO s betonovými základy 60x60cm, o cca 20cm zvýšenými oproti niveletě chodníku, jeden čtvercový litinový poklop nějaké šachty a ocelový sloupek pro dopravní značku (ale bez značky).

Žádné poklopy revizních šachet kanalizace a hydranty a šoupátkové poklopy vodovodů nebyly v ploše chodníku, ani sjezdu zjištěny.

c) Vytyčení stavby:

Směrové (polohové)

Stavba je umístěna přesně v místě současných chodníků - respektuje stávající stav.

Upozornění:

Protože obrubníky, lemující plochu sjezdu budou vybourány, možno postupovat dle kót v situaci opravy.

Výškové řešení a příčný sklon:

Výškové řešení stavby odpovídá vyhlášce č.398/2009 Sb. ze dne 5.11.2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výškově bude upravována pouze část chodníku v úseku sjezdu, v ostatních místech zůstane stávající. V linii chodníku bude mít sjezd příčný sklon max.2%, od linie sjezdu se pak plynule niveletou propojí výškový rozdíl mezi úrovní betonového nádvoří a chodníkem.

Vyměňované obrubníky 15/25cm budou mít v linii sjezdu výšku max.2cm, pak vystoupají na výšku min. 8cm na straně u vozovky ulice Těšínské.

Opraví se též část plochy vozovky ulice Těšínské, a to v místě, kde už nyní nevhodně zasahuje hrbol nivelety sjezdu - vozovka je "vybombírovaná"

U stávajícího obrubníku na straně zeleně, stejně jako u vyměňovaného musí být zachována jeho minimální výška 7cm, jež vytvoří umělou vodicí linii pro nevidomé a slabozraké. Přechody z výšky 7cm na stávající výšku obrubníků u napojovaných ploch budou řešeny šikminami o délce

Příčný sklon:

Základní příčný sklon krytu chodníku je navržen o hodnotě cca 1-2%, a to z důvodu bezproblémového odvodnění a bezbariérového užívání, příčný sklon sjezdu bude max.2%.

d) Konstrukční složení ploch

Běžné chodníky  (tl. dlažby 60mm)

###### Předlažďované chodníky budou mít konstrukci následujícího složení:

- konstrukce složení "a":

- betonová vibrolisovaná dlažba dle ČSN 72 3000, I.třídy, různý tvar i barva	60 mm

běžná ploch chodníků: KOST šedá,

varovné pásy: "slepecká" barva červená, rozměr 100x200mm

(Dl;   I;   60 mm;   ČSN 73 6131-1)

(vyplnění spár: DDK 0-4,  ČSN 73 6131-1)

- Ložní vrstva: drobné drcené kamenivo, frakce 0-4,  tl. 40-50mm		 40 mm

(DDK 0-4;   40mm;   ČSN 73 6131-1)

Podkladní vrstva:

- ŠD – vrstva ze štěrkodrti	200 mm

(ŠD  0/32  Ge;   200 mm;   ČSN 73 6126-1)

_____________________________________________________________________________

Konstrukce celkem (minimálně):	300 mm

_____________________________________________________________________________

Pláň postačí hutnit na modul přetvárnosti Edef,2 min. 35 MPa

Podrobněji k jednotlivým konstrukčním vrstvám:

Provedení dlažby (včetně ložní vrstvy a výplně spar) musí být provedeno dle ČSN 73 6131-1 – Stavba vozovek – Dlažby a dílce -  část 1: Kryty z dlažeb (1994)

(Betonová dlažba tvarovaná). Druh kameniva musí odpovídat ČSN 72 1511, třída kameniva podle ČSN 72 1512: C. To se týká jak ložní vrstvy, tak i výplně spar. Minimální tloušťka lože pod dlažbou je 40mm, max. 50mm!

Pevnost dlažby v tlaku se zkouší dle přílohy A ČSN 73 6131-1, odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek musí odpovídat ČSN 73 1326

Poznámka: vyplnění spár je možno nahradit např. drobným těženým kamenivem – pískem frakce 0-4.

Pozor! Dlažba musí mít protiskluzný povrch o součiniteli smykového tření min. 0,5,  případně vyhovovat dalším kritériím dle zákona č.398/2009 Sb., příloha č.1, čl.1.1.2 – odstavce b až f !!!

Dlažba musí být provedena z betonu XF4 !!!

ŠD  0/32  Ge;   200 mm;   ČSN 73 6126-1

Podkladní vrstva, provedená dle ČSN 73 6126-1  - Stavba vozovek – nestmelené vrstvy – část 1: Provádění a kontrola shody (2006).

Konstrukční vrstva vozovky vyrobená z nestmelené směsi drceného kameniva zrnitosti Ge, tloušťky 200mm. (Ge značí kategorii požadavků na zrnitost – dle ČSN EN 13 285).

Oprava sjezdu, včetně jejího zásahu do vozovky ulice Těšínské - živičný kryt

- konstrukce složení "b":

Obrusná vrstva:

- ACO – asfaltový beton pro obrusné vrstvy střednězrnný (dříve ABS)	50 mm

(ACO  11  +  50/70;   50mm;   ČSN EN 13 108)

- spojovací postřik asfaltový

(PS;   EK;   ČSN 73 6129)  		-

Horní podkladní vrstva:

- penetrační makadam hrubý ze štěrku frakce 32/63 a asfaltu	100 mm

(PMH;  100 mm;  ČSN 73 6127-2)

Spodní podkladní vrstva:

- ŠD – vrstva ze štěrkodrti	250 mm

(ŠD  0/32  Ge;   250mm;   ČSN 73 6126-1)

_____________________________________________________________________________

Vlastní konstrukce vozovky celkem (minimálně):	400 mm

_____________________________________________________________________________

Pláň nutno hutnit na modul přetvárnosti Edef,2 min. 45 MPa

Poznámka: v oblasti vozovky ulice Těšínské se provede pouze ACO + spojovací postřik.

Podrobněji k jednotlivým konstrukčním vrstvám:

ACO  11  +  50/70;   50mm;   ČSN EN 13 108

Obrusná vrstva, provedená dle ČSN EN 13 108 – Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1 – Asfaltový beton (2008)

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy vozovky s velikostí max. zrna 11mm - střednězrnný a silničním asfaltem penetrace 50/70, tloušťky vrstvy 50mm, třídy dopravního zatížení D1a D2.

Velikost zrna odpovídá velikosti oka horního síta nejhrubší frakce.

Kamenivo musí splňovat požadavky EN 13 043.

Silniční asfalt penetrace 50/70 se při obalování kameniva ohřeje na teplotu 140-180 °C

(rozpočtově odpovídá ABS II, nebo III)

PS;   EK;   ČSN 73 6129

Spojovací postřik asfaltový dle ČSN 73 6129 – Stavba vozovek – Postřikové technologie (2008)

Postřik poslouží k přilepení obrusné vrstvy k vrstvě ložní (podkladní). Nanese se rozstřikovačem pojiva v množství 0,2-0,65kg/m2 (tabulka 4) na dokonale suchý a očištěný podklad.. Pojivo bude kationaktivní emulze, při pracovní teplotě postřiku 15-60 °C.

PMH;  100 mm;  ČSN 73 6127-2

Horní podkladní vrstva, provedená dle ČSN 73 6127-2 – Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 2: Penetrační makadam (2008)

Penetrační makadam hrubý ze štěrku frakce 32/63 a asfaltu, tloušťky vrstvy 100mm

Kamenivo kostry 32/63 musí splňovat požadavky EN 13 242.

Výplňové kamenivo bude frakce 11/16, nebo 11/22 – požadavky na kamenivo jsou uvedeny v tabulce 2

Po zhutnění kostry se provede distributorem prolití kamenné kostry pojivem - např. silničním asfaltem penetrace 50/70 dle požadavku ČSN EN 12 591 – v množství 7kg/m2

ŠD  0/32  Ge;   250 mm;   ČSN 73 6126-1

Platí obdobné, co u konstrukce "a"

e) Zemní práce

Zemní práce budou spočívat převážně v rozebrání stávajících  konstrukcí dlážděných chodníků a živičné plochy sjezdu ploch. Někde se rozebere i jejich lemování – obrubníky (viz výše).

Předpokládaná skladba stávající konstrukce chodníků :

- kryt z betonové dlažby plošné. tl,35mm

- lože pod dlažbu cca 30mm

- podklad z drceného či těženého kameniva o neznámé tloušťce

Předpokládaná skladba stávající konstrukce sjezdu :

- živičný kryt tl. cca 60mm

- podklad z drceného či těženého kameniva o neznámé tloušťce

V oblasti vozovky ulice Těšínské se kryt pouze zfrézuje, a to těsně před pokládkou krytu nového.

Kromě rozebírání konstrukcí v předpokládaném složení se bude snímat ornice podél vyměňovaných sadových obrubníků a prohlubovat “kufr” chodníků pod konstrukčními vrstvami (rozdíl mezi tloušťkou předpokládané konstrukce a úrovní požadované pláně bude odkop v zemině).

Zhutněné zásypy budou provedeny v minimální míře – hlavně za obrubníkem na straně zeleně – pod ornicí.

Ornici na ohumusování přilehlých zelených ploch možno použít tu dříve sejmutou, dovezenou z meziskládky na staveništi (veškerá sejmutá ornice se spotřebuje na staveništi).

Zemina je uvažována v třídě těžitelnosti 3, její přebytečný objem bude odvezen na řízenou skládku., nebo na jinou stavbu kupř. do násypů.

Staré rozebrané konstrukční živičné vrstvy, ať prolévané či z obalovaného kameniva budou použity k recyklaci, pravděpodobněji však budou odvezeny na řízenou skládku.Totéž se týká rozebraných betonových podkladů i dlaždic do suti, obrubníků ap.

Po odkopu pro spodní stavu nutno pláň urovnat a zhutnit na předepsaný minimální modul deformace (přetvárnosti).

Pozor!

Před započetím stavebních prací nutno nechat všechna vedení na staveništi vytyčit na místě, a to nejen polohově, ale i pokud možno výškově.

Dle předaných mapových podkladů staveništěm procházejí tato podzemní vedení: elektrorozvody, rozvody VO, sdělovací kabely, vodovod, kanalizace  a plynovod.

Po vytyčení nutno vedení chránit a nepoškodit a řídit se pokyny jejich správců, směřujících k jejich ochraně. Případně, při jakémkoliv zásahu do nich je nepoškozená protokolárně zpětně předat jejich správcům.

Vytyčení vedení na staveništi je v rozpočtu oceněny jako 1 položka, ve které si navrhne pro všechny uvažované náklady zhotovitel komplexní cenu.

f) Odvodnění ploch

Odvodnění zvyšovaných krytů chodníků bude zajištěno jako dosud – zásadně jejich spádováním k přilehlé vozovce - k silničnímu obrubníku. Způsob odvodnění plochy před výměníkovou stanicí, kde se niveleta ponechává zůstane původní.

g) Lemování zpevněných ploch

V místech, kde budou obrubníky měněny, případně doplňovány budou použity jednotně betonové stojaté obrubníky šedé (přírodní) barvy. Budou osazeny do lože z prostého betonu C12/15 a s opěrou z téhož betonu (o min. tloušťce pod spodkem prvku 100mm).

Nové silniční obrubníky budou jednotně průřezu 15x25cm, obrubníky na rozhraní se zelenou plochou budou jednotně průřezu 8x25cm a budou mít minimální výšku 7cm (umělá vodicí linii pro nevidomé a slabozraké).

h) Napojení nových ploch na stávající

Chodník

V ZÚ nová dlažba prostě naváže na stávající, stejného vzoru - typu.

V KÚ nutno stávající živičný kryt zaříznout a dlažbu k němu volně doložit.

Sjezd

Po zfrézování krytu na ulici Těšínské se před pokládkou asfaltového betonu po obvodě zfrézování zařízne svisle a rovně spár a linie připojení se patřičně ošetří. Toto opatření bude spočívat v instalaci tavitelné asfaltové samolepící pásky do styčné spáry. Samolepící páska bude použita např. rozměru 35x8 mm, s penetračním přednátěrem.

Jiný způsob je ten, že by se zpětně – podruhé v tomtéž místě spoje mezi stávajícím a novým krytem kryt prořízl a vybavil asfaltovou zálivkou!

i) Řešení bezbariérového užívání stavby

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. technické požadavky na stavby, a dále v souladu s Vyhláškou MMR č. 398 / 2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dle normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Změna Z1.

- - Místa pro přecházení přes vozovku (snížení silničního obrubníku) budou upraveny   bezbariérově – vyklesáním obruby na 20 mm nad niveletu vozovky. Návrh plně respektuje   vyhlášku č. 398/2009 Sb.

- Všechny místa na styku chodník x vozovka budou bezbariérové. Projektant upozorňuje na nutnost dodržení maximálního výškového rozdílu mezi vozovkou a rampovou částí 0,02 m a dále na dodržení maximálních sklonů rampové části 12,5%. Součinitel smykového tření povrchu chodníku musí být min. 0,5. Na všech místech musí být zajištěno hmatně vnímatelné rozlišení vstupu do vozovky. Pro tento účel se zřizují varovné pásy o rozměrech 0,4 m x délka sníženého obrubníku s výškou < 0,08 m. Varovné pásy (VP) budou umístěny za snížený obrubník směrem do chodníku.

- Pro zhotovení varovných a signálních pásů v ploše z bet. tvarovek bude použita schválená dlažba s výstupky tvaru komolého kužele. Varovné pásy musí být vizuálně kontrastní oproti okolí (sytost + barva). Materiál použitý pro bezbariérové hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb., a technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního TN TZÚS 12.03.04-06. Nerovnost povrchu u krytů z dlažeb musí odpovídat ČSN 73 6131-1, ČSN  EN 13036-7.

- - Chodník je navržen bezbariérově, s úpravou pro slabozraké a nevidomé (v místě dotyku   chodníku a zatravněných ploch bude provedena přirozená vodící linie s převýšením 7 cm –   betonová obruba).

- Příčný spád chodníku bude min. 1%, max. 2%. Podélný spád chodníku nepřekročí 3%.

j)  Úpravy travnatých  ploch:

Upraví se přilehlé zelené plochy – podél vkládaného nového obrubníku a ploch udusaných stavebním provozem.

V závěru výstavby bude nutno urovnat přilehlé zelené plochy za novým záhonovým obrubníkem, oset je travní parkovou směsí a provádět do jejich vzrůstu údržbu a zálivku.

Po skončení prací je nutno všechny plochy dotčené stavbou opravit a uvést do původního stavu dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání (dále jen „norma“). Případně poškozené plochy je nutno před rozprostřením svrchní vrstvy půdy na celé ploše rozrušit, zhutnění vegetační vrstvy nakypřit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén, odstranit odpady (např. kameny) o průměru větším než 5 cm a vyset travní osivo Parková směs v množství minimálně 25g/m2.

Obdobně se upraví případné plochy staveništních skládek, když před finální úpravou bude nutno nejdříve udusané plochy trávníků nejprve nakypřit - rozrušit

Trávník způsobilý k přejímce dle bodu 7.2 normy je nutno předat vlastníkovi pozemku nebo jeho správci. V případě ploch veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek předá protokolárně investor nebo zhotovitel trávník zaměstnanci odboru ŽPaZ.

k)  Podmínky ochrany veřejné zeleně:

Pro umožnění opravy se doporučuje skácet strom, který je vrostlý pod opěrnou zídku a svými kořeny ji devastuje, stejně jako plochu sjezdu - nutno projednat s ŽPaZ!

l) Organizace výstavby

Práce bude nutno vykonávat po jednotlivých úsecích a ty postupně uvádět do provozu. To je zdůvodněno tím, že příliš dlouhý úsek byť částečné dopravní uzávěry by vyvolával dopravní komplikace.

Přechodné dopravní značení částečné uzávěry komunikace si navrhne a odsouhlasí v rámci dodávky zhotovitel stavby, a to včetně zodpovědné osoby za stav uzávěry a termínu uzavírky.

Vedlejší rozpočtové náklady jsou v rozpočtu oceněny jako 1 položka, ve které si navrhne pro všechny uvažované náklady zhotovitel komplexní cenu (mimo náklady na přechodné dopravní značení, které je oceněno samostatnou položkou).

Ve Frýdku - Místku, září 2016

Zpracoval : Ing. Svatopluk Görner

Stavba	:	Oprava chodníků na ulici Těšínské, k.ú. Frýdek

Místo stavby	:	Frýdek-Místek 1 - Frýdek, ulice Těšínská, k.ú. Frýdek

Investor	:	Statutární město Frýdek - Místek, odbor DaSH

Stupeň PD	:	Dokumentace pro opravu chodníků

Zak. číslo	:	ASA/2016/03

# PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO  REALIZACI

OPRAVY  CHODNÍKU

Členění a seznam dokumentace:

I. - TEXTOVÁ  ČÁST

A.     PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

B.     TECHNICKÁ   ZPRÁVA

II. - VÝKRESOVÁ  ČÁST

1.   Přehledná situace

2.   Situace opravy   M 1:250

3.   Vzorový příčný řez A-A   M 1:50

III. - SOUPIS  PRACÍ,  DODÁVEK  A  SLUŽEB

(V paré číslo 1 oceněný + neoceněný - pro výběr zhotovitele, v ostatních paré pouze neoceněný)