ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ – ČÁST 1 – UL. 17.LISTOPADU, Č.P. 147

Část A, B

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

| a) Název stavby | Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17.listopadu, č.p. 147 |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Parcela č. 2155/18, kat. ú. Místek |
| c) Předmět projektové dokumentace | Předmětem stavby je realizace zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí obálky budovy |

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | - Statutární město Frýdek-Místek - Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek |
| --- | --- |

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s.r.o. - Občanská 116/18, Ostrava – Slezská Ostrava IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 Požární bezpečnost staveb - DSP Ing. Judita Spasová , obor Požární bezpečnost staveb ČKAIT 1102666 Technika prostředí staveb – silnoproudá elektrotechnika Vladislav Tolasz, obor technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení ČKAIT 1102632 Technika prostředí staveb – vytápění Juliu Richter, obor technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika ČKAIT 1100158 |

A.2. Seznam vstupních podkladů

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejíchž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)

jedná se o stávající stavbu. Stavební práce vyžadují stavební povolení. Pro provedení zateplení fasády, střechy, výměnu oken bylo vydáno stavební povolení č.j. MMFM 73818/2016.

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení

Podkladem pro vypracování dokumentace byla použita

-- část původní dokumentace z roku 1975

c) Další podklady

- prohlídka stavby

A.3. Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavební práce se budou realizovat na stávajícím objektu. Rozsah řešeného území je patrný z výkresu C.1, viz. výkresová část projektové dokumentace. Jedná se o objekt bytového domu.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se nenachází v chráněném území, v záplavovém území, v památkové zóně, dle právních předpisů.

c) Údaje o odtokových poměrech

Nemění se, budou stávající.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba je v souladu s vydanou Územně plánovací dokumentací.

Jedná se o stávající stavbu, která je svým rozměrem a tvarem definována.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případně stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o stávající stavbu, která již byla povolena.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území nejsou stavbou dotčeny.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Viz. samostatná příloha

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

| Parcela č. | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2155/18 | Budova s číslem popisným 147 | Zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Frýdek-Místek |
| 2155/36 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Statutární město Frýdek-Místek |
| 2155/17 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Statutární město Frýdek-Místek |
| 2155/20 | Zeleň | Ostatní plocha | Statutární město Frýdek-Místek |

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončení stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) Účel užívání stavby

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – bytový dům.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro stavební řízení a vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Řešení bezbariérového vstupu do objektu bude stávající – pomocí stávající rampy. Dispoziční řešení objektu není předmětem této PD.

Splnění technických požadavků na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.:

Technické požadavky na stavby

§4		Není předmětem PD

§5		Stávající, není předmětem PD.

§6		Stávající, není předmětem PD.

§7		Stávající, není předmětem PD.

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb

§8		Realizace zateplení a výměny oken a dveří splňuje základní požadavky

§9		realizované úpravy nebudou mít vliv na mechanickou odolnost a stabilitu objektu

§10	Stavba neohrožuje život a zdraví osob a zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky

§11	Bude provedena výměna oken. Větrání bude zajištěno stávajícím způsobem. Umělé osvětlení, vytápění není předmětem PD.

§12	Není předmětem PD.

§13	Výměnou okenních výplní nedojde ke zhoršení proslunění bytů

§14	Stavba není zdrojem hluku

§15	Budou provedena opatření k zabezpečení provozu okolo budovy při provádění zateplovacích prací a výměně oken a dveří.

§16	Realizací zateplení fasády, střechy, výměny oken, dveří a dojde k úspoře potřeby energie na vytápění

§17	Bourací práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob a zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovanému porušení stability. Práce budou probíhat tak, aby bylo v maximální míře zabráněno nadměrné prašnosti a hluku ze stavební činnosti.

Požadavky na stavební konstrukce staveb

§18	Není předmětem PD.

§19	Dozdívky a přizdívky ve stávající budově budou provedeny z pórobetonového zdiva. Po realizaci zateplovacích prací navržená konstrukce splňuje tepelně technické vlastnosti.

§20	Není předmětem PD.

§21	Podlaha přístavby je navržena z keramické dlažby.

§22 	Vnitřní schodiště a rampy nejsou předmětem PD. Před vstupem do místnosti ambulance bude provedena oprava povrchu stávajícího schodiště.

§23	Povrch venkovní schodiště bude s protiskluzovým povrchem.

§24	Nejsou

§25	Střechy jsou navrženy jako jednoplášťové. Navržená konstrukce splňuje tepelně technické vlastnosti.

§26	Nové okna, dveře budou plastové. Navržené konstrukce splňují tepelně technické vlastnosti

§27	Bude osazeno nové zábradlí u lodžií.

§28	Není předmětem PD.

§29	Není předmětem PD.

§30	Není předmětem PD.

§31	Není předmětem PD.

Požadavky na technická zařízení staveb

§32	Není předmětem PD.

§33	Není předmětem PD.

§34	není předmětem PD.

§35	Není předmětem PD.

§36	Je navržen nový hromosvod.

§37	není předmětem PD.

§38	Po provedení zateplení obálky budovy bude provedena regulace otopné soustavy.

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb

§39	Není předmětem PD

§40	Není předmětem PD

§41	Není předmětem PD

§42	Není předmětem PD

§43	Není předmětem PD

§44	Není předmětem PD

§44	Není předmětem PD

§45	Není předmětem PD

§46	Není předmětem PD

§47	Není předmětem PD

§48	Není předmětem PD

§49	Není předmětem PD

§50	Není předmětem PD

§51	Není předmětem PD

§52	Není předmětem PD

§53	Není předmětem PD

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Nejsou.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů)

Výměra parc. č. 2155/18				677 m2 dle KN

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Je zpracován PENB, viz. samostatná příloha.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována jako celek. Předpokládaná doba realizace jsou 4 měsíce.

Postup výstavby: stavba bude zahájena zřízením staveniště a oplocení staveniště. Vzrostlé stromy v blízkosti stavby se nacházejí, budou chráněny proti poškození. Během bouracích prací bude stavební suť skladována v kontejnerech, odvážena na skládku. Provede se výměna okenních a dveřních výplní. Poté se provede zateplení střešního pláště a fasády. Bude proveden nový hromosvod. Po ukončení stavebních prací se osadí okapový chodník, vyspraví se zpevněné plochy a provede se zasetí travinou.

k) orientační náklady stavby

Viz. rozpočet.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na jeden stavební objekt:

SO01 – bytový dům, č.p. 147

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavební objekt tvoří část parcely číslo 2155/18, kat. ú. Místek. Jedná se o objekt členitého půdorysu, rozměr cca 34,2x21,8 m. Objekt je orientován vstupem na východní světovou stranu.

Pozemek je svažitý.

Přístup k pozemku je po místní komunikaci, po ulici 17. listopadu a Kollárova.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Na dotčené stavbě byly provedeny sondy do střešního pláště, před realizací zateplení fasády a zateplení střešního pláště budou provedeny tahové zkoušky.

Byla provedena zkouška o přídržnosti lepící hmoty ETICS k podkladu, dne 22.2.2016. Průměrná hodnota přídržnosti byla naměřena 194,67kPa. Dle ČSN 73 2901 se doporučuje průměrná soudržnost min. 200kPa, výsledkem je nutnost mechanického kotvení zateplovacího systému.

Byla provedena taková zkouška o určení počtu kotev, dne 14.4.2016. Na základě tahové zkoušky je navržen počet kotev do 15m v počtu 6ks/m2. v nároží bude provedeno 8ks/m2. Nad 15m bude použito 8ks/m2, v nároží 10ks/m2. Přesný počet kotev bude určen dle použitého systému.

V rámci přípravy stavby byla provedena prohlídka stavby.

Budou osazeny budky pro rorýse obecného a netopýpa v počtu 4x čtyřkomorová budka z čelní a zadní strany, tj. celkem 8ks čtyřkomorových budek. Počet budek bude upraven na základě průzkumu provedeného před započetím stavebních prací.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající ochranná pásma nejsou dotčena. Při realizaci stavby bude proveden výkop kolem objektu do hloubky cca 400 mm. Před prováděním prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek jejich správců. Výkopové práce budou probíhat ručně.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území, pásmu chráněného ložiskového území. Jedná se o stávající objekt, nevykazující statické poruchy.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Realizací nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. Odvod vody ze stavby bude stávajícím způsobem.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolává asanace, demolice a kácení stromů. Bude provedeno odstranění náletových dřevin v blízkosti stavby.

Rostlé stromy se v blízkosti stavby nenachází.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu, realizací stavby se nemění.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je realizována jako celek, nevyvolá podmiňující a související investice.

B.2 Celkový popis stavby

Nutná koordinace s realizací přístavby výtahu, která je řešena samostatným projektem "Přístavba lůžkového výtahu pro dům čp. 147, ul. 17.listopadu, Frýdek-Místek“.

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – bytové domy.

Výměra parc. č. 2155/18				677 m2 dle KN

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Provedení stavebních prací zasahuje do zastavěné plochy, realizace stavebních úprav respektuje stávající tvar objektů.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barvené řešení

- Stavební úpravy budou probíhat uvnitř a vně objektu. Dispozice objektu se nemění.

- Kontaktní zateplovací systém bude proveden z MV, soklová část zateplena XPS a MV. Střecha bude zateplena pěnovým polystyrénem a bude kryta střešní fólií EPDM. Ostění u balkónových dveří bude zatepleno fenolickou pěnou.

- Architektonické řešení nového stavu objektu respektuje původní vzhled a tvary objektu.

- Barevné řešení vychází z návrhu investora.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení stavby se nemění.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Přístup ke stavbě bude stávající. Bezbariérové užívání stavby nebylo požadavkem investora.

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Čištění oken, dveří a prosklených ploch bude zajištěno na základě technologického postupu provozovatele. Při mytí oken platí přísný zákaz vstupu na parapety oken!!!

Ke všem zařízení obdrží uživatel návody k jejich používání a údržbě, které je bezpodmínečně nutné dodržovat. Vlastní přístup i povrch objektu se musí udržovat čistý, zvlášť v zimním období.

B.2.6 Základní charakteristika

a) Stavební řešení

- Nové okna budou plastová s izolačním sklem. Nové dveře budou provedeny z hliníkové konstrukce s přerušeným tepelným mostem a izolačním zasklením.

- Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem, s povrchovou úpravou silikonové omítky.

- Střecha bude zateplena novou vrstvou izolace a střešní krytinou ze střešní fólie.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení vychází z technického návrhu a požadavků na požární bezpečnost stavby a statiku.

c) Mechanická odolnost a stabilita

- Realizací výměny oken, dveří, zateplení fasády a střechy objektu nedojde k narušení stability budovy.

- Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek:

- Zřícení stavby nebo její části

- Větší stupeň nepřípustného přetvoření

- Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

- Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Přístavba výtahu je řešena samostatnou PD.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Není.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatné zprávy požárně-bezpečnostního řešení stavby – zateplení objektu DSP.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Tepelně-technické hodnocení objektu – není předmětem této PD. Realizací stavebních úprav dojde ke snížení potřeby tepla na vytápění objektu.

b) Energetická náročnost stavby

Je zpracován PENB.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neposuzuje se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Požadavky na vnitřní prostředí pobytové místnosti řeší vyhl. 268/2009Sb, o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějšího předpisu 20/2012 Sb., v §11, odstavec 5:

Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.

Větrání v objektu musí zajišťovat minimální požadavky na výměnu vzduchu, současně je potřeba zajistit vnitřní prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity koncentrace CO2.

Zajištění výměny vzduchu je dle PD a požadavků investora řešeno jako přirozené větrání okny s tím, že je nutné přijmout opatření, kterým se požadované hodnoty zajistí, tj. minimálně každou hodinu provádět nárazové provětrání učeben otevřením oken v letním období dále používat možnosti mikroventilace a ventilace oken.

Nájemníci budou poučeni o nutnosti větrání.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

V rámci projektu se nezasahuje do stávající vodorovné hydroizolace ani se neprovádí měření radonu. Jelikož výměna oken má vliv na přirozenou výměnu vzduchu je předepsáno větrání v kapitole B.2.10, tak aby bylo zajištěny podmínky, které nezhorší stávající stav.

b) Ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se, stavba není dotčena

d) Ochrana před hlukem

Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí.

e) Protipovodňová opatření

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stávající – stavbou není dotčeno

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající – stavbou není dotčeno

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Stávající

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající

c) Doprava v klidu

- Stávající

d) Pěší a cyklistické stezky

Stávající

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy v místech dotčených stavbou. Zejména pak okolo objektu po realizaci okapových chodníků, zpevněné plochy a po odstranění zařízení staveniště.

Terénní úpravy budou spočívat v rekultivaci kulturní vrstvy případně v jejím doplnění, provedení rozprostření, vyrovnání shrabáním a osetí travním semenem.

b) Použité vegetační prvky

Neřeší se

c) Biotechnická opatření

Neřeší se

B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí, realizací energetických úspor na objektu dojde ke snížení produkce CO2.

b)Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a živočichů apod.)

Není

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Není

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Není předmětem

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení, šířka vstupní brány 4m, výška oplocení 2,0 m, délky cca 136m.

Zařízení staveniště se skládá ze samostatných stavebních buněk. Budou umístěny tyto buňky: stavební buňky, skladovací buňky a mobilní chemické WC. Stavební a skladovací buňky budou napojeny na podružný elektrický rozvaděč, umístěn na stěně stavební buňky. Zásobování vodou bude provedením napojení na vnitřní rozvod vody objektu. Napojení bude provedeno přes podružný vodoměr. Vodovodní potrubí a elektrické vedení bude kryté v chráničce. Vodovodní potrubí bude navíc opatřené vypouštěcím ventilem za podružným vodoměrem. Podružný vodoměr bude umístěn uvnitř zateplovaného objektu a chráněn proti nepovolené manipulaci, vypouštěcí ventil bude umístěn v prostoru staveniště vedle stavební buňky. Stavební buňky nebudou napojeny na vodovodní síť a kanalizační síť.

Napojení staveniště na energie si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech v případě odpojení (elektrocentrála, nádrže na vodu).

Terén staveniště je svažitý.

Dokumentaci zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel stavby.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku parc.č. a 2155/17, kat. ú. Místek. Příjezd k staveništi po ulici 17. listopadu a Kollárova. Hranice staveniště je vyznačena v situaci, staveniště bude oplocené. Trvalá deponie nebude zřizována. Výkopek z okapového chodníku se použije k zpětnému zásypu. Část sejmuté ornice se použije k zpětným terénním úpravám, zbytek se odveze na skládku.

Vozidla budou před výjezdem ze staveniště očištěna, aby nedošlo ke znečištění přilehlé komunikace.

b) Odvodnění staveniště

Staveniště se nachází na pozemku, který je dostatečně odvodněn, při realizaci stavby nedojde k zásahu do stávajícího odvodnění. Při realizaci stavby je nutné respektovat veškerou technickou a dopravní infrastrukturu.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Před zahájením prací zajistí zhotovitel vytýčení veškerých sítí u jejich správců.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba při realizaci nevyvolá negativní vliv na okolní stavby pozemky. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb. především dodržení hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 6 a přílohy č.3, části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím.

Stavební práce budou zahrnovat běžnou stavební činnost. Stavební suť bude odvážena 1x denně (v kontejneru nebo nákladním vozidlem). Materiál bude navážen nákladním vozidlem, drobný kusový materiál dle potřeby dodávkou. Pracovní činnost bude zajišťována osobami (počet osob dle druhu prací) ve dnech pondělí až pátek od 6 do 22 hodiny.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Kácení stromů stavba nevyžaduje. Rostlé stromy budou chráněny proti mechanickému poškození.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zábor veřejných prostor bude zřizován. Okolo objektů bude postaveno lešení. Velikost záboru bude řešit dodavatel stavby.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb. do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu				odhad množství	způsob nakládání

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, 			5,0t		řízená skládka

ker. výr.neuved pod č. 17 01 06

17 02 01	dřevo						20t		řízená skládka

17 02 02	sklo						20,0t		recyklace

17 02 03	plasty						1,0t		recyklace

17 03 02	asfalt neobsahující dehet			30,0t		řízená skládka

17 04 01	měď, bronz, mosaz				1,0t		řízená skládka

17 04 05	železo anebo ocel				5,0t		řízená skládka

17 05 04	zemina a kamení neuvedené 			10,0t		řízená skládka

pod č. 17 05 03

17 06 04	izolační materiály neuvedené 			15,0t		řízená skládka

pod č. 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady 		20,0t		řízená skládka

15 01 01	papírové a lepenkové obaly			5,0t		recyklace

15 01 02	plastové obaly					0,2t		recyklace

08 01 11	odp. barvy a laky obsahující 			0,2t		řízená skládka

org. rozpouštědla

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při realizaci dojde jen k nepodstatným zemním pracím spojených s odkopáním části soklu a realizací okapového chodníku, zpevněných ploch. Deponie není vyžadována.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě autorizace.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance. Bude zpracován plán BOZP.

Zadavatel je povinen ustavit koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Přístup, parkování a zásobování okolních objektů zůstane stávající beze změn. Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou legislativou v aktuálním znění. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby budou pohybovat v okolí staveniště. V místě vchodu a východu z objektu nebudou stávající průchodné šířky během stavby zužovány. Stavba musí být zabezpečena, aby nebyli ohroženi chodci a motorová vozidla pohybující se v blízkosti staveniště.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Budou umístěny informační značky při výjezdu ze staveniště na přilehlé komunikaci a doplněné textem „Pozor! Výjezd vozidel ze stavby“.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna za provozu. Zhotovitel je povinen respektovat požadavky vyplývající z požadavků provozovatele, zejména přijmout opatření k zajištění BOZP, respektovat postupnou realizaci výměny oken, provádění nástavby, přístavby, dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

B.9. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

bude zpracován kotevní plán kontaktního zateplovacího systému, bude zpracován kontrolní výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci v návaznosti na kontaktní zateplovací systém v místě fasády a soklu, konstrukci zateplení střešního pláště, výrobní dokumentace zábradlí lodžie, madel, záchytného systému

B.10. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Nad vstupem do objektu a pochůzími plochami chodců bude umístěna ochranná stříška. Chodci v blízkosti stavby budou chráněni před padajícími předměty oplocením nebezpečného prostoru nebo ochrannou síťkou na lešení.

Bude zpracován plán BOZP – není předmětem této PD, bude zpracován koordinátorem BOZP.

B.11. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Před zahájením bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí. Výkopové práce budou prováděny ručně.

B.12. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Stavební práce budou probíhat za provozu. Při demontáži části střešního pláště je nutno chránit stavbu proti nepříznivým povětrnostním vlivům a proti případnému zatečení (např. zaplachtování). Musí být zabezpečen řádný odvod dešťové vody ze střechy napojením na střešní vpusti.

Stavba musí umožnit přístup ke vstupům do objektu.

B.13. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební suť bude skladována v kontejnerech, pytlích apod.. Odpad bude odvážen na skládku.

Zhodnotitelný kovový odpad (balkónové zábradlí, plechy apod.) bude odvezen do sběrny, výtěžek bude příjmem investora.