Stanovení požadavků pro zkreslení stávajícího stavu objektu a provedení stavebně technického průzkumu objektu:

Stručný popis objektu Městská knihovna FM – Místek, Hlavní 111

Objekt Městské knihovny se nachází na parcele č. 151/1 v k.ú. Místek. Objekt je zděný půdorysných rozměrů cca 20,30 x 20,30 m, s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Zastřešení objektu je provedeno sedlovou střechou s jednostrannou valbou a půlkruhovým světlíkem. Půdní prostory jsou vyjma schodišťového prostoru a výtahové šachty nevyužity. Objekt je funkčně i provozně propojen se stávajícím navazujícím objektem knihovny č.p. 112, avšak dilatačně oddělen (konstrukčně nezávislý).

Jedná se o stavbu postavenou koncem 19. století, ke které byla v průběhu času provedena přístavba jednopodlažního nepodsklepeného skladu včetně venkovní zásobovací rampy s ocelovým schodištěm a rampy pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V polovině devadesátých let proběhla rozsáhlejší rekonstrukce a od druhé poloviny devadesátých 20. století slouží objekt jako pobočka Městské knihovny Frýdek - Místek. V rámci této rekonstrukce byla realizována nová stropní konstrukce nad 2.NP, dále byla provedena výměna oken se zateplením obvodového pláště a byl instalován nový výtah.

Objekt Městské knihovny není kulturní památkou ani neleží v památkové zóně města.

Objekt je stále plně využíván ke svému účelu.

Podrobný konstrukční popis objektu včetně rozsahu rekonstrukce z roku 1993 je uveden v projektové dokumentaci: „Místek, Hlavní 111, rekonstrukce na knihovnu“ v rozsahu:

- A - Průvodní zpráva, B – Protipožární zajištění, C – celková situace, D – Doklady, zhotovitel ASA, spol. s.r.o., zakázkové číslo ASA/15/93

- Architektonicko stavební řešení, zhotovitel ASA, spol. s.r.o., zakázkové číslo ASA/15/93

- Elektroinstalace – Silnoproud, zhotovitel ASA, spol. s.r.o., zakázkové číslo ASA/15/93

- Elektroinstalace – slaboproud (telefon, STA), zhotovitel EPROMO, archivní číslo EP – 007.93 – 1.1

- Vytápění – část: Elektrické vytápění, zhotovitel Sefen, spol. s.r.o., archivní číslo 200693

- Přípojka kanalizace – MW Marie Wojnarová, soukromá firma, zakázkové číslo ASA/15/93

- Zdravotechnika SO 01 – MW Marie Wojnarová, soukromá firma, zakázkové číslo ASA/15/93

- Seznamy jednotlivých částí výše uvedené PD a vybrané výkresy s technickou zprávou architektoniko-stavebního řešení jsou součástí přílohy č. 2.

- Kompletní výše uvedená dokumentace bude poskytnuta vybranému dodavateli v tištěné podobě.

B) Stavebně technický průzkum:

Pro zhodnocení stávajícího stavu objektu je nutné provést také stavebně technický průzkum, a to v tomto rozsahu:

- Zjištění vlhkosti spodní stavby včetně stavu základových konstrukcí a přímého podzákladí  (pevnosti základů, únosnost zeminy, vlhkost zeminy a salinita zdiva 1.PP atd. – zejména u zdiva nájezdové rampy, skladu a schodišťového prostoru).

- Stanovení poškození či snížení stability pevnost zdiva - obvodových a vnitřních stěn, zejména obvodových stěn skladu

- Zjištění skladby zejména stropní konstrukce nad 3. NP a stropní konstrukce nad skladem (m.č. 1.13).

- Zjištění stavu nosných prvků stropních konstrukcí, zejména v místech uložení na nosné stěny, jejich kvalitu, u dřevěných konstrukcí zdravotní stav zejména ve zhlaví trámů apod.

- Zjištění provedení překladů, průvlaků, věnců či prvků vodorovného zajištění objektu

- Prohlídka stavu schodiště

- Prohlídka stavu vnitřních a vnějších omítek včetně soklu

- Prohlídka stavu výplní – oken, dveří

- Kompletní prohlídka objektu s ohledem na výskyt poruch, deformací, vad, apod., zjištění příčin

- Zjištění stavu krovu, funkčnosti a trvanlivosti střešní krytiny, klempířské prvky

- Prověření zemního odporu, zemnící části hromosvodu

- Kontrola stavu ležaté kanalizace (dešťové a splaškové) v úseku po připojovací místo na veřejnou kanalizaci

Stavebně technický průzkum nebude proveden pouze vizuálně.  Pro stanovení výsledků budou provedeny sondy v jednotlivých částech konstrukcí, které budou laboratorně prověřeny.

Prováděné činnosti

- podrobná prohlídka a fotodokumentace technického stavu všech částí objektu

- ověření způsobu a hloubky založení kopanými sondami

- vyšetření pevnosti, vlhkostních poměrů a salinity zdiva

- průzkum skladby a technického stavu stropních konstrukcí sondami

- zajištění prohlídky technického stavu kanalizačních přípojek, rozvodů

- diagnostika dřevěných konstrukcí krovů a stropů vč. mykologických rozborů, zjištění přítomnosti dřevokazného hmyzu a návrhu sanačních opatření

- Orientační ověření skladby materiálů základových konstrukcí a posouzení kvality základových konstrukcí Ověření kvality zdiva nedestruktivními zkouškami (cihly + malta).

- Ověření kvality železobetonových konstrukcí nedestruktivními zkouškami.

- Ověření stavebně technického stavu stropních konstrukcí (endoskopická vizuální prohlídka).

- Podrobná vizuálně defektoskopická prohlídka konstrukčních prvků krovu.

- Podrobná vizuálně defektoskopická prohlídka konstrukčních prvků a celků objektu za účelem identifikace nálezu poruch  a vad.

- Vlhkostní problematika spodní stavby

Požadovaný rozsah prací STP objekt Městské knihovny

1, Základové konstrukce –								
Provedení sond pro ověření typu základů, tvaru základů, hloubky základové spáry, ověření typu zemin, ověření typu základové půdy pod základovou spárou do hloubky cca 500 - 800 mm, určení skladby venkovní zpevněné plochy

- 3 sondy kopané z exteriéru z toho:

  - 1 sonda u fasády skladu (m.č. 1.13)

  - 1 sonda u zásobovací rampy

  - 1 sonda u rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Odběr vzorků z přímého podzákladí, laboratorní vyhodnocení vzorků zeminy, geotechnice interpretace výsledků měření

- 3 vzorky

Stanovení pevnosti materiálů základů – určení orientační pevnosti pomocí nedestruktivních zkoušek tvrdoměrnými nebo špičákovými metodami, vyhodnocení pevnosti případně stanovení pevnosti odhadem

### 2, Svislé konstrukce – nosné stěny

Stanovení pevnosti zdiva a materiálového složení zdiva – určení orientační pevnosti zdiva pomocí zkoušky pevnosti cihel a malty nedestruktivními tvrdoměrnými a vrtnými metodami, vyhodnocení pevnosti zdiva dle ČSN 730038

1 zkouška zdiva = 1 cihla + malta v ložné spáře u cihly

součástí sond bude ověření typu zdiva, způsob a kvalita provedení,

- v 1.PP …2 zkoušky

- v 1.NP….2 zkoušky

- v 2.NP….2 zkoušky

- v 3.NP….2 zkoušky

překlady nad okenními a dveřními otvory - ověření provedení překladů, způsob a kvalita provedení

- 2 sondy na vytipovaných místech u otvorů v obvodové konstrukci

vodorovné stažení objektu - ověření provedení prvků vodorovného stažení objektu v úrovni stropů (věnce, pozední kleště, táhla apod.)

- v 1.PP….3 sondy

- v 1.NP….3 sondy

- v 2.NP….2 sondy

- v 3.NP….2 sondy

- v 4.NP(půda)….2 sondy

3, Vodorovné konstrukce

- Stropy – předpoklad železobetonové monolitické eventuálně s ocelovými nosníky, ověření typu konstrukcí stropů, tvaru a geometrie stropů, kvalita výztuží, případné koroze (dle povrchu), pevnost betonu nedestruktivními zkouškami – zjištění a zhodnocení jejich stavebně technického stavu

- Strop a střecha nad přístavbou skladu (m.č. 1.13), strop nad 3.NP – ověření typu konstrukce stropu a střechy , tvaru a geometrie stropů, dimenze, tvar, průběh výztuží, jejich kvalita výztuží, případné koroze (dle povrchu), pevnost betonu nedestruktivními zkouškami (umístění výztuží nedestruktivními sondami a jejich profilů lokálním odstraněním krycí vrstvy výztuží, kvalita oceli armování bude určena dle povrchových znaků výztuží,). U stropu nad místností skladu bude ověřena skladba a technický stav krovu a střešního pláště.

- v 1.PP  …1 sonda

- v 1.NP ... 2 sondy

- v 2.NP… 1 sonda

- v 3.NP ... 1 sonda

(sondy budou provedeny většinou zespod bez nutností rozebírání podlah, sondy nad posledním NP se provedou shora přes podlahu půdy – odběr vzorků, makroskopické vyhodnocení na místě)

Stanovení pevnosti betonu – určení orientační pevnosti nedestruktivními tvrdoměrnými metodami, vyhodnocení pevnosti betonu dle ČSN 730038,

- v 1.PP …1 zkouška

- v 1.NP….2 zkoušky

- v 2.NP….1 zkouška

- v 3.NP….1 zkouška

4, Konstrukce krovů –							
ověření zdravotního stavu prohlídkou dřevěných prvků krovů, makroskopické vyhodnocení přítomnosti dřevokazných činitelů, určení vlhkosti dřeva měřením vlhkoměrem na zabudovaném dřevě na místě vyhodnocení celkového stavu konstrukce, návrh opravy napadených prvků a částí krovu,

5, Mykologický průzkum  –

Mykologické posouzení vzorků z konstrukce krovů

- celkem 20 vzorků

6, Skladba podlahy 1.NP v místnosti skladu (m.č. 1.13)							
ověření typu zemin a materiálů pod podlahou včetně skladby podlahy, stav a provedení hydroizolace

- 1 sonda

7, Vlhkost zdiva 1.PP a 1.NP   ––							
určení hmotnostní vlhkosti zdiva– odběr vzorků na obvodových stěnách (zejména schodišťový prostor v návaznosti na venkovní rampu u skladu, přístupová rampa) výškových profilem – tj. 3  vzorky po výšce, na středních stěnách 1 vzorek nad podlahou,

- 1. PP …2 vytipovaná místa …6 vzorků,

- 1.NP …2 vytipovaná místa… 6 vzorků

8, Salinita zdiva 1.PP    –

Určení zasolení zdiva (salinity) – zjištění přítomnosti iontů solí chloridů, síranů a dusičnanů, určení pH výluhu

- 2 vzorky

9, Prohlídka objektu z hlediska výskytu poruch

Vizuální prohlídka objektu, zakreslení výskytu poruch do půdorysů případně pohledů,

10, Kanalizační přípojka

Kontrola stavu ležaté kanalizace (splaškové a dešťové) v úseku po připojovací místa na veřejnou kanalizaci

Výsledkem provedení stavebně technického průzkumu bude:“

- Fotodokumentace

- Grafické znázornění lokalizace provedených sond

- Laboratorní vyhodnocení vzorků

- Statické vyhodnocení stavu konstrukcí

- Stanovení míry poškození objektu, rozbor příčin vzniku vad a poruch

- Vyhodnocení stavebně technického průzkumu z hlediska možnosti realizace nástavby nad místností skladu

- Vyhodnocení stavebně technického průzkumu z hlediska možnosti případné přestavby půdních prostor na využité podkroví pro knihovnické účely s přístupem veřejnosti včetně případného prodloužení výtahu

- Vyhodnocení stavebně technického průzkumu životnosti objektu popř. jednotlivých konstrukcí a  návrh opatření k zabezpečení stability a funkčnosti objektu

Pozn.: Všechna dotčená místa budou po provedení sond uvedena do původního stavu!

Plocha pro výpočet ceny:

Půdorysná plocha (m2)

1.PP			270

1.NP			320

2.NP			270

3.NP			270

Krovy 			270

Střecha 			320

Poznámka: výše uvedené výměry ploch jsou orientační a neopravňují zpracovatele nabídky k pozdějším reklamacím ve spojitosti velikosti výměr a stanovení cen prací.