Specifikace předmětu dodávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nepoužitého, nerepasovaného) serveru s těmito minimálními technickými parametry:

1 ks Server

| Popis výrobku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Modelové označení |  |  |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |  |
| Parametr | Minimum |  |  | Vyplní uchazeč |
| Server | Konstrukční provedení 2U, SFF |  |  |  |
| Procesor | Výrobce |  |  |  |
|  | Modelové označení |  |  |  |
|  | 1x s 8 fyzickými jádry |  |  |  |
|  | Možnost rozšířit o druhý totožný procesor |  |  |  |
|  | Podpora OS Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, Vmware ESXi a MS Windows Server 2012 |  |  |  |
|  | 12800 bodů dle PassMark CPU (www.cpubenchmark.net) viz bod č. 3 této přílohy |  |  |  |
| Operační paměť | 64 GB DDR4-2133 MHz |  |  |  |
|  | Možnost rozšířit paměť o min. dalších 64 GB |  |  |  |
|  | Ochrana min. Advanced ECC |  |  |  |
| HDD | 4x 900 GB SAS |  |  |  |
|  | Rychlost 10.000 rpm |  |  |  |
|  | Rozhraní 12 Gbps SAS |  |  |  |
|  | Konstrukční provedení 2,5" |  |  |  |
|  | Hot-Plug vyměnitelné za běhu |  |  |  |
|  | Připojitelné na HW RAID řadiče |  |  |  |
|  | Volné pozice na dalších 12 disků |  |  |  |
| Řadič disků | SSD/SAS/SATA |  |  |  |
|  | HW RAID 0, 1, 5, 10, 50 |  |  |  |
|  | 2 GB flash-backed cache |  |  |  |
| LAN | 4x 1Gb/s 1000 BaseT |  |  |  |
| PCIe | 3x PCIe 3.0 z toho alespoň jeden slot x16 |  |  |  |
| USB | 6x |  |  |  |
|  | Alespoň jeden port interní s podporou bootování a s podporou virtualizačních hypervisorů |  |  |  |
|  | Alespoň dva porty na čelním panelu serveru |  |  |  |
| SD/Micro SD | Alespoň jeden interní port s podporou bootování a s podporou virtualizačních hypervisorů |  |  |  |
| DVD-RW | Ano |  |  |  |
| Napájecí zdroj | 2x 500W redundantní |  |  |  |
|  | Certifikace 80 Plus Platinum |  |  |  |
|  | Vyměnitelný za provozu serveru |  |  |  |
| Ventilátory | Redundantní |  |  |  |
|  | Vyměnitelné za provozu serveru |  |  |  |
| Rackmount | Lyžiny do 19“ racku |  |  |  |
| Management | Nezávislý management čip pro vzdálenou správu |  |  |  |
|  | Dostupnost jak při zapnutém, tak i vypnutém serveru |  |  |  |
|  | Dostupnost jak při zapnutém, tak i vypnutém operačním systému |  |  |  |
|  | Bez omezení operačního systému |  |  |  |
|  | Vlastní nezávislý port RJ-45 |  |  |  |
|  | Zabezpečený přístup pomocí HTTPS a SSH |  |  |  |
|  | Možnost správy uživ. účtů s možností přidělování různých rolí a oprávnění |  |  |  |
|  | Možnost kdykoliv sledovat HW i SW zdroje serveru (stav zdrojů, ventilárotů, spotřebu, firmware atd.) |  |  |  |
|  | Logování událostí s možností uložení do souboru |  |  |  |
|  | Možnost zasílání chybových událostí emailem |  |  |  |
|  | Podpora SNMP |  |  |  |
| Operační systémy | Certifikace pro Red Hat Linux, SUSE Linux Enterprise, Vmware vSphere, MS Windows Server |  |  |  |
| Záruka | 36 měsíců On site NBD |  |  |  |
| Cena musí zahrnovat veškeré náklady |  |  |  |  |
| Odkaz na webové stránky výrobce s technickými parametry |  |  |  |  |

Výsledky testu procesorů PassMark – CPU Mark, High End CPUs - Updated 12th of October 2016 nad hranicí 12700 bodů

| Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 25,236 |
| --- | --- |
| Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 24,615 |
| Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 23,070 |
| Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 22,843 |
| Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 22,735 |
| Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 22,520 |
| Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 21,954 |
| Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 21,794 |
| Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 21,667 |
| Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 21,277 |
| Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 20,742 |
| Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20,489 |
| Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 20,340 |
| Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz | 19,974 |
| Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 19,923 |
| Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz | 19,708 |
| Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 19,567 |
| Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 19,351 |
| Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 18,840 |
| Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz | 18,412 |
| Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz | 17,942 |
| Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz | 17,785 |
| Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz | 17,723 |
| Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 17,418 |
| Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 17,414 |
| Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz | 16,990 |
| Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz | 16,724 |
| Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz | 16,697 |
| Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz | 16,681 |
| Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz | 16,633 |
| Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 16,618 |
| Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 16,614 |
| Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 16,549 |
| Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 16,415 |
| Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 16,341 |
| Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz | 16,320 |
| Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 16,212 |
| Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 16,161 |
| Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz | 16,125 |
| Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz | 15,973 |
| Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz | 15,700 |
| Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz | 15,659 |
| Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 15,502 |
| Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz | 15,244 |
| Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz | 15,106 |
| Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 14,975 |
| Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz | 14,416 |
| Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz | 14,329 |
| Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz | 14,316 |
| Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz | 14,250 |
| Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 14,238 |
| Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz | 14,232 |
| Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz | 14,154 |
| Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 14,081 |
| Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz | 13,975 |
| Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz | 13,893 |
| Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz | 13,875 |
| Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz | 13,869 |
| Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz | 13,802 |
| Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz | 13,723 |
| Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz | 13,675 |
| Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz | 13,671 |
| Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 13,659 |
| Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz | 13,622 |
| Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz | 13,489 |
| Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 13,464 |
| Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz | 13,132 |
| Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz | 13,059 |
| Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz | 13,032 |
| Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 13,026 |
| Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz | 12,979 |
| Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz | 12,844 |
| Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz | 12,810 |
| Intel Core i7-3960X @ .30GHz | 12,722 |