úspory energie ve veřejných budovách 
mš lískovecká 2850

# Dokumentace pro provádění stavby

dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

## D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zhotovitel:	PROFSTAV s.r.o.

Družstevní 2288

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 28615735

Investor:	Statutární město Frýdek - Místek

Radniční 1148

738 22  Frýdek - Místek

Místo stavby:  Lískovecká 2850

730 01 Frýdek - Místek

k.ú.: Frýdek 634956

Autorizovaný projektant:

Ing. Petr Bezecný

Anenská 633

Frýdek Místek

738 01

IČ: 120 94 056

ČKAIT: 1101586

Název oboru: pozemní stavby

Zpracoval:	Lukáš Krejčok

Email: krejcok@profstav.cz

- Účel objektu

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1975 - 1976. Objekt zahrnuje provoz mateřské školky a základní školy.

Objekt se skládá ze tří částí (traktů), které jsou navzájem propojeny spojovací chodbou. Vstupní trakt 2 je jednopodlažní a nachází se zde administrativní zázemí mateřské školky a kuchyně. Trakt 1 a 3 je dvoupodlažní. Nachází se zde herny dětí, pracovny včetně sociálního zařízení mateřské školy. Objekt není podsklepený.

Objekt mateřské školy je provozován jako běžná výuková budova. V době vyučování je přítomnost osob cca. od 6:00 do 16:00. Večer a o víkendu je budova v provozu minimálně.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Po stránce architektonické nedojde k žádným podstatným změnám ve vzhledu objektů.

Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající funkční ani dispoziční řešení objektu, rovněž nebude podstatným způsobem dotčena vegetace v okolí domu, ani přístup k domu.

Aplikací kontaktního zateplovacího systému dojde ke změně stávajícího vzhledu fasády. Barevné provedení fasády má za cíl zkvalitnit architektonický a výtvarný ráz objektu.

Funkce a dispoziční řešení zůstává stávající. Vegetační úpravy okolí v rámci navrhované rekonstrukce a stavebních úprav prováděny nebudou. Stavebními úpravami a rekonstrukcí objektů nebudou dotčeny zájmy osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stávající stav zůstane zachován.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Provozní režim				12h provoz

Počet podlaží:					Trakt 1 a 3 - 2 nadzemní podlaží

Trakt 2 – 1 nadzemní podlaží

Rok výstavby					1975 – 1976

Počet dětí, pracovníků:			106 dětí, 15 pracovníků

Zastavěná plocha:				989 m2 (celý objekt)

Klimatická náročnost je dána dle 73 0540 - 3 pro oblast: 	Frýdek - Místek (teplotní oblast 2)

Výpočtová venkovní teplota (zima)				- 15°C

- Technické a konstrukční řešení objektu

Zásadními prácemi v rámci revitalizace jsou především – zateplení obvodového pláště domu, opravy teras a zastřešení nad vstupy.

Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. Modernizace byla navržena tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly přibližně stejnou životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní kompromisní technická řešení.

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, toto však musí být odsouhlaseno s investorem a projektantem.

  - Demontáže

V rámci příprav před prováděním zateplení je nutné provést tyto práce:

  - demontáž a odstranění stříšek nad vstupy

  - demontáž a uskladnění popisných čísel a informačních tabulí

  - demontáž a odstranění světel na fasádě

  - demontáž a odstranění vnějšího parapetu

  - demontáž hromosvodu na fasádě

  - demontáž a uskladnění žebříku na střechu

  - demontáž a odstranění oplechování všech prvků na fasádě

  - demontáž a odstranění soklového obkladu

  - demontáž domovního zvonku

  - demontáž a odstranění dlažby na terase

  - demontáž a odstranění zábradlí na terase

  - demontáž ostatního oplechování

  - demontáž antény a světelného čidla

  - demontáž okapového chodníku

  - demontáž žlabu

  - demontáž a odstranění dlažby na vstupním schodišti

  - demontáž oplechování atiky

  - demontáž a odstranění kabelového vývodu z fasády

  - demontáž a odstranění vnějšího schodiště na terasu u traktu T3

Objekt musí být připraven na provedení kontaktního zateplovacího systému. Před zateplením objektu se demontují veškeré klempířské prvky, oplechování parapetů, atd.

Odvoz vybouraného materiálu bude na nejbližší skládku. Likvidaci nebezpečného odpadu zajistí dodavatel v souladu s příslušnými předpisy, což doloží certifikáty při kolaudaci.

  - Nové konstrukce – stavební úpravy

Projekt řeší tyto stavební úpravy:

  - zateplení obvodových konstrukcí fasádním polystyrénem EPS 70F tl. 180 mm

  - zateplení ostění, nadpraží a parapetu fasádním polystyrénem EPS 70F tl. 30 mm

  - zateplení soklu soklovým polystyrénem tl. 140 mm

  - montáž nového okapového chodníku (betonová dlaždice 500x500 mm)

  - nový dešťový žlab

  - zpětná montáž stávajícího žebříku na střechu, včetně nátěru a prodloužení kotevních prvků o šířku zateplení (180 mm)

  - montáž nových skleněných stříšek nad vstupy

  - zpětná montáž popisných čísel a informačních tabulí

  - montáž nových světel na fasádě

  - montáž nového vnějšího parapetu

  - zpětná montáž hromosvodu, včetně prodloužení kotevních prvků o šířku zateplení (180 mm)

  - montáž nového kovového zábradlí

  - nový kamenný koberec

  - montáž ostatního oplechování

  - montáž nového schodiště na terasu – povrchová úprava kamenný koberec

  - úprava vnějšího schodiště – kamenný koberec

  - oplechování atiky

  - vyrovnání terénu k přilehlé terase

  - nová přístupová rampa – dlažba

  - zpětná montáž antény a světelného čidla

  - zpětná montáž komunikačního zařízení

  - ošetření a nátěr odvětrání hlavního uzávěru plynu

Tepelně izolační desky budou překryty výztužnou sklotextilní tkaninou do armovacího tmele, opatřeny penetrací pod omítky, povrch bude tvořit silikonová probarvená omítka - zrno tl. 2,0 mm o vlastnostech:

- vysoce účinná vodoodpudivost (koeficient nasákavosti vody w≤ 0,02 kg/m2.h0,5)

- faktor difúzního odporu μ= 25 - 40

Svislé hrany budou vyztuženy vložením  PVC lišty s armovací tkaniny, vodorovné hrany budou opatřeny lištou LT (s okapnicí) s perlinkou, která vytvoří okapnicové nadpraží.

Při provádění vlastního zateplení je nutno průběžně kontrolovat přilnavost stávající omítky k podkladu. Pokud při poklepu a postupných zkouškách část omítky v kterémkoliv místě odpadne, musí se dané místo opravit! Zateplení musí být provedeno v souladu s normami a technologickými předpisy dodavatele systému.

Nadpraží oken bude doplněno nadokenním plastovým profilem. Ukončení soklové hrany, hrany kolem okenních a dveřních otvorů, řešení nároží, napojení na stávající zateplení, příp. další detaily musí být provedeny v souladu s normou a technologickými pravidly systému.

POZOR: 	Veškeré rozměry uvedené ve výkresové části nutno ověřit přímo na stavbě!

  - Úpravy v exteriérech

Viz: d.2) Nové konstrukce-stavební úpravy

  - Úpravy v interiérech

Interiérové úpravy žádné nebudou.

  - Sokl, okapový chodník

Sokl bude zateplen zateplovacím systémem z extrudovaného polystyrénu a upraven dekorativní omítkou s kamenným granulátem a pryskyřičným pojivem. Provede se odkopání okapového chodníku 500 mm pod úroveň terénu.

Sokl bude nejprve vyspraven a vyrovnán. Na stávající očištěný sokl se lepicí a stěrkovou hmotou, nalepí desky z polystyrénu tl. 140 mm. Desky budou kotveny do obvodového zdiva hmoždinkami s plastovými trny. Přesný počet a typ hmoždinek je určen výtažnými zkouškami (viz. dokladová část – Protokol o tahové zkoušce).

Dále bude provedena penetrace pod omítky a nanesena finální vrstva – dekorativní hrubozrnná omítka, zrno 3 mm. Finální vrstva bude přetažena minimálně 50 mm pod úroveň terénu.

Výkop bude zasypán štěrkem frakce 16-32 a bude položen nový okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50 mm.

  - Betonový liniový žlab

Dojde k demontáži a odstranění současného žlabu. Pokud je to nutné, provede se zhutnění podloží na předepsanou únosnost, aby se zabránilo uvolnění nebo propadání půdy.

Odvodňovací žlab bude uložen na zhutněný podklad ze štěrkového lože, žlaby budou kladeny do zavlhlého betonového základu z betonu C 25/30. Odvodnění bude přespádováno od objektu, včetně přespádování liniových betonových žlabů.

Větev u objektu T1 je dlouhá 9,5 m.

Větev u objektu T2 je dlouhá 15,0 m.

Větev u objektu T3 je dlouhá 14,0 m.

Při pokládce a hutnění okolních ploch se do blízkosti žlabů (0,5 - 1,0 m) nesmí dostat žádná těžká technika. Tato plocha se proto hutní pouze lehkou technikou!

  - Povrchová úprava

Povrchová úprava bude provedena organickou omítkou obsahující organické vlákna zabraňující mikrotrhlinám a s přísadou proti plísním a řasám, ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti sd<0,01m , vysoce vodoodpudivá, vysoce stálobarevná, škrábaná – točená omítka, zrno tl. 2 mm, probarvená, odstín dle výběru investora při vlastní realizaci. Koeficient nasákavosti vody w= 0,005 kg/(m2.odmh) (kategorie W3 dle ČSN EN 1062), hustota pevné hmoty 1750-1950 kg/m3, hustota difuzního toku vodních par V1 (dle ČSN EN 1062), µ=5, což bude doloženo příslušným certifikátem.

  - Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

Narušené části obvodového zdiva nutno nejprve sanovat – dle situace na stavbě v případě potřeby nutno zavolat statika. Před vlastním zateplením objektu bude provedeno odstranění všech informační tabulí, držáků a prodloužení jejich kotvení. Veškeré tyto kovové prvky budou instalovány po zateplení tak, aby nedošlo k porušení zateplovacího systému.

Prostupy pro kabely se provedou v obvodovém plášti vyvrtáním otvoru v průměru 25mm, osazení plastové chráničky a po umístění kabelu vyplnění chráničky montážní pěnou. Na venkovní straně se spára v místě prostupu chráničky zatmelí trvale pružným tmelem.

Na objektu bude realizován certifikovaný kontaktní zateplovací systém včetně detailů (dilatační lišty, spodní hliníkové soklové lišty s okapničkou, plastové lišty rohové a začišťovací, kombi lišty hliníkové s tkaninou...)

Systém kontaktního zateplovacího systému tvoří tepelně izolační vrstva (polystyrén EPS, která bude upevněna k obvodovým stěnám pomocí lepícího tmelu a talířových hmoždinek.

Kotvení tepelného izolantu nutno provést tzv. zapuštěnou montáží pro eliminaci tvorby tepelných mostů. Po osazení hmoždinek se provede jejich zakrytí zátkou dle druhu tepelně izolačních desek.

Byly provedeny výtažné zkoušky, na základě kterých byl navržen typ hmoždinek ke kotvení zateplovacího systému do stávající konstrukce, viz dokladová část.

Fasáda objektu

  - zateplení objektu s výjimkou soklu – ETICS – materiál EPS-F v tl. 180 mm, izolant - zatažen po hranu stávajícího soklu

  - zateplení soklu – soklový polystyrén (d=0,034 W/mK) tl. 140 mm

  - zateplení ostění, nadpraží a parapetů oken a dveří – izolant tl. 30 mm

  - (před realizací nutno ověřit možnost použití dané tloušťky izolantu v závislosti na šířce rámu oken), u parapetů bude použitý polystyrén XPS (případně tepelně izolační omítka v případě nedostatečného místa pro použití polystyrénu)

  - povrchová úprava objektu – viz bod d.5)

  - povrchová úprava soklu a vstupů – dekorativní hrubozrnná omítka, zrno 3 mm

Výplně otvorů

  - zateplení ostění otvorů

  - zateplení nadpraží otvorů

  - zateplení parapetů ostění, nadpraží otvorů i parapety budou zatepleny min v tl. 30 mm

(před realizací nutno ověřit možnost použití dané tloušťky izolantu v závislosti na šířce rámu oken)

  - hrany okenních otvorů s ETICS budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovné s okapničkou

Klempířské prvky (vnější parapety)

  - nové vnější parapety u všech oken

  - materiál poplastovaný plech

  - provedení – celoplošné nalepení bitumenovým lepidlem,

  - při volbě materiálu parapetu nutno prověřit snášenlivost plechu na rozpouštědla obsažené v lepícím tmelu

  - vzdálenost odkapávající hrany (definované ČSN 73 3610) oplechování parapetů 
min. 35 mm. Na výšku objektu nesmí přesah parapetu ustupovat. Parapet bude vyspádovaný směrem od okna ve spádu min. 5,5%. Použitý parapetní plech musí být rovný bez prohybů

  - práce s plechem se budou řídit ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

  - Hydraulické vyregulování otopné soustavy

Po provedení regenerace, především po zateplení fasády dojde k razantnímu snížení potřeby tepelné energie pro vytápění. V důsledku toho bude nezbytné provést revizi způsobu provozu otopného systému, jakož i technických vlastností systému samotného. Bude tak nezbytné:

    - přepočítat hydrauliku otopného systému

    - revidovat nastavení topné křivky ekvitermní regulace

    - snížit náběhovou teplotu topné vody

  - Rekonstrukce hromosvodní soustavy

V rámci rekonstrukce hromosvodu budou osazeny stávající svodné vodiče na fasádu.    Dojde k prodloužení kotevních prvků o šířku zateplení 180 mm. Zhotovitelem bude provedena revize hromosvodu po jeho opětovné montáži s tím, že případné nedostatky v uzemnění budou řešeny s investorem dodatečně. Montáž bude provedena v souladu s ČSN 34 1390, ČSN 35 7612, ČSN 35 7615 a souvisejícími předpisy. Po skončení montáže je nutné provést výchozí revizi. Během realizace (demontáže a montáže nového) musí být soustava vždy částečně funkční.

  - Elektronické komunikace

    - veškeré prostupy zdí pro slaboproudé rozvody v kontaktním zateplovacím systému budou vedeny v chráničce

    - nad vstupy bude provedeno nové osvětlení 9ks včetně napojení na stávající elektroinstalaci

    - příprava montážní krabice na fasádě pro komunikační zařízení

Prostupy pro kabely se provedou v obvodovém plášti vyvrtáním otvoru v průměru 25mm, osazení plastové chráničky a po umístění kabelu vyplnění chráničky montážní pěnou. Na venkovní straně se spára v místě prostupu chráničky zatmelí trvale pružným tmelem.

  - Rekonstrukce teras

Nesoudržný povrch teras se vybourá. Na ošetřený povrch nosné konstrukce se provede nová skladba terasy (viz. detail). Dojde k vyrovnání povrchu betonovou směsí s provedením hydroizolace v části ve styku s objektem a následně bude aplikován kamenný koberec navazující na nově zřízené rampy ze zámkové dlažby ukončené obrubou.

Základ pro rampu a schodiště

Bude proveden odkop zeminy pro základ schodiště a rampy.

Pro dosažení rovnoměrné únosnosti podloží a je navržen hutněný štěrkový podsyp tl. 200 mm. Hutněný násyp bude začištěný pro přímou betonáž podkladních betonů. Rampa ze zámkové dlažby tl. 80 mm bule uložená do štěrkového podsypu tl. 50mm.

  - Oplechování atiky

Z důvodu zateplení obvodového pláště je nutné rozšířit stávající oplechování atiky o tl. zateplení. V rámci realizace bude nutná spolupráce se zhotovitelem zateplení a hydroizolace střechy  MADT a.s. a to z důvodu zachování záruky na již provedenou střešní konstrukci. Generální dodavatel je povinen vyzvat na danou zakázku výše uvedenou společnost.

  - Zámečnické výrobky

Ochranná zábradlí

Stávající zábradlí bude nahrazeno novým, včetně doplnění nového zábradlí ke vstupům a k novým sjezdům.

Přístupový žebřík na střechu

Nosné prvky žebříku se před zateplením zesílí a nadvaří o šířku zateplení 180 mm a na ně se zpátky navaří ošetřený žebřík.

Veškeré zámečnické práce budou provedeny v souladu s ČSN 74 3305.

  - Nátěry a malba

Nátěry ocelových a klempířských prvků budou v provedení 1x základní a 2x vrchní venkovní email. V barevném odstínu – dle volby investora.

Veškeré nátěrové práce budou provedeny v souladu s ČSN EN ISO 29601.

  - Přirozené větrání

Každá místnost musí být opatřena senzorem pro měření koncentrace oxidu uhličitého. Doporučená maximální hodnota úrovně oxidu uhličitého ve vnitřních prostorách je 1200-1500 ppm. Při vyšších koncentracích CO2 se zvyšuje únava a mohou se objevovat bolesti hlavy, pro eliminaci těchto důsledků je nutné větrat.

  - Revizní šachta pro hlavní uzávěr přívodu tepla

Stávající zděná šachta bude vybourána a nahrazena novou šachtou zhotovenou ze ztraceného bednění (zalévací tvárnice tl. 150 mm s Fe výztuží) a ukončeným žárově zinkovaným uzamykatelným poklopem.

  - Oprava atiky

Viz D.1.2.b) Statické posouzení

  - Dokončovací práce

Po provedení výše popsaných prací budou provedeny tyto dokončovací práce:

  - uvedení okolního terénu do původního stavu, vč. provedení obnovy poškozeného trávníku,

  - po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od veškeré stavební suti a bude provedeno hrubé vyčištění všech prostor od nečistot,

  - rovněž bude provedeno důkladné vyčištění vnitřních prostor.

POZNÁMKA:

Veškeré práce v exteriérech musí být prováděny při vnějších teplotách, které neklesnou pod +5°C.

Dodavatel těchto stavebních prací musí dodržovat technologické postupy předepsané výrobci a dodavateli jednotlivých materiálů.

Zhotovitel doloží při předložení cenové nabídky, veškeré pracovní postupy a certifikáty.

  - Obecné zásady použití ETICS

Realizace zateplení a její návrh musí vycházet z ČSN 73 2901 (2005) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).

Ostění a nadpraží otvorů

Ostění a nadpraží otvorů i parapety budou zatepleny minimální tloušťkou izolantu 
30 mm. Hrany okenního otvoru u ETICS budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovná s okeničkou (parapetní lišty nebudou použity). Zvenku bude tepelný izolant doražen na rám přes začišťovací tzv. APU lišty. Tento styk nebude dotmelován!

Po obvodu bude instalována dešťová uzávěra a před instalací se penetruje ostění a nalepí se páska.

Kontrola a příprava podkladu

Provede se penetrace podkladu – omítky, zkontroluje se rovinnost podkladu, stanoví se odchylka rovinnosti. Provede se zhodnocení stavu podkladu – znečištění výkvěty, prachem, biotickými činiteli, míra provlhčení atd. V případě potřeby se provede sanace povrchu vhodnými prostředky. Vyhodnotí se případné trhliny a jejich vliv na statiku objektu a na případné zateplení ETICS (aktivní a neaktivní trhliny). Odstraní se všechny držáky na vlajky připevněné na fasádu apod. Zkontroluje se kvalita stávající svislé hydroizolace, v případě jejího špatného stavu (mechanické poškození, degradace, její úplná absence) bude další řešení a jeho rozsah řešeno v rámci autorského a technického dozoru s investorem.

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

Připevnění

Připevnění tepelně izolačních desek na podklad bude realizováno kotvením a lepením. Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinek vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 (případně přiměřeně z výsledků zkoušek podle ČSN EN 13495 v oblasti stability ETICS při sání větru) a z podmínek a výsledků zkoušek hmoždinek podle ETAG 014. Rozhodne se o míře rizika vytržení hmoždinky z podkladu nebo z ETICS, tzn. že dodavatelem budou ve spolupráci s výrobcem zateplovacího systému provedeny výtažné zkoušky dle výše uvedených předpisů. Pokud je dodavatel zateplovacího systému držitelem ETA na navržený výrobek, použijí se příslušné hmoždinky s Evropským technickým osvědčením. Vzhledem k tloušťce tepelného izolantu a především druhům podkladu se použijí odlišné typy hmoždinek příslušné délky (např. plynosilikátové vyzdívky). Kotvy ETICS budou zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami min. tl.20 mm, zátky budou ze stejného materiálu jako tepelný izolant. Přesné určení kotvících prvků, jejich délek a rozmístění bude upřesněno dodavatelem zateplovacího systému (etics) po zhodnocení podkladu a na základě výsledků výtažných zkoušek provedených dodavatelem prací.

Mechanická odolnost

Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti nárazu min. 15J. Vzhledem k požadované mechanické odolnosti bude v systému použita bezcementová armovací hmota a omítka na organické bázi. Zateplovací systém musí být v cele ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmi při 2% protaženi dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny.

Odolnost proti vzniku trhlin

Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z organické hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny.

Základní vrstva

Bude vytvořena pomocí výztužné síťoviny, která je součástí certifikovaného systému. Na styku dvou pásů bude překryta v minimální šíři 100 mm. U rohů výplní otvorů se provede z důvodu předpokládané koncentrace napětí diagonální zesilující vyztužení pruhem o rozměrech 300 x 200 mm. Rozhraní dvou druhů tepelného izolantu (či rozhraní izolant/původní podklad) bude překryto síťkou s přesahem 150 mm na obě strany. Na exponované plochy ostění a nároží se použijí nárožní lišty. Zohlední se místa fasády, která bude nutné provést s větší odolností proti mechanickému poškození. Při provádění ETICS o nepřerušené délce větší než 10 m musí mít systém osvědčení o Evropském průkazu shody.

Konečná povrchová úprava

Předpokládá se roztíraná struktura omítky zrnitostní třídy 2 mm. U stěn orientovaných na severovýchod, severozápad, sever či jinak stíněné stěny lze použít kompletní barevný rozsah s výjimkou odstínů s koeficientem odrazivosti KO ≤ 10 %. Na ostatních stěnách lze použít odstíny s KO > 26 %. Použití tmavých odstínu může snížit dlouhodobou životnost omítky.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou blíže specifikované v kapitole E. Dokladová část – Průkaz energetické náročnosti budovy, Tepelně-technické posouzení stavebních konstrukcí, včetně jejich posouzení z hlediska difúze vodní páry. Posouzení konstrukcí dle ČSN 730540-2

- Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Neřeší se – jedná se o stávající objekt a rekonstrukcí nebude nijak ovlivněno.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních vlivů

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy a likvidovány mimo staveniště, což bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Dřeviny nacházející se v okolí stavby budou chráněny v souladu s normou 
ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

- Dopravní řešení

Doprava v okolí objektu není narušena, situace se nezmění. Není třeba úpravy dopravního značení. Z hlediska poddolování nedochází ke stavebním úpravám, které by si vyžadovaly zvláštní zajištění proti vlivům na účinky poddolování.

Na použitých pozemních komunikacích nebude omezena plynulost silničního provozu a nedojde k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

V souladu s ustanovením § 19 zákona o pozemních komunikacích budou použité pozemní komunikace pro staveništní dopravu udržovány v čistém a sjízdném stavu. V případě, že dojde k jejich poškození či znečištění v důsledku realizace stavby, je stavebník povinen závady bez průtahů odstranit a pozemní komunikace uvést do původního stavu.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Na stavbu nepůsobí radon, agresivní spodní vody ani seismicita. Objekt se nenachází v poddolovaném území.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při návrhu modernizace objektu byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. U střešního pláště se jedná o § 36, u obvodového pláště o § 31, u výplní otvorů o § 37, obecně pak o § 14 (staveniště), § 17 – 21 (požární bezpečnost), § 23 (denní osvětlení, větrání a vytápění), § 28 (úspora energie a ochrana tepla), § 33 (podlahy, povrchy stěn a stropů), § 47 (ochrana před bleskem).

Při provádění přeložek inženýrských sítí musí být respektována ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V návaznosti na požadavky stanovené v této normě mohou vzniknout další požadavky na další přeložky inženýrských sítí.

Ve Frýdku-Místku

Zpracovatel:								Lukáš Krejčok

Autorizovaný projektant:						Ing. Petr Bezecný