ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH 
MŠ LÍSKOVECKÁ 2850
__________________________________________________

Dokumentace pro provádění stavby

dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

## SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zhotovitel:	PROFSTAV s.r.o.

Družstevní 2288

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 28615735

Investor:	Statutární město Frýdek - Místek

Radniční 1148

738 22  Frýdek - Místek

Místo stavby:	Lískovecká 2850

730 01 Frýdek - Místek

k.ú.: Frýdek 634956

Autorizovaný projektant:

Ing. Petr Bezecný

Anenská 633

Frýdek Místek

738 01

IČ: 120 94 056

ČKAIT: 1101586

Název oboru: pozemní stavby

Zpracoval:	Lukáš Krejčok

Email: krejcok@profstav.cz

- Popis území stavby

    - Charakteristika stavebního pozemku

Objekt má vybavenou infrastrukturu a je napojen kompletně na inženýrské sítě. V prostoru objektu a jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádná zvláštní ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí.

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících komunikacích, objekt je dopravně dobře přístupný.

Pro účely vlastní rekonstrukce nebudou požadavky na trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, jedná se pouze o dočasný zábor po dobu revitalizace.

    - Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V prostoru objektu a jeho bezprostředním okolí se pravděpodobně nenacházejí žádná zvláštní ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí.

    - Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V prostoru objektu a jeho bezprostředním okolí se pravděpodobně nenacházejí žádná zvláštní ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí.

    - Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Na stavbu nepůsobí radon, agresivní spodní vody ani seismicita. Objekt se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.

    - Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební práce na fasádě objektu budou prováděny z větší části z lešení, ke kterému musí být umožněn přístup, a který tak zabírá část okolního pozemku parcely, stejně tak jako skládky odpadu a materiálu na nich umístěných. Přístupem se myslí odvoz stavebního odpadu a dodávky stavebního materiálu na určená místa v okolí objektu. Dále pak přesun hmot mezi stavbou a skládkou apod. Vzhledem k tomu, že budou dotčeny plochy sousedních parcel, budou po dokončení stavebních úprav objektu, uvedeny do původního stavu.

Okolní zeleň kolem objektu nebude poškozena, dle potřeby bude chráněna.

Staveniště bude ohrazeno dočasným oplocením, kde musí být umožněn přístup (příjezd). To se týká také vstupu do samotného objektu. Do něj musí být umožněn bezpečný průchod. Po dokončení musí být i jeho okolí uvedeno do původního stavu.

Území stavby bude zajištěno tak, aby nedošlo k poškození okolních pozemků. Sklady stavebního materiálu budou zřízeny výhradně na ploše určené a vyhrazené pro stavbu. Dle potřeby budou dotčené plochy chráněny podkladními roznášecími deskami. Vše bude po ukončení prací uvedeno do původního stavu. Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníky s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu s bezpečnostními předpisy stanovených zákoníkem práce 262/2006 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Pro potřeby pracovníků v průběhu pracovního dne po dobu výstavby bude rovněž zřízeno jedno nebo více mobilních WC (počet mobilních WC bude upřesněn dle počtu pracovníků stavby tak, aby byly dodrženy příslušné hygienické předpisy), případně bude použito WC v objektu dle dohody investora a zhotovitele.

Pro práce bude použita běžná mechanizace, osobní a nákladní automobily. Bude vyčleněno místo na umístění kontejnerů pro odvoz vybouraných a demontovaných materiálů.

Stavební práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují si speciální bezpečnostní opatření.

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci a stavebních úpravách zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.

    - Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemku se nenacházejí žádné objekty k demolici ani žádné dřeviny ke kácení, asanace také nejsou potřeba.

    - Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nejsou požadavky na zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

    - Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Doprava v okolí objektu není narušena, situace se nezmění. Není třeba úpravy dopravního značení. Nedojde k záboru parkovacích stání. Objekt je napojen na stávající komunikaci.

    - Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Lhůta výstavby a časový postup bude stanoven na základě dohody vybraného dodavatele a investora při uzavírání smlouvy o dílo. Doba trvání stavebních prací bude rovněž záležet na kapacitách vybraného zhotovitele. Podmiňující, vyvolané ani související investice zde nejsou.

- Celkový popis stavby

  - Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba bude prováděna na stávajícím objektu na ulici Lískovecká 2850, Frýdek-Místek, parcela č. 5189/198, který je součástí hromadné bytové zástavby. Jedná se o budovu občanské vybavenosti (mateřská škola).

Staveniště je vyhrazeno na vnějším půdorysu objektu a v částech kolem obvodových stěn a štítů. V místech, kde budou prováděny zateplovacích práce, bude vybudováno ochranné lešení. Vstup do objektu bude chráněn před vlivy stavby, objekt bude při realizaci stavebních prací dále užíván. Přilehlý pozemek je mírně svažitý. Objekt není kulturní památkou ani se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně.

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

Navržené stavební úpravy se soustřeďují na plášť objektu mateřské školy, přilehlé terasy, opravu atiky v rámci zpevnění atiky a opravy trhlin na fasádách objektů.

Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající funkční ani dispoziční řešení objektu, rovněž nebude podstatným způsobem dotčena vegetace v okolí domu, ani přístup k domu.

  - Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o objekt pro zdravotnictví, žádné technologie výroby se zde nebudou nacházet. Provozní, ani dispoziční řešení nebude dotčeno.

  - Bezbariérové užívání stavby

Rekonstrukcí a stavebními úpravami objektů nebudou dotčeny zájmy osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stávající stav bude zachován.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Při stavbě budou dodržovány veškeré související bezpečnostní předpisy, stavební konstrukce jsou navrženy tak, že umožňují bezpečné užívání stavby.

  - Základní charakteristika objektů

    - Stavební řešení

Po stránce architektonické dojde k minimálním změnám ve vzhledu fasády. Dojde k zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem s EPS 70F tl.180 mm(špalety a nadpraží budou zatepleny EPS 70F tl.30mm), sokl bude zateplen soklovým polystyrénem tl.140 mm do úrovně stávajícího soklu. Výplně otvorů zůstanou stávající.

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, toto však musí být odsouhlaseno s investorem a projektantem.

    - Konstrukční a materiálové řešení

Technické řešení je dále specifikováno v části D.1.1 Technická zpráva

    - Mechanická odolnost a stabilita

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části nebo větší stupeň nepřípustného přetvoření nebo poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Pokud se skutečný stav obnažených konstrukcí bude zásadně lišit od navrhovaného řešení, je nutno na stavbu přizvat – v rámci autorského dozoru – statika.

  - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neřeší se.

  - Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je součástí dokumentace.

  - Zásady hospodaření s energiemi

Objekt respektuje požadavky normy ČSN 730540 – 2, případně ostatních souvisejících tepelně-technickým norem.

Údaje klasifikující budovu z hlediska základních užitných hodnot a energetické účinnosti jsou obsahem energetického průkazu budovy.

  - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

V rámci stavby bude dodržována hygiena, vše bude prováděno v souladu s ochranou zdraví a ochranou životního prostředí.

  - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Na stavbu nepůsobí radon, agresivní spodní vody ani seismicita. Objekt se nenachází v poddolovaném území.

Při stavbě bude omezeno na nejnižší možnou míru obtěžování okolí nadměrným hlukem, vibracemi a prachem. Nelze plně vyloučit výskyt zvýšeného hluku, protože se jedná při stavebních úpravách rovněž o demontáže.

- Připojení na technickou infrastrukturu

Stavebními úpravami stavby nedojde k zásahu ani ke změně stávající dopravní a technické infrastruktury. Objekt se nenachází v poddolovaném území, nedochází proto ke stavebním úpravám, které by si vyžadovaly zvláštní zajištění proti vlivům na účinky poddolování.

- Dopravní řešení

Doprava v okolí objektu není narušena, situace se nezmění. Není třeba úpravy dopravního značení. Nedojde k záboru parkovacích stání. Objekt je napojen na stávající obslužnou komunikaci.

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci a stavebních úpravách zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Dřeviny nacházející se v okolí stavby budou chráněny v souladu s normou 
ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Budou respektovány požadavky dotčených orgánů.

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy a likvidovány mimo staveniště.

- Ochrana obyvatelstva

Při stavebním řešení stavby byly dodrženy veškeré základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

- Zásady organizace výstavby

    - Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda pro stavbu bude dle potřeby odebírána buď z rozvodu v objektech za hlavním vodoměrem přes samostatné měření, v případě dohody s investorem bez tohoto samostatného měření, nebo bude v potřebném množství dovážena na stavbu cisternou.

Elektrická energie bude odebírána z rozvodu elektřiny objektu se samostatným měřením. Maximální příkon pro staveniště bude do 50 kW. Ostatní podmínky budou dohodnuty při předání staveniště. V případě dohody mezi investorem a dodavatelem samostatné měření nebude.

    - Odvodnění staveniště

Vzhledem k navržené rekonstrukci, charakteru stavby a způsobu realizace není předmětem řešení.

    - Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Doprava v okolí objektu není narušena, situace se nezmění. Není třeba úpravy dopravního značení. Nedojde k záboru parkovacích stání. Objekt je napojen na stávající obslužnou komunikaci.

    - Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Viz B.1 Popis území stavby, část e)

    - Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Zařízení staveniště i pracovní plocha bude v době realizace řádně oplocena. Přístup na staveniště bude označen tabulkou se zákazem vstupu nepovolaných osob. Stavební materiál bude skladován na vyhrazené ploše na paletách.

Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu s bezpečnostními předpisy stanovených zákoníkem práce 262/2006 Sb., zákonem 309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a NV 591/2006o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Projektová dokumentace v daných možnostech respektuje Vyhlášku 369/2001 Sb.

    - Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Pro účely vlastní revitalizace nebudou požadavky na trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, jedná se pouze o dočasný zábor po dobu revitalizace.

    - Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Během výstavby bude omezeno na nejnižší míru obtěžování okolí nadměrným hlukem, vibracemi a prachem.

Dodavatel stavby je povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, které se zabývají likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

Odpady vyprodukované v průběhu výstavby, zejména při bouracích pracích – zatřídění dle Katalogu odpadů 381/2001.

| Číslo |  | Kategorie | Odhad | Způsob |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druhu | Název druhu odpadu | odpadu | množství | odstranění |
| odpadu |  |  |  |  |
| 17 01 01 17 02 01 | Beton Dřevo | O O | 5,0 m3 2,0 m3 | a a |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 20 kg | b |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O O | 20 kg | a a |
| 20 01 01 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 0503 | O | 50 kg | b |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 100 kg | a |

Označení způsobu odstranění odpadů:

a - předání odpadu externí firmě oprávněné k nakládání s odpady popřípadě odvoz do zařízení k využívání nebo odstranění odpadu

b -  odvoz do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu

Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného orgánu. Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné v podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá odpady, je k jejich převzetí podle zákona oprávněná.

Evidence odpadů:

Průvodce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správními úřadu údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou č.381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební firma zasílá 1 roční hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce tomuto úřadu souhrnně.

    - Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Dojde k odkopu rýhy po obvodu objektu pro provedení zateplení stěn pod úrovní U.T., výkopek bude složen na dočasné deponii na pozemku staveniště a bude použit pro opětovný obsyp a terénní úpravy po dokončení zateplení soklu.

    - Ochrana životního prostředí při výstavbě

Odpady vznikající během stavebních prací budou odváženy a likvidovány mimo staveniště, což bude zajišťovat realizační firma v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Dřeviny nacházející se v okolí stavby budou chráněny v souladu s normou 
ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

    - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Způsob provádění (práce ve výškách při použití lešení, za provozu) klade zvýšené nároky na organizaci práce a dodržování vyhlášek a nařízení o bezpečnosti práce.

Při provádění stavby musí být dodržovány základní předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany.

Přehled vybraných základních předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany:

- Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

- Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhl. č. 98/1982 Sb.

- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

- Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynového zařízení ve znění NV 352/2000 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBU č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

- Vyhláška ČÚBP a ČBU č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

- Vyhláška ČÚBP a ČBU č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění NV 591/2006 Sb., a vyhl. č. 207/1991 Sb., NV 352/2000 Sb.

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

ČSN EN 50110-1 ed. 2: Obsluha a práce na elektrických zařízeních

TNI 34 3100 : Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k

ČSN EN 50110-1 ed. 2

ČSN EN 50110-1 ed. 3: Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Část 1: Obecné požadavky

- Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

- Nařízení vlády. č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Zákon 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- K zákonu 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související	předpisy

    - Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se. Zůstává stávající.

    - Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Doprava v okolí objektu není narušena, situace se nezmění. Není třeba úpravy dopravního značení. Nedojde k záboru parkovacích stání. Objekt je napojen na stávající obslužnou komunikaci.

    - Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Způsob provádění (práce ve výškách) klade zvýšené nároky na organizaci práce a dodržování vyhlášek a nařízení o bezpečnosti práce.

Při provádění stavby musí být dodržovány základní předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany.

    - Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby:		Není specifikováno

Ukončení stavby:		Není specifikováno

Lhůta výstavby a časový postup bude stanoven na základě dohody vybraného dodavatele a investora při uzavírání smlouvy o dílo. Ze strany projektanta je odhadována celá doba trvání stavebních prací na dobu čtyř měsíců od jejich zahájení. Doba trvání stavebních prací bude rovněž záležet na kapacitách vybraného zhotovitele.

Ve Frýdku-Místku, březen 2016

Zpracoval:								Lukáš Krejčok

Autorizovaný projektant:						Ing. Petr Bezecný