Workoutové hřiště - areál ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 570

Technická specifikace

Obsahem je realizace workoutového hřiště včetně dopadových ploch, které bude součástí sportovního areálu Základní školy Frýdek-Místek, ČSA 570, která bude sloužit jak pro žáky školy, tak pro širokou veřejnost. Obsahem je i zajištění projektové dokumentace a inženýrská činnost.

Umístění a rozsah:

- parc.č. 1535/228, k.ú. Místek  - vnitřní travnatá část běžeckého okruhu vedle multifunkčního hřiště sportovního areálu ZŠ F-M, ČSA 570,

- rozsah hřiště - zastavěné plochy (dopadové zóny): 70 – 85 m2,

- V uvedené ploše se nenacházejí inž. sítě cizích vlastníků. Pro potřeby vydání územního souhlasu není vyžadováno vyjádření vlastníků inž. sítí,

- sportovní hřiště je odvodněné drenáží, jež by stavba měla reflektovat, popř. zajistit její posun (provedení stávající drenáže je uvedeno v příloze).

Požadavky na provedení workoutové sestavy a fitness prvků:

Konstrukce:

- ocelová konstrukce s minimálně dvojitým nátěrem (komaxit), výška konstrukce cca 2,5m,  tl. min. 3 mm

- nerezové úchopové prvky (hrazdy) tl. min. 3 mm

- bezpečnostní - antivandalní objímkový úchytný systém prostřednictvím objímek s možností variabilního výškového nastavení

Veškeré workout konstrukce musí být v souladu s normou EN 16630 Venkovní fitness zařízení (dodavatel doloží doklady stvrzující soulad, certifikaci fitness prvků)

Workoutová sestava bude obsahovat minimálně tyto prvky:

- hrazdy (min 7x, v různých výškách)

- půlená hrazda

- w-bar

- bradla

- pole dance tyč

- žebřina

- šikmá žebřina

- horizontální žebřiny - monkey bar

- stalky – malá bradla

- polohovatelná otočná lavice pro trénink břicha apod.

- tří stupňovaná lavice (schody)

…

informační tabule včetně tréninkových návodů na cvičení a návštěvního řádu

Požadavky na dopadovou plochu:

Umělá dopadová plocha (litý EPDM granulát) splňující normu EN 16 630 vč. obruby.

Rozsah dopadové plochy: 70 – 85 m2

Součásti ceny je i zajištění staveniště – veřejného prostranství (oplocení popř. hlídání), zajištění bezpečného pojezdu přes umělou plochu běžecké dráhy a uvedení okolního terénu staveniště a příjezdových ploch do původního stavu.

Plocha hřiště je odvodněna drenáží, jež by stavba měla reflektovat, popř. zajistit její posun (provedení stávající drenáže je uvedeno v příloze).

Záruční doba: 	60 měsíců od předání díla