OBSAH:

GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY	3

PODZEMNÍ  VODA	3

SEISMICITA, VLIV DŮLNÍ ČINNOSTI	3

A	popis navrženého konstrukčního systému stavby	4

b	navržené materiály a hlavní  konstrukční  prvky	5

B.1	Navržené materiály	5

B.2	Základové  konstrukce	6

B.2.1	Základové patky a pásy.	6

B.2.2	Piloty CFA a základové pásy (převázka).	6

B.3.1	Stěny, sloupy	8

B.3.2	Stropní desky a deskové trámy, příčle ,průvlaky, věnce	8

B.3.3	Schodiště	9

B.4.1	Sloupy-venkovní	9

c	užitná, klimatická zatížení	9

d	Zvláštní, neobvyklé konstrukce a technologické postupy	10

D.1	Zemní práce	10

D.2	Protikorozní opatření	10

D.3	Ochrana proti bludným proudům	11

E	Zajištění stavební jámy	11

F	technologické podmínky  postupu  prací	11

F.1	Zásady betonáže	12

F.2 	Provádění železobetonových monolitických konstrukcí	12

F.3 	Odbedňování a zatížení	13

F.4	Otvory	13

F.5	Příprava povrchů ocelových konstrukcí	14

F.6	Nátěrový  systém	14

F.7	Protipožární ochrana OK	15

G	Zásady  pro  provádění  bouracích  a  podchycovacích  prací	15

H	požadavky  na  kontrolu  zakrývaných  konstrukcí	16

i	seznam použitých podkladů, norem, techn. předpisů, odborné literatury	16

Použité normy, technické předpisy a literatura	16

j	popis výpočtových metod a použitých výpočtových programů	17

k	požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby	17

# GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

# PODZEMNÍ  VODA

# SEISMICITA, VLIV DŮLNÍ ČINNOSTI

Geologická poměry na lokalitě určuje komplex kvartérních fluviálních sedimentů. Přímé podloží kvartérních uloženin tvoří eluvia zvětralých jílovců frýdeckých vrstev, jejichž povrch se v prostoru zájmové lokality nachází v úrovni 3,4-5,4 m p.t.. Na erozní povrch předkvartérního podloží nasedají fluviální písčité štěrky v mocnosti cca 1,5-3,0 m, které jsou částečně zvodněné. V nadloží štěrkovitých zemin byly zastiženy fluviální pisčité jíly a jílovité písky o mocnosti 0,6-1,3 m. Nejmladší zeminy zastižené v zájmovém území představují antropogenní navážky. Ty byly ověřeny nově realizovanými sondami v mocnosti až 2,6 m v závislosti na konfiguraci terénu. Ve svrchní části jsou navážky mimo zpevněné plochy tvořeny humózní vrstvou.

Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě litologie a geomechanických vlastností vyčleněny následující geotechnické typy zemin:

GT1 - antropogenní navážky

GT2 - fluviální jíly a písky

GT3-  fluviální štěrky

GT4-  eluviální jíly

Hladina podzemní vody byla aktuálně zjištěna v úrovni 284,08-284,45 m n.m. . Podzemní voda vykazuje na kovové konstrukce velmi vysokou agresivitu (IV) vlivem vodivosti. V případě vodostavebního betonu podzemní voda nevykazuje agresívní účinky.

Ustálená hladina podzemní vody se nachází v úrovni 2,15-3,72 pod terénem.

Z hlediska založení představují fluviální písčité štěrky GT3 dostatečně únosnou a málo stlačitelnou základovou půdu - z tohoto důvodů je založení objektu situováno v obou případech (plošně- základové patky , hlubině-piloty) do zmíněných štěrků GT3.

V případě otevření základové spáry na úroveň povrchů štěrků je nutno počítat s přítokem podzemní vody do výkopu a je nutno počítat s jejím snižováním, popř. s betonáži (piloty) pod úrovni vody. Z tohoto důvodu je vhodné provádět základové konstrukce mimo srážkově aktívní období (zejména jarní tání).

Vliv důlní činnosti - zájmové území leží v chráněném ložiskovém území Hornoslezské pánve (č. 14400000) , lokalita se nachází v pásmu C2, která zahrnuje plochy bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

Vyjádření vlivu místních základových poměrů na seismické zatížení byl stanoven typ základové půdy , hodnota součinitele podloží S a hodnota referenčního zrychlení základové půdy agR  pro typ základové půdy se pohybuje v rozmezí 0,1-0,12 g. Zájmové území náleží pro typ základové půdy E. Pro výpočet vodorovného seismického zatížení spektra pružné odezvy typu 1.

# A	popis navrženého konstrukčního systému stavby

Předmětem této dokumentace je stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce stavebního objektu, který se skládá z třípatrové budovy ke které navazuje jednopatrový objekt o dvou celcích.

Mezi objekty není objektová dilatace ale jsou kloubově spojeny což umožňuje natočení kolem horizontální osy (rozdílné sedání budov) a zároveň umožňuje vodorovný posun (smršťování stropních konstrukcí).

Jedná se o třípodlažní  objekt  obdélníkového půdorysu tvořenou železobetonovou prostorovou skeletovou konstrukcí, tvořenou  sloupy , deskami zesílených v místě sloupů deskovými průvlaky a příčlemi . V 1 NP jsou situovány tři kruhové ocelové sloupy. Na zmíněné příčle je navržená dřevěná plnostěnná konstrukce tvořící nosnou konstrukci střechy (viz samostatná část statiky).

Uvnitř objektu je koncipováno dvouramenné schodiště. Celý objekt je ztužený pomocí výtahové šachty, která tvoří v součinnosti s příčnou schodišťovou stěnou ztužující komplex. Založení objektu je na základových patkách , výplňové obvodové keramické zdivo pak na základových pásech.

Navazující jednopodlažní objekt sestává z příčných a podélných nosných stěn (keramické zdivo) a střešní žb monolitické desky (šatny) nebo žb monolitického věnce (průvlaku). Zastřešení halové části se provede pomocí dřevěných příhradových vazníků. Objekt je založen na vrtaných pilotách , mající ve zhlaví svazující žb monolitický pás (převázku).

Celkové řešení stavby odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu, tak jak je uvedeno ve vyhlášce 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj  o technických požadavcích na výstavbu.

Jako výchozí podklady pro zpracování tohoto stavebně technického řešení byly použity :

- Dokumentace k územnímu řízení, zpracovatel OSA projekt s.r.o.

- výkresové pracovní podklady profesních části pro fázi DSP

- závěry z pracovních porad k projektu stavby.

- platné normy a předpisy

Projektová dokumentace - Ing.arch. Tomáš Janča , Iva Sotolová

Inženýrsko geologický průzkum  - Geoservices Ing. David Muška , 11/2016

Korozní průzkum - návrh protikorozní ochrany - Sonnek Petr , 11/2016

Radonový průzkum  - zpracovatel fy RADKONTROL s.r.o, 6/ 2017

Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení - zpracovatel fa NV PRO-PO , Ing. S. Baranová 11/2017

Hodnoty reakcí střešní  dřevěné konstrukce- Ing. Václav Skopek

# b	navržené materiály a hlavní  konstrukční  prvky

## B.1	Navržené materiály

Veškeré navržené konstrukční materiály nosných konstrukcí jsou popsány na příslušných výkresech tvaru. Požadovaná jakost materiálů je podrobně stanovena na jednotlivých výkresech a v popisu jednotlivých konstrukcí.

Materiály konstrukčních prvků musí mít minimálně stejné vlastnosti jako zde uvedené :

Ocelové konstrukce – ocel S 355

Podkladní beton pod železobetonovými konstrukcemi

- Beton ČSN 206-1, Změna Z3, C12/15 - X0

Železobeton ve styku se zeminou-základové pásy

- Beton ČSN 206-1, Změna Z3, C25/30 -XC2

Železobeton ve styku se zeminou-piloty

- Beton ČSN 206-1, Změna Z3, C35/415 - XA3 (V4)

Železobeton bez styku se zeminou

- Beton ČSN 206-1, Změna Z3, C30/37 - XC1

Betonářská výztuž – B500B ( 10 505 - R ) nebo KARI sítě

## B.2	Základové  konstrukce

### B.2.1	Základové patky a pásy.

Založení hlavního třípatrového objektu se provede plošně naželezobetonových základových patkách  tl. 1000 mm . Základová spára je situována cca 1500 mm  od přilehlého terénu . Pod patkami bude proveden štěrkový hutněný polštář o mocnosti ca 1000 mm jehož spodní úroveň bude korespondovat se stávající podlahou podsklepené části.

Základové patky  budou železobetonové z betonu tř. C 30/37- XC2, vyztužené vázanou výztuží B500-krytí 40mm. při spodním líci v obou směrech.

Základové pásy  budou železobetonové z betonu tř. C 30/37- XC2, vyztužené vázanou výztuží B500-krytí 40mm.  Výztuž základových pásů prochází přes základové patky a tvoří spolu jednolitý celek, jehož betonáž je nutno provést bez přerušení.

Podkladem pod patky bude hutněný štěrkový  polštář(frakce 0-32 mm) o mocnosti min. 1,0 m , který bude plošně proveden pod celou hlavní budovou skeletu. Polštář se musí zhutnit pro Id = 0,98  a musí se provést kontrolní měření Edef,2 /Edef,1 = 2,5 .

Založení sousedního jednopodlažního zděného objektu bude provedeno pomocí  pilot (CFA) o průměru 900 mm v rozteči 1175 - 4085 mm , které budou vetknuté do vrstvy hlinitého štěrku (G3) 300 mm .

### B.2.2	Piloty CFA a základové pásy (převázka).

Založení jednopodlažního objektu (šaten a kulturní sál)  je navržen na vrtaných pilotách typu CFA v délce cca 3-4 m podle situace. Piloty jsou uvažovány jako vetknuté do štěrkové vrstvy cca 300 mm.

Piloty se provedou o průměru 900 mm proměnlivé  délky, potřebná hloubka vetknutí v která se určí při realizaci za účasti autorizovaného inženýra pro geotechniku.

Výpočet předpokládá provedení pilot metodou CFA.

Beton pilot bude obsahovat vhodnou rekrystalizační přísadu - množství přísady dle technologického předpisu výrobce. Beton je navržen jako vodostavební.

Vrty pro piloty

Po otevření výkopové jámy se z úrovně dna výkopové jámy -1,23 m bude provádět vrtání vlastních kruhových pilot. Vzhledem k rozbřídavému charakteru zemin (navážky) bude základová spára v rámci zemních prací upravena tak , aby byla únosná i pro pojezd těžkými mechanismy.

Průměr vrtaných pilot byl zvolen standardní 900 mm. Před započetím vrtacích prací musí být rekognoskovány veškeré podzemní překážky, zejména inženýrské sítě a v případě potřeby přeloženy. Investorem bude ve stavebním deníku potvrzeno, že se v prostoru vrtacích prací nevyskytují žádné podzemní překážky.

Celková délka pilot je předpokládána cca 3,0-4,0 m, tj. tak, aby byly piloty bezpečně navrtány do úrovně štěrku.

Polohopisná odchylka svislé piloty v úrovni vrtání nesmí být větší než:

0,1 m pro piloty s průměrem větším nebo rovným 900 mm

Betonáž pilot

Betonáž pilot musí být prováděna tak dlouho, až všechen znečištěný beton z horní části piloty přeteče přes projektovanou úroveň hlavy piloty. Betonáž se ukončí cca 0,3 m nad projektovanou hlavou piloty a znehodnocený beton se odbourá s mimořádnou opatrností, aby se zabránilo vytvoření trhlin v betonu. Vrt se přitom musí na celou délku vyplnit tak, aby vznikl průběžný monolitický betonový dřík na celou délku piloty bez pracovních spár.  Po betonáži piloty a vytažení pažnic následuje úprava hlavy piloty .

Odborný dohled

Při vrtání bude zajištěn odborný dozor zodpovědným pracovníkem (geotechnikem), který mimo jiné vyhodnotí skutečně zjištěné geotechnické podmínky, zejména skutečná hloubka fluviálních štěrků GT3 (G3 G-F) aby nedošlo k protlačení piloty až do méně únosné vrstvy , která se nachází ve spodní části.. Pokud se skutečně zjištěné geotechnické podmínky budou lišit od předpokladů v projektu, musí být ve spolupráci s projektantem učiněny potřebné úpravy za účelem dosažení požadované únosnosti pilot.

### B.3.1	Stěny, sloupy

Stěny o tl. 250,300 (výtahová šachta, ztužující-schodištová stěna)    budou železobetonové z betonu tř. C 30/37- XC1, vyztužené vázanou výztuží B500-krytí 25mm.

Sloupy 300/300 (třípatrový objekt) , 304/304 - ve tvaru kosočtverce (víceúčelová hala)   budou železobetonové z betonu tř. C 30/37- XC1, vyztužené vázanou výztuží B500-krytí 25mm.

### B.3.2	Stropní desky a deskové trámy, příčle ,průvlaky, věnce

Stropní desky budou ze železobetonu třídy C 30/37 – XC1 vyztužené vázanou výztuží B 500 . Tlouštka desek činí 250 mm . Krytí hlavní výztuže u obou povrchů bude 25 mm. Stropní desky  jsou doplněny o  tzv  ,,zesilující trámy,, (deskové průvlaky) šířky 300 mm a proměnlivé výšce 600-900 mm. Deska a trámy tvoří jednolitý celek  a betonáž se provede  bez vodorovného přerušení.

Zhlaví nosných stěn u jednopodlažní části tvořeno žb monolitickou deskou (šatny) na kterou navazuje věnec-překlad šířky 300 mm a výšky 330/600  a průvlak 300/1100 (700). Zmíněné konstrukční prvky bude ze železobetonu třídy C 30/37 – XC1 vyztužené vázanou výztuží B 500 . Krytí hlavní výztuže u obou povrchů bude 25 mm

Vybrané plochy ŽB stropní nebo střešní desky  mohou být  rovněž provedeny jako pohledový beton dle architektonického návrhu a technických pravidel ČBS 03. Z tohoto důvodu nutno stěny a strop bednit vhodným bedněním, vhodným technologickým postupem za příznivých klimatických podmínek. Po odbednění nutno povrch ošetřovat v souladu s prováděcími normovými předpisy.

Vodorovné žb konstrukce jsou posouzeny pro kvazistálou kombinaci - hledisko vzhledu a obecné použitelnosti - maximální průhyb L/250 vzdálenosti podpor.

### B.3.3	Schodiště

Schodiště deska bude ze železobetonu třídy C 30/37 – XC1 vyztužená vázanou výztuží B 500 . Tlouštka desky (bez nadbetonovaných stupňů)  je 130 mm , mezipodesty pak 180 mm.. Krytí hlavní výztuže u obou povrchů bude 25 mm. deskové. Výstupní ramena a mezipodesty jsou vetknuté do schodištové stěny (konzoly) a betonáž stěny , ramene a mezipodesty se provede současně bez přerušení.

B.4	Ocelové konstrukce nadzemní části haly

### B.4.1	Sloupy-venkovní

Sloupy (3 ks)  jsou navrženy z válcovaného materiálu jako bezešvé kruhové profily (TR. 273/10) z vysokopevnostní oceli S 355. Zhlaví a pata sloupů je opatřena roznášecí (patní) deskou tl. 30  (S 355).

Kotvení sloupů je zajištěno pomocí betonářské oceli , která je přivařena k roznášecí desce.

# c	užitná, klimatická zatížení

Specifikace užitných, klimatických, sněhových a větrných podmínek v rámci stavebního pozemku:

Užitné zatížení – kancelářské plochy kategorie B		2,5  *   1,5 kN∙m-2

Užitné zatížení – učebna C1					3,0  *   1,5 kN∙m-2

Užitné zatížení – terasa kategorie C5				5,0  *   1,5 kN∙m-2

Užitné zatížení – schodiště kategorie A				3,0  *   1,5 kN∙m-2

Užitné zatížení – hygienické uzel A				1,5  *   1,5 kN∙m-2

| Klimatické podmínky: | Mírně teplá klimatická oblast (začlenění dle ČSN EN 1991-1-5:200) |
| --- | --- |
| Sněhové podmínky: | III. Sněhová oblast Charakteristická hodnota zatížení sněhu :sk = 1,11 kNm-2 (dle sněhové digitální mapy ČHMU) (začlenění dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006) |
| Větrné podmínky | III. Větrová oblast Rychlost větru (oblast Chyba! Chybné propojení.): vb,0 = 25,00 m∙s-1 Kategorie terénu Chyba! Chybné propojení.: Maximální charakteristický tlak větru: qp = 1,00 kN∙m-2 (začlenění dle ČSN EN 1991-1-4:2007) |
| Seismicita | Referenčním zrychlením základové půdy ag = 0,10 – 0,12 g (začlenění dle ČSN EN 1998-1) |

Zatížení od střešní konstrukce je převzato z výpočtu střešní konstrukce - viz Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce.(Ing. Skopek)

# d	Zvláštní, neobvyklé konstrukce a technologické postupy

## D.1	Zemní práce

Naražená hladina podzemní vody se nachází v hloubce - 3,72 m od 0,000 (284,08 m n.m.) a nebude tedy ovlivňovat založení části stavby vyjma pilot.

Podkladem pod základové patky bude hutněný štěrkový  polštář (frakce 0-32mm) o mocnosti min. 1,0 m , který bude plošně proveden pod celou hlavní budovou skeletu. Polštář se musí zhutnit pro Id = 0,98  a musí se provést kontrolní měření Edef,2 /Edef,1 = 2,5 .

## D.2	Protikorozní opatření

Z jednotlivých korozních měření a kritérii  vyplývá , že posuzovaná oblast z hlediska úložných kovových zařízení se nachází v prostředí ,,zvýšené,, korozní agresivity (III. skupina dle ČSN 03 8375) , s ohledem na brzkou elekrifikaci tratě ČD byla pro stavbu doporučena agresivita ,,velmi vysoká,, (IV. skupina).

Primární ochrana základových konstrukcí (patky, pásy) - krytí výztuže 40 mm , piloty 50 mm. U pilot je předepsán vodostavební beton.

Sekundární ochrana  - použití vhodné rekrystalizační hmoty,  která se použije v případě všech základových konstrukcí (patky, deska, piloty, převázka). Betonové základové konstrukce opatřit 3xasfaltovým izolačním lakem.

Výztuž základů bude povařena.

## D.3	Ochrana proti bludným proudům

V rámci vyhodnocení korozního průzkumu se konstatuje, že z jednotlivých korozních měření a kritérií uvedených v ČSN 03 8375 a ČSN 03 8350 vyplývá, že posuzovaná oblast z hlediska úložných kovových zařízení se nachází v prostředí „ velmi vysoké „ korozní agresivity. (IV. skup. dle ČSN 03 8375, tab.1). Stavební objekt bude zabezpečen dle ČSN 03 8350, čl. D1-8 primární a sekundární pasívní ochranou před korozí.

Základové ŽB konstrukce  budou chráněny  foliovou hydroizolací, nebo budou od půdy chráněny třívrstvým nátěrovým systémem - asfaltovým lakem. Při uložení ocelových potrubí v oc. chráničkách bude použito nevodivé uložení a utěsnění čel chrániček dle požadavků ČSN 03 8376. Vnější uzemňovací rozvody budou prováděny páskem 2 x FeZn 30x4 mm uloženým v cementové maltě o min. tl. 5 cm dle ČSN 03 83 50, spoje v zemi budou prováděny zásadně svárem. Při provádění stavebních  prací je nutno provádět kontrolní měření korozním specialistou a  z kontrolních měření následně pořizovat protokoly .

# E	Zajištění stavební jámy

V místě šaten a víceúčelové haly (jednopodlažní část) bude provedena výkopové jáma do úrovně

-1, 230 se sklonem stěn 1:1. Dno výkopu se upraví pojezdem válce se zaválcováním štěrkodrti fr.0/32 mm a bude řádně ochráněno před vnějšími vlivy a zavodněním. Po provedení výkopu bude provedeno zhodnocení aktuálních parametrů zemin na základě provedených zkoušek  a upřesněny typy úprav základové spáry a jejich rozsah. Způsob úpravy podloží určí na místě geotechnik, na základě zjištěných skutečností

# F	technologické podmínky  postupu  prací

Zrání veškerých betonových konstrukcí musí odpovídat příslušným normám, konstrukce lze odbednit až po dosažení potřebné pevnosti. Před dosažením potřebné pevnosti lze zatížit pouze podepřené konstrukce. Konstrukce, které by se mohly trvale deformovat nelze zatížit před dosažením potřebné pevnosti.

## F.1	Zásady betonáže

Konzistence betonové směsi S3.

Zpracování a uložení betonové směsi se bude řídit obecně platnými předpisy pro tenkostěnné a plošné betonové konstrukce. Beton stropních desek bude po uložení zhutněn vibrováním příložnou deskovou vibrační lištou. Je bezpodmínečně nutné zohlednit tloušťku desky před vibrováním – po vibraci si deska ,,sedne,, tzn. , že je nutno patřičně zvětšit tloušťku betonové vrstvy položenou do bednění tak, aby výsledná tloušťka desek po zhutnění odpovídala projektu.

Vertikální ani jiné přerušení při betonáži stropních desek, trámů, průvlaků a věnců není možné - betonáž musí proběhnou v celé části kontinuálně bez přerušení. Betonáž vertikálních prvků (stěn, sloupů, schodišť) je možné provádět po částech ale přerušení je možné pouze  v místech kde jsou ve výkresu vyznačeny pracovní spáry.

Viditelné části betonových konstrukcí (pouze vybrané plochy, kterou specifikuje architekt) jsou provedeny v pohledové kvalitě betonu dle technických pravidel ČBS 03- Pohledový beton.

Rozvody a prostupy inženýrských sítí jsou řešeny dle příslušných jednotlivých profesí.

Při betonáži vodorovných konstrukcí nutno postupovat tak, aby byly zmírněny účinky smršťování na konstrukci. Zejména je vhodné použít vhodnou recepturu betonové směsi a konzistenci směsi s co nejnižším vodním součinitelem.

Železobetonové konstrukce musí být provedeny výhradně ze systémového bednění, hrany budou sraženy pomocí systémových plastových lišt. Pečlivou montáží a převzetím bednění před zahájením betonáže je třeba předejít případným nerovnostem povrchu, a netěsnostem. Plochy po odbednění budou hladké, očištěné – ostřiny, hnízda, kaverny a stopy po unikajícím cementovém mléku nejsou přípustné. Povrch bude sjednocen omytím a penetrací.

## F.2 	Provádění železobetonových monolitických konstrukcí

Obecné zásady pro technologii provádění železobetonových konstrukcí se řídí platnými normami ČSN EN 206-1 Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda a ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení. Při provádění betonářských prací je nutno dodržovat požadavky těchto norem (zejména s ohledem na ošetřování betonu) a předpisů bezpečnosti práce. Dále jsou uvedeny některé specifické požadavky, které je nutno navíc při provádění prací dodržet.

Bednění konstrukce – bednění pro betonáž nosné konstrukce musí zajistit požadovanou stabilitu a únosnost po dobu provádění betonářských prací a ošetřování betonu. Pro bednění bude použito některé z osvědčených typů tzv. systémového bednění , pro jeho návrh a montáž budou dodrženy technologické postupy výrobce.

Vázání betonářské výztuže – nosná výztuž všech železobetonových konstrukcí je navržena jako vázáná, pokud není na výkresech výslovně uvedeno jinak. V případě svařování výztuže nutno svařitelnost výztuže doložit atestem. Svárový spoj nesmí snížit únosnost betonářské výztuže.

Při vázání betonářské výztuže musí být zajištěna prostorová stabilita betonářských vložek tak, aby při betonáži zůstala zachována jejich projektovaná poloha v nosné konstrukci. Podkladem pro vázání výztuže jsou armovací výkresy a dodržování konstrukčních zásad (stykování výztuže přesahem, krycí vrstvy, vzdálenost mezi pruty atd.). Rektifikace horní výztuže desek – pomocí distančních (hadovitých)  žebříků, distance spodní výztuže, systémovými  betonovými podložkami 4 ks/m2.

V místě pracovních spár bude do bednění nabita trojúhelníková lišta pro začištění pracovní spáry. Před zahájením betonáže dalšího úseku musí být pracovní spára řádně očištěna a opatřena spojovacím tzv. adhezním můstkem pro zajištění spojení staršího a nového betonu.

## F.3 	Odbedňování a zatížení

Pro zatížení vybetonované železobetonové konstrukce je rozhodující nárůst pevnosti betonu, který však závisí na řadě faktorů (složení betonové směsi, přísady pro urychlení tvrdnutí betonu, teplota a vlhkost prostředí, atd.).

Vzhledem k poměru nahodilého zatížení a vlastí hmotnosti je pro zatížení bez podstojkování obecně předepsáno dosažení minimálně 75% pevnosti betonu po 28 dnech. Dosaženou pevnost betonu na staveništi je nutno kontrolovat vhodnou nedestruktivní metodou (např. Schmidtův tvrdoměr).

Vzhledem k tomu, že vliv dotvarování betonu na nárůst průhybu konstrukce je značně ovlivněn počátkem zatížení mladého betonu, doporučujeme dobu zatížení a odstojkování zvolit od betonáže co nejdelší.

## F.4	Otvory

Případné dodatečné otvory pro vedení instalací budou provedeny pomocí vrtání jádrovými vrty.  Při provádění prostupů větších průměru (nad 100 mm) nutno přehodnotit statiku dotčených konstrukcí. Vrtání je nutno provádět mimo hlavní nosnou výztuž.

## F.5	Příprava povrchů ocelových konstrukcí

Povrch tryskaný dle ČSN EN ISO 8501-4:1992 Ruční a strojní čištění ocelovým kartáčem dle ISO 8504-3. Povrch , který nebyl tryskán a má být opatřen nátěrem, musí být zbaven volných okují, prachu, mastnoty a oleje a očištěn ocelovým kartáčem. Tryskání povrchu budou použity tryskací prostředky vhodné pro požadovanou povrchovou úpravu.

Odmaštění			SO 8504:1992(E) SSPC  SP1

Ruční čištění			SO 8501-1:1998 SSPC SP2

Mechanické  čištění 		ISO 8501-1:1998 SSPC SP3,SP11

Tryskán                                   ISO 8501-1:1998 SSPC SP6 (běžné atm. podmínky)

Povrch tryskat na stupeň Sa 2,5 – čištění tryskáním na téměř čistý kov.

Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy

Znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo

pásů.

## F.6	Nátěrový  systém

Dle ČSN EN ISO 12944

Pro ocelovou konstrukci doporučuji použit nátěrový systém do prostředí se stupněm korozní agresivity atmosféry dle ČSN EN ISO 12944-2. Stupněm korozní agresivity C3-střední. Nátěrový systém, včetně barevného řešení, je třeba konzultovat v rámci platných ČSN mezi GP, dodavatelem a investorem, upřesním se ve smlouvě.

Očekávána životnost nátěru se požaduje střední (M) 5-10 let.

Aby byla zajištěna co možná nejdelší životnost a ochrana účinnost nátěrů, je vhodné pokud možno co největší počet vrstev , popř. celý nátěrový systém zhotovit v dílně.

Po ukončení montáže na stavbě je nutno opravit všechna poškození, následně nanést na celé stavební dílo vrchní vrstvu nátěrového systému na pohledových částech konstrukcí.

Nátěry aplikovat v souladu s podmínkami určenými výrobcem nátěrové hmoty.

Základní vrstva  - tlouštka 40 μm

Krycí vrstva -       tlouštka 40 μm

Krycí opravný-     tlouštka 40 μm

Nátěr obnovit při viditelné korozí > 5% povrchu chráněné plochy.

## F.7	Protipožární ochrana OK

Ocelová konstrukce (tři ks venkovních sloupů)  splňuje požadavek požární odolnost R15 DP1 a nemusí být  jinak protipožárně chráněn.

# G	Zásady  pro  provádění  bouracích  a  podchycovacích  prací

Hlavní část budovy je situována na místo stávající zděné stavby, která bude odstraněna , ponechána bude pouze podlaha podsklepené části ale pouze v případě, že min vzdálenost mezi horní úrovni podlahy a spodní plochou základových patek (-1,23) bude činit min. 1000 mm pro provedení hutněného násypu. V opačném případě bude nutno podlahu rovněž vybourat.

Vzhledem k zajištění stability stávající pěší komunikace nelze provést bourání kontinuálně v plném rozsahu. Ve dvou přilehlých stranách budovy (uliční strany)  se ponechají stávající vnější obvodové suterénní cihelné stěny šířky 1000 mm až do výše 600 mm nad úroveň podlahy 1.NP, která spolehlivě přenese vodorovné účinky zemního tlaku a chodců. V místě budoucích základových patek zasahujících do zdiva se stěna postupně odstraní v potřebné šířce, která koresponduje se šířkou základové patky a pro zachycení zeminy se  provede vodorovné dřevěné pažení (trámky 100/100) postupně od zhlaví stěny k patě.  Teprve pak lze provést betonáž patek, které zasahují do stávající obvodové cihelné stěny.

Po provedení zmíněných patek se realizuje  hutněný štěrkový násyp až do výše podkladního betonu.

Stávající obvodová  suterénní stěna nebude bourána a zůstane jako součást zemního  tělesa.

# H	požadavky  na  kontrolu  zakrývaných  konstrukcí

Výztuž veškerých železobetonových konstrukcí bude před betonáží prohlédnuta technickým dozorem investora, v případě pochybností bude přizván projektant. Kvalita betonu bude garantována zkouškami provedenými v betonárně, přesto doporučuji nechat provést namátkově zkoušky i stavbou.

# i	seznam použitých podkladů, norem, techn. předpisů, odborné literatury

Konstrukce jsou navrženy dle platných ČSN a EN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.

## Použité normy, technické předpisy a literatura

[1]	ČSN EN 1990 		Zásady navrhování konstrukcí

[2]	ČSN EN 1991-1-1 	Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení- 		                                                   		Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

[3]	ČSN EN 1991-1-3 	Zatížení konstrukcí- Část 1-3: Obecná zatížení- Zatížení sněhem

[4]	ČSN EN 1991-1-4 	Zatížení konstrukcí- Část 1-4: Obecná zatížení- Zatížení větrem

[5]	ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a                                 				            pravidla pro pozemní stavby

[6]       ČSN EN 1992-1-1           Navrhování betonových konstrukcí

Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[7]	ČSN EN 1998-1-1	Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná 						pravidla,  seizmické zatížení a pravidla pro pozemní stavby

[8]       ČSN EN 1997-1              Navrhování  geotechnických konstrukcí

Část 1-1: Obecná pravidla

# j	popis výpočtových metod a použitých výpočtových programů

Výpočet železobetonových a ocelových konstrukčních prvků haly je proveden podle EC pomocí programu NEXIS 3.40.11, který využívá pro výpočet vnitřních sil metodu konečných prvků. Tento program provádí výpočet vnitřních sil a napětí v konstrukci pro jednotlivé zatěžovací stavy, jejich kombinace a posouzení prvků konstrukce.

Výstupem obou programů jsou numerické tabulky a  izopásma vnitřních sil, deformací a  ploch výztuže železobetonových konstrukcí. Do statického výpočtu jsou vloženy pouze nezbytně nutné výstupy, vzhledem k rozsahu by kompletní výstup byl naprosto nepřehledný a pro kreslení výztuže naprosto nepoužitelný.

Výpočet železobetonových základových konstrukcí je proveden podle EC pomocí programu Geo 14 – Patky  a Geo 18 - Piloty .

# k	požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat návrh výztuže všech prvků železobetonové konstrukce a zabudovaných kotevních prvků. Rovněž tak konstrukční výkres ocelových konstrukcí.

Výkresy budou obsahovat rovněž nezbytné výkresy tvarů žb konstrukcí, které nejsou ve stavební části.