ZEKAN, spol. s r.o.,zeměměřická kancelář, tř. 28. října 1639, 73801 Frýdek - Místek, tel. 558 436 239

**************************************************************************************

Zakázka č. 37/2018

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Název zakázky:	Polohopisné a výškopisné zaměření v okolí 5 ZŠ v k. ú. Frýdek

Zaměřil:			ZEKAN, spol. s r.o., zeměměřická kancelář, Frýdek - Místek

Obec:			Frýdek-Místek

Katastrální území:	Frýdek

Souřadnicový systém  -  S – JTSK

Pro podrobné zaměření byly použity měřické body (čísla 4001, 4002, 4003),  které byly určeny metodou GNSS.

Některé podrobné body byly změřeny přímo metodou GNSS.

Výškový systém  -  Balt p.v.

Výškově bylo zaměření napojeno na měřický bod č. 4001, 4002, 4003.

Zaměření : 	  Předmětem zaměření byly komunikace, chodníky, stromy, pařezy, šachty,  terénní hrany, dopravní značky a rozhraní kultur.

Kancelářské práce : zaměřené hodnoty byly zpracovány programem GEUS W 22.0. Vytvořené situace

v M 1 : 300 byly vykresleny plotrem na papír a taky byly dodány ve formátu DWG.

Použité přístroje :  totální stanice Trimble S5, Trimble R4 GNSS

Vypracoval:  Ing. Adam Zavadil

Ve Frýdku - Místku   3.7.2018

SEZNAM SOUŘADNIC VSTUPNÍCH BODŮ

Č.B.          Y                    X             Z

4001  467637.10  1117606.81   318.78

4002  467562.81  1117564.21   312.62

4003  467666.80  1117589.37   319.86