ZEKAN, spol. s r.o.,zeměměřická kancelář, tř. 28. října 1639, 73801 Frýdek - Místek, tel. 558 436 239

**************************************************************************************

Zakázka č. 24/2018

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Název zakázky:	Polohopisné a výškopisné zaměření v okolí 5 ZŠ v k. ú. Frýdek

Zaměřil:			ZEKAN, spol. s r.o., zeměměřická kancelář, Frýdek - Místek

Obec:			Frýdek-Místek

Katastrální území:	Frýdek

Souřadnicový systém  -  S – JTSK

Pro podrobné zaměření byly použity měřické body (čísla 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008),  které byly určeny metodou GNSS.

Výškový systém  -  Balt p.v.

Výškově bylo zaměření napojeno na měřický bod č. 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008.

Zaměření : 	  Předmětem zaměření byly budovy, komunikace, chodníky, opěrné zídky, stromy, keře, vpusti, šachty,  terénní hrany, ploty, dopravní značky, šoupata a hydranty.

Kancelářské práce : zaměřené hodnoty byly zpracovány programem GEUS W 22.0. Vytvořené situace

v M 1 : 300 byly vykresleny plotrem na papír a taky byly dodány ve formátu DWG.

Použité přístroje :  totální stanice Trimble S5, Trimble R4 GNSS

Vypracoval:  Ing. Adam Zavadil

Ve Frýdku - Místku   26.4.2018

SEZNAM SOUŘADNIC VSTUPNÍCH BODŮ

Č.B.          Y                    X             Z

4001  467652.21  1117668.95   321.26

4002  467638.61  1117712.26   322.67

4003  467617.87  1117657.06   318.98

4004  467634.11  1117606.92   318.74

4005  467718.09  1117630.32   322.95

4006  467578.79  1117681.15   321.21

4007  467563.31  1117711.50   321.61

4008  467534.10  1117693.35   321.19