## Název akce :	OBNOVA KD PO POŽÁRU

Investor :	   STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

Místo stavby :	SKALICE U FRÝDKU-MÍSTKU

## Stupeň PD :	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01

Zodpovědný projektant :   Ing. Pavel Fridrich

Projektant :	       Ing. Pavel Fridrich

Datum :		       únor 2019

Zakázka č. :		       Fr-29-19

SO 01 - obnova kd

Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený zděný objekt se sedlovou střechou, vnější povrchová úprava vápenocementová omítka, výpně otvorů plastové, střešní krytina plechová.

Stávající objekt je dvoupodlažní s půdním prostorem. Je řešen jako zděná stavba z plných cihel, stropní konstrukce dřevěná, která bude nahrazena novou konstrukci z prvků keramického systému.

dispozice objektu zůstane beze změny.

Svislé konstrukce  :

Zdivo: Obvodovou konstrukci tvoří stávající zdivo z plných cihel. Nové dozdívky a příčky budou z prvků pórobetonových. Předstěna u příčky mezi schodištěm a denní místnosti ve 3.NP bude ze sádrokartonu na ocelový rošt.

Vodorovné konstrukce :

Stropy, podhledy : Stropní konstrukce nad I a II.NP v místě vyhořelých stropů bude provedena z prvků keramického systému s nabetonovanou deskou z betonu C 25/30, výpočtová pevnost v tlaku Rbd = 11,5 MPa, ocel 10 505 (V), výpočtová pevnost v tahu Rsd pro beton C25/30 = 375 MPa.

Modul pružnosti oceli Es = 210 GPa.

Veškerá nosná výztuž je navržena z betonářské oceli 10 505, rozdělovací výztuž a třmínky z hladké oceli 10 216. Spojování nosné a rozdělovací výztuže bude pomocí ocelových drátků – vázání na místě. Výztuž na bednění bude kladena na distanční podložky tak, aby krytí nosné výztuže bylo 30 mm.

Betonová směs stropních konstrukcí bude měkké konzistence, zhutnění bude provedeno pomocí ponorných vibrátorů tak, aby bylo zajištěno dokonalé obalení všech ocelových výztužných prvků.

Překlady : jsou z prvků keramického systému.

Konstrukce tesařské :

jedná se o prvky podchycení nových konstrukcí z betonových trámečků a keramických

vložek.

Izolace tepelné a zvukové :

Tepelná a kročejová izolace stropu nad 1.NP a 2.NP se doporučuje z plsti řady Isover, (možno použít izolaci řady Ursa, Rockwol).

Stávající příčka mezi chodbou a denní místnosti ve 3.NP bude izolovaná sádrokartonovou předstěnou izolovanou tepelnou izolaci tl.50mm.

Podlahové konstrukce  :

Nášlapné vrstvy tvoří dlažby nebo PVC podlahy, viz. skladby podlah. Keramické dlažby budou lepeny tmelem - při použití výrobků je nutno dodržet tvrdost povrchu, odolnost oproti opotřebení.

Úprava povrchů  :

Vnitřní omítky stropů budou vápenocementové štukové, omítky stěn taktéž.

Opravy venkovních ostění a nadpraží bude z malty vápenocementové štukové.

Vnitřní omítka bude natřena základním a vrchním nátěrem Primalex.

Sádrokartonová úprava podhledu tl.15mm bude natřena základním nátěrem + vrchním nátěrem Primalex karton s akrylátovou stěrkovou úpravou po přebandážování a zahlazení spár.

Obklady sociálního zařízení a kuchyňky z keramických obkládaček do výšky 1800mm.. Cementová omítka pod keramické obklady bude provedena na cementový postřik tak, aby obklady po nalepení do tmele nepřesahovaly omítku.

Výplně otvorů :

Tyto tvoří plastová okna, zasklení izolačním dvoojsklem. Doporučeno zasklení k=1,1 (okna s mikroventilací). U vstupních požárních  dveří bezpečnostní kování a zámek. Vnitřní dveře jsou běžné konstrukce vnitřní dřevěné do ocelových zárubní dle uvážení stavebníka. Provedení a kvalita dveří včetně doplňků dle stavebníka. Dodávku svěřit odborné firmě. Doporučuji okna zaměřit po provedení otvorů. (viz tabulka výplní otvorů). Parapety vnější z plechu TiZn, vnitřní plastové.

Klempířské práce :

Jedná se o oplechování parapetů u nových oken, jsou navrženy z plechu TiZn a budou provedeny klasickým způsobem v tradičním rozsahu a vyrobeny dle požadavků ČSN 73 3610.

Z hlediska posouzení konstrukcí z tepelného hlediska dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a v souladu s vyhl. 291/2001 Sb. jsou navržené konstrukce vyhovující.

Vytápění:

Vytápění objektu pomoci radiátorů v I.NP, v 2 a 3.NP elektrické přímotopy.

Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Konstrukční i materiálové řešení je zřejmé z dokumentace jednotlivých objektů.

Likvidace odpadu :

Odstraňování odpadu ze stavby zajistí dodavatel stavby odvozem na skládku v souladu s vyhl. obce. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Pro výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není znám způsob odstraňování po jejich použití. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v zákoně. Po skončení prací v rámci kolaudace objektu je nutno doložit doklady o uložení odpadů na skládce stavebnímu úřadu. Všechny materiály a výrobky použité ke stavbě musí mít platný certifikát ve smyslu Zákona č. 183/2006 ve znění zákona č. 83/98 Sb., Zákona č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a zákonů a nařízení souvisejících.

Odpad komunální - provozem bude vznikat pouze běžný komunální odpad a bude shromažďován v uzavíratelných nádobách umístěných v okolí. Odvoz a likvidace odpadů bude řešena v souladu s likvidací komunálního odpadu obce.

#### Tabulka přehledu hlavních druhů odpadu vznikajících při výstavbě

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Původ odpadu | Odhad objemu m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 | odpady obalů | O | realizace stavebních prací | 2,5 |
| 15 01 02 | plastový obal (se zbytky škodlivin) | O/N | realizace stavebních prací | 0,1 |
| 15 01 04 | kovový obal (se zbytky škodlivin) | O/N | realizace stavebních prací | 0,2 |
| 17 01 01 | beton | O | realizace stavebních prací | 0,3 |
| 17 02 01 | dřevo | O | realizace stavebních prací | 0,5 |
| 17 02 02 | sklo | O | realizace stavebních prací | 0,1 |
| 17 02 03 | plast | O | realizace stavebních prací | 0,3 |
| 17 03 01 | asfaltové směsi - lepenka | N | realizace stavebních prací | 0,1 |
| 17 04 05 | železo nebo ocel | O | realizace stavebních prací | 0,3 |
| 17 04 08 | kabely | O | realizace stavebních prací | 0,2 |
| 17 06 02 | ostatní izolační materiál | O | realizace stavebních prací | 0,2 |
| 17 07 01 | směsný stavební odpad | N | realizace stavebních prací | 1,0 |
| 20 01 01 | papír nebo lepenka | O | realizace stavebních prací | 0,5 |
| 20 01 12 | barva, lepidlo, pryskyřice | N | realizace stavebních prací | 0,1 |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | provoz zařízení staveniště | 1,0 |

Závěr :

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. Svým charakterem se jedná o stavbu jednoduchou. Bude prováděna převážně dodavatelsky a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu podle vyhl.MMR č.298/2009 Sb. a 502/2006 Sb. a s projektovou dokumentací. Všechny materiály a výrobky použité ke stavbě musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., zákona č. 22/97 Sb a souvisejících nařízení. Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky a tech. předpisy dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systému. S těmito předpisy musí být seznámeni všichni zodpovědní pracovníci zhotovitele, včetně technického dozoru investora. Provádějící firmy-dodavatelé musí doložit osvědčení o proškolení pracovníků a musí doložit osvědčení o kompletnosti, jakosti a zkouškách provedených prací. Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku, kde zaznamená i všechny změny.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat bezpečnost práce dle Zákona č. 309/2006Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006Sb., platné technologické předpisy a související ČSN.