A	Průvodní zpráva

B	Souhrnná technická zpráva

## Název akce:	OBNOVA KD PO POŽÁRU

Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148

Místo stavby:	parcela č. St.33, k.ú. SKALICE U FRÝDKU

Stupeň PD:	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Vypracoval:	Ing. Lenka Vykoukalová

Hlavní projektant:	Ing. Pavel Fridrich

Datum vypracování:	ÚNOR 2019

Obsah

A	Průvodní zpráva	3

A.1 Identifikační údaje	3

A.1.1 Údaje o stavbě	3

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3 Seznam vstupních podkladů	4

B	Souhrnná technická zpráva	5

B.1 Popis území stavby	5

B.2 Celkový popis stavby	7

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	7

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	8

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	8

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	8

B.2.6 Základní technický popis staveb	8

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	10

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	10

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	10

B.4 Dopravní řešení	10

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

B.7 Ochrana obyvatelstva	12

B.8 Zásady organizace výstavby	12

B.9 Celkové vodohospodářské řešení	15

A	Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby

OBNOVA KD PO POŽÁRU

- místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků

SKALICE Č.P.61

parcela č. St.33, k.ú. SKALICE U FRÝDKU-MÍSTKU

- předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

## Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy související s obnovou části kulturního domu po požáru. Dne 25.12.2018 vyhořela část kulturního domu, došlo k prohoření stropní dřevěné konstrukce nad místnosti šaten tělocvičny m.č.1.08 a stropní konstrukce nad místnosti kanceláře m.č.2.07. V těchto místnostech byly požárem zasaženy okenní konstrukce, dveřní konstrukce ,sociální zázemí knihovny v 3.NP (koupelna, denní místnost).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148	, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

- jméno, příjmení, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

- obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba)

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Pavel Fridrich

ČKAIT 1100124, obor IP00

IČ: 115 36 098

sídlo: T.G.Masaryka 502, 738 01 Frýdek-Místek

provozovna: T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek

tel. 776 735 466

e-mail: saatelier@quick.cz, pav.fridrich@seznam.cz

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

zdravotechnika:

Petr Gnida

ČKAIT č.v seznamu 1100861, obor TE02

sídlo: Ostravská 883, 738 01, Frýdek-Místek

IČ 189 804 06

provozovna: Malý Koloredov  2377, 738 01 Frýdek Místek

tel. 723 701 524

e-mail: zdravotechnika@arkal.cz

elektroinstalace:

Zdeněk Hložanka

č.p. 165, 739 46  Hukvaldy

tel: 555 444 109

e-mail:elektro@civilproj.cz

Požárně bezpečnostní řešení :

Ing.Antonín Konečný

ČKAIT: 1103877, obor TH00

Brušperská 404, 739 24  Krmelín

tel. 602 536 384

e-mail: kony.t@email.cz

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Neřeší se.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- místní šetření

- kopie katastrální mapy – viz. http://nahlizenidokn.cuzk.cz

- informace z katastru nemovitostí – viz. http://nahlizenidokn.cuzk.cz

  - Územní plán Frýdku – Místku – viz. http://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/Index.html?viewer=uzemniplanyobci&run=StartupQuery&query=KOD=%27598003%27

B	Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Místo záměru se nachází v katastrálním území Skalice u Frýdku – Místku, jež je součástí města Frýdku – Místku.

Dle územního plánu se jedná o souvislou zastavěnou oblast podél silnice III/4773: plocha BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské.

Stavební úpravy budou probíhat ve stávajícím objektu kulturního domu, jehož součástí je mj. knihovna a muzeum.

Jedná se o kopcovité území, kulturní dům se nachází v bezprostřední blízkosti hlavní silnice, v místě je autobusová zastávka „Skalice – kulturní dům“.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Záměr nevyžaduje územní rozhodnutí.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívaní stavby

Záměr je v souladu s Územním plánem Frýdku - Místku účinného od 1.1.2009, vč. jeho změn Z1 – Z4. Způsob užívání stavby zůstává zachován.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Neřeší se povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

1 – závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, č.j. HZOS-11401-2/2018 ze dne– bez připomínek

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Záměr nevyžaduje provedení průzkumů.

- ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Místo stavby se nachází v chráněném ložiskovém území – Čs. Část hornoslezské pánve (uhlí černé, zemní plyn).

Územím prochází nadregionální biokoridor (ÚSES).

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Místo záměru se nenachází v záplavovém, poddolovaném aj. limitovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Charakter a rozsah stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani odtokové poměry v místě stavby. Způsob nakládání s odpadními vodami zůstává zachován, způsob utrácení dešťových vod vsakováním zůstává rovněž beze změny.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavků.

- územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Kulturní dům je napojen na stávající vedení elektro vzdušnou přípojkou nn. Stávajícím zdrojem pitné vody je vodovodní řád. Objekt má stávající rozvody venkovní splaškové kanalizace s vyústěním do stávající kanalizace v obci.

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, beze změny. Kulturní dům je napojen na silnici III/4773 a na místní komunikaci.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Neřeší se.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

- Parcelní čísla pozemků, na nichž má být stavba provedena:

| Číslo parcely | Druh pozemku | Způsob využití | Výměra (m2) | Vlastník | Omezení vlastnického práva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| St. 33 | zastavěná plocha a nádvoří |  | 1057 | Statutární město Frýdek-Místek |  |

- Parc. čísla okolních pozemků :

55/1	vlastník: 	Hlaušek Daniel, Skalice 62, 73801 Frýdek-Místek

Hlaušek Radovan, Skalice 62, 73801 Frýdek-Místek

54	vlastník: 	Statutární město Frýdek-Místek

1381/12	vlastník: 	Statutární město Frýdek-Místek

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o stavební úpravy související s opravou, stropních konstrukcí, okenních a dveřních konstrukcí, povrchu podlahových konstrukcí, omítek, malby a nátěrů.

- účel užívání stavby

Jedná se o objekt víceučelový.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující ch bezbariérové užívání stavby

Neřeší se povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

1 – závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, č.j. HZOS-11401-2/2018 ze dne  2.4.2019 – bez připomínek

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.

Nejedná se o stavbu chráněnou.

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Celkový max. rozměr:	25,85 m x  13,85 m

Zastavěná plocha:	359,00 m2

Obestavěný prostor:	3,580 m3

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

- Potřeby a spotřeby médií a hmot

Neřeší se, potřeba a spotřeba médií a hmot zůstane zachována.

- Hospodaření s dešťovou vodou

Neřeší se, množství a způsob nakládání s dešťovými vodami zůstává zachováno.

- Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Stávající, neřeší se.

- Třída energetické náročnosti budovy

Neřeší se. Výměnou oken a dveří a rekonstrukcí stropu dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností objektu.

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení stavby:	duben 2019

Ukončení stavby:	září 2019

Stavba bude provedena v jedné etapě.

- orientační náklady stavby

cca 1000 tis. Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Prostorové řešení stavby zůstává zachováno.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Kulturní dům je třípodlažní s částečným podsklepením obdélníkového tvaru s jednoduchou valbovou střechou, hřeben je orientován směrem jih-sever.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Hlavní vstup do domu je ze strany příjezdové komunikace.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Není předmětem stavebních úprav.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Majitel stavby je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize strojů a zařízení a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob, zvířat a majetku.

B.2.6 Základní technický popis staveb

- stavební řešení

Kulturní dům je zděný. Krov je dřevěný, vaznicový valbové konstrukce.

Stavební úpravy zahrnují vybourání stropů zasažených požárem, podlahové konstrukce navazujících místností.  Následně budou provedena nová konstrukce podlahy v 2a3.np, nově bude provedena stropní konstrukce nad 1 a2.np.  Dále bude provedeno vybourání okenních a dveřních konstrukcí zasažených požárem a následné osazení nových.

popis úprav:

1 - vybourání požárem zasažených stropních dřevěných konstrukcí

2 - vybourání podlahových konstrukcí dřevěných v místnosti 3.06

3 - vybouraní dlažby vč.potěru v m.č.3.08, 09, 10

4 - vybouraní příčky mezi m.č-3.09 a 3.10

5 - otlučení omítek v m.č.1.08, 2.07,2. 08, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 , 3.10

6 - vybourání parapetních desek m.č. 1.08, 2.07, 2.08, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09

7 - demontáž parapetních plechů m.č. 1.08, 2.07, 2.08, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09

8 - vybouraní dveřních konstrukci v m.č.1.08, 2.07, 3.07, 3.08, 3.09

9 - demontáž kuchyňské linky

10 - otlučení obkladu v m.č.3.08, 3.10

11 -  nová stropní konstrukce nad m.č. 1.08, 2.07

12 - nové dveřní a okenní konstrukce v m.č.1.08, 2.07, 3.06-10

13 - nové parapetní desky a plechy

14 - nová keramická dlažba v m.č. 3.08, 09, 10 a PVC vč.podkladů v m.č.2.07, 2.08, 3.06, 3.07

15 - nové omítky stěn a stropů,ostění vnější, vnitřní,  sádrokarton v m.č.3.06-10

16 - nové keramické obklady v m.č.3.08, 3.10

17 - nová kuchyňská linka s dvouplotýnkovým vařičem v m.č.3.08

18 - nové malby v dotčených místnostech včetně oškrabání

19 - nové malby na všech chodbách a schodišti

20 - nová elektroinstalace v m.č.1.08, 2.07, 3.06-10

- konstrukční a materiálové řešení

Základy – stávající, neřeší se.

Svislé konstrukce - původní zdivo z plných cihel bude ponecháno. Nová příčka mezi m.č.3.09 a 3.10 bude z porobetonových příčkovek

Vodorovné konstrukce – nově bude provedena stropní konstrukce Porotherm nad místnosti šaten tělocvičny m.č.1.08 a stropní konstrukce nad místnosti kanceláře m.č.2.07.

Zastřešení – zůstane beze změn.

V podlaze nové stropní konstrukce bude vložena vrstva izolace proti kročejovému hluku.

Na tepelnou izolaci (resp. zvukovou izolaci v 2.np a 3.np) pak bude provedena betonová mazanina.

Úpravy povrchů – nově budou provedeny vnitřní a vnější omítky, vnitřní keramické obklady místností zasažených požárem. Podlahy budou opatřeny keramickou dlažbou nebo zátěžovým PVC se soklíky.

Okna a dveře budou vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem, vše vč, parapetů, prahů apod.

- mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit:

- poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, 
- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi, 
- ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby.

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a musí provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

Jedná se o stávající stav. Neřeší se.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Neřeší se.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Výměnou oken a dveří a rekonstrukcí stropů dojde ke zlepšení stavebně technických vlastností budovy.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

- Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou

Větrání a vytápění stávající, z části teplovodní v šatně 1.NP a z části elektrické přímotopy, kanceláře v 2.NP a knihovna v 3.NP.

- Odpady vzniklé užíváním

Stávající, neřeší se.

Užíváním vznikne běžný komunální odpad, který bude separován na papír, plasty, sklo atd., který bude odvezen do určených kontejnerů v obci, a na směsný komunální odpad, který bude ukládán do popelnic, pravidelný vývoz popelnic zajišťuje obec. Místo pro popelnice je vyhrazeno za vstupem na pozemek (zákoutí vpravo za brankou). Bio odpad ze zahrady ukládat do kompostéru. Nebezpečný odpad bude odevzdán osobě oprávněné nakládat s těmito odpady.

- Vibrace a hluk

Stavba není zdrojem hluku a vibrací.

- Prašnost

Stavba není zdrojem prachu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

- ochrana před bludnými proudy

- ochrana před technickou seizmicitou

- ochrana před hlukem

- protipovodňová opatření

- ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba nevyžaduje řešení ochrany před těmito negativními účinky vnějšího prostředí.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kulturní dům je napojen na stávající vedení elektro vzdušnou přípojkou nn. Stávajícím zdrojem pitné vody je vodovodní řád, kanalizace stávající.

B.4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Neřeší se.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Kulturní dům je napojen na silnici III/4773 a na místní komunikaci.

- doprava v klidu

- pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

- použité vegetační prvky

- biotechnická opatření

Neřeší se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Užívání stavby nebude zatěžovat okolí hlukem.

Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy 1

zákona č. 254/2001, vodní zákon), neohrozí tedy jakost povrchových ani podzemních vod a půdy v okolí. Při užívání stavby se nepředpokládá s manipulací s nebezpečnými látkami, které by mohly vniknout do půdy a ovlivnit tak kvalitu půdy a podzemní vody. Odpadní vody budou zachyceny v nepropustné jímce a pravidelně vyváženy.

Odpady vzniklé užíváním. 	Užíváním vznikne běžný komunální odpad, který bude separován na papír, plasty, sklo atd., který bude odvezen do určených kontejnerů v obci, a na směsný komunální odpad, který bude ukládán do popelnic, pravidelný vývoz popelnic zajišťuje obec. Místo pro popelnice je vyhrazeno za vstupem na pozemek (zákoutí vpravo za brankou). Bio odpad ze zahrady ukládat do kompostéru. Nebezpečný odpad bude odevzdán osobě oprávněné nakládat s těmito odpady.

- vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vzhledem k rozsahu a charakteru uvažovaného záměru nebudou živočišné nebo rostlinné druhy vyskytující se v blízkosti stavby dotčeny. Nedojde rovněž k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba dle zákona č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů nepodléhá posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo - li vydáno

Neřeší se.

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Neřeší se.

B.8 Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Zajištění vody – stávající vodovodní řád. Zajištění el. energie – stávající rozvaděč.

- Odvodnění staveniště

- Neřeší se.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, beze změny. Kulturní dům je napojen na silnici III/4773 a na místní komunikaci.

Napojení na technickou infrastrukturu – viz. bod a)

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při dovozu stavebního materiálu a dále při použití stavebních strojů v jednotlivých etapách výstavby dojde ke zvýšení emise výfukových plynů. Za splnění emisních limitů těchto dopravních a stavebních strojů zodpovídají jednotliví subdodavatelé stavby.

Při výstavbě bude nakrátko zvýšena hladina hluku a vibrací z nákladní dopravy a stavební techniky, musí však být dodrženy příslušné hygienické limity. Hlučné technologické postupy budou omezeny na denní dobu.

Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy 1 zákona č. 254/2001, vodní zákon), neohrozí tedy jakost povrchových ani podzemních vod a půdy v okolí. V průběhu výstavby musí dodavatel udržovat automobilový a strojní park v řádném technickém stavu, aby nedošlo k úniku ropných látek do půdního prostředí. PHM nesmí být doplňovány na nezabezpečených plochách.

Stavbou vzniknou požadavky na likvidaci zbytků stavebních materiálů. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odvoz stavebního odpadu na nejbližší skládku komunálního odpadu zajistí dodavatel stavby. Přehled odpadů – viz. kapitola B8. h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.

Stavba nevyžaduje asanaci ani demolici. V místě stavby se nenacházejí vzrostlé dřeviny ani jiné významné porosty.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- Neřeší se.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

- Dočasné zábory zařízení staveniště – skládky materiálu, deponie zeminy apod. – vše na pozemcích investora, mimo přilehlé komunikace.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- Neřeší se.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavbou vzniknou požadavky na likvidaci zbytků stavebních materiálů. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Odvoz stavebního odpadu na nejbližší skládku komunálního odpadu zajistí dodavatel stavby.

Přehled odpadů vznikajících při výstavbě:

| Kód | Kat. | Název druhu odpadu | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 12 | O | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 | 1,2,3 |
| 17 01 01 | O | Beton | 1,2 |
| 17 01 02 | O | Cihly | 1,2 |
| 17 01 03 | O | Tašky a keramické výrobky | 1,2 |
| 17 02 01 | O | Dřevo | 2,3 |
| 17 02 03 | O | Plasty | 2 |
| 17 04 05 | O | Železo a ocel | 2 |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 170410 | 1,2 |
| 17 05 04 | O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | 1,2 |
| 17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | 1,2 |
| 17 09 03 | N | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | 1 |
| 17 09 04 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | 1,2 |

Vzniklé odpady budou odstraňovány nebo využívány skládkováním (1), recyklací či regenerací či jiným druhotným využitím (2), spalováním (3).

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vrstvy z výkopů budou využity dle kvality terénním úpravám, příp. k hutněným zásypům, přebytečná zemina bude vyvezena na skládku zeminy.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Viz. bod d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré pracovní postupy na stavbě musí být vykonávány v souladu s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, §3 zákona č. 309/2006Sb., Zákon o BOZP a nařízení vlády č. 591/2006Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, případně s dalšími platnými předpisy, s ohledem na charakter prováděných prací.

Bezpečnostní opatření při provádění stavby nutno dodržet také při ostatních pracích souvisejících s výstavbou.

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a musí být přezkoušení z těchto bezpečnostních předpisů. Proškolení vedoucích pracovníků zajistí objednatel. Další školení pracovníků výstavby si zajistí zhotovitel.

Při montážních pracích pomocí autojeřábů, případně dalších zdvihacích zařízení z cizích firem je nutno zajistit písemné informace o rizicích možného ohrožení a spolupráci v oblasti BOZP mezi jednotlivými zaměstnavateli podle § 101 odst. 3 a 4 Zákoníku práce. I pro cizí autojeřáby musí být vypracovány Systémy bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1, které musí být dodržovány i při montážních pracích.

Zhotovitel musí připravit podrobný postup práce výstavby a zajistí vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zhotovitel povinen informovat objednatele o druhu prováděných prací.

Zhotovitel je povinen, nejpozději do předání staveniště, zajistit si vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru staveniště. Při pracích v ochranném pásmu inženýrských sítí je potřeba dodržet veškerá bezpečnostní opatření a normy.

Rovněž je nutno staveniště vybavit protipožární technikou.

Po předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem bude staveniště v plném rozsahu prosto nároku třetích osob. Je nutné zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště. Vyznačit hranice obvodu staveniště (např. fólií, zábranami, apod.) a označit tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných osob“.

Při provádění prací na veřejném prostranství budou tato místa zabezpečena proti vstupu třetích osob. Jedná se zejména o výkopové práce při napojování na dopravní a technickou infrastrukturu. Místa výkopů budou řádně ohrazena.

Při výkopových pracích je nutno dodržovat bezpečnostní opatření v závislosti na hloubce, šířce, zatřídění zeminy apod. Přes výkopy probíhající na staveništi, je potřeba dát můstky nebo lávky se zábradlím.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Neřeší se.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Neřeší se.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Neřeší se.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby:	duben 2019

Ukončení stavby:	září 2019

Stavba bude provedena v jedné etapě.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stávající, neřeší se.