ZEKAN, spol. s r.o.,zeměměřická kancelář, tř. 28. října 1639, 73801 Frýdek - Místek, tel. 558 436 239

**************************************************************************************

Zakázka č. 54/2017

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Název zakázky:	Polohopisné a výškopisné zaměření v okolí 5 ZŠ v k. ú. Frýdek

Zaměřil:			ZEKAN, spol. s r.o., zeměměřická kancelář, Frýdek - Místek

Obec:			Frýdek-Místek

Katastrální území:	Frýdek

Souřadnicový systém  -  S – JTSK

Pro podrobné zaměření byly použity měřické body (čísla 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011),  které byly určeny metodou GNSS.

Výškový systém  -  Balt p.v.

Výškově bylo zaměření napojeno na měřický bod č. 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011.

Zaměření : 	  Předmětem zaměření byly budovy, komunikace, chodníky, opěrné zídky, stromy, keře, vpusti, šachty,  terénní hrany, hupky, vjezdy, šoupata, hydranty, zpevněné plochy, sloupy, lampy, ploty, zábradlí a dopravní značky.

Kancelářské práce : zaměřené hodnoty byly zpracovány programem  Microstation s nástavbou Mgeo.

Vytvořené situace v M 1 : 200 byly vykresleny plotrem na papír a taky byly dodány ve formátu DWG.

Použité přístroje :  totální stanice Trimble S5, Trimble R4 GNSS

Vypracoval:  Ing. Adam Zavadil

Ve Frýdku - Místku   29.12.2017

SEZNAM SOUŘADNIC VSTUPNÍCH BODŮ

Č.B.          Y                    X             Z

4001  467583.28  1117730.09   322.00

4002  467582.29  1117754.69   323.05

4003  467599.52  1117681.87   320.97

4004  467645.51  1117697.58   322.39

4005  467626.26  1117749.39   322.86

4006  467615.01  1117742.27   322.81

4007  467613.91  1117799.11   323.34

4008  467592.27  1117849.13   326.88

4009  467592.91  1117870.82   327.33

4010  467610.45  1117703.78   322.01

4011  467625.79  1117709.27   322.45