Název zakázky: Pořízení velkoformátového skeneru

Číslo zakázky: P18V00000048

- Cena dodávky

|  | ks | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velkoformátový skener | 1 | 158.000 | 158.000 | 33.180 | 191.180 |
| CELKEM |  |  |  |  |  |

- Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nepoužitého, nerepasovaného) velkoformátového skeneru. Dále je součástí veřejné zakázky instalace a nastavení dodaného zboží podle zadání zaměstnanců Magistrátu města Frýdek-Místek. Zařízení musí být určeno pro český trh a musí splňovat minimálně tyto technickými parametry:

| Popis výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| výrobce | CONTEX(Dánsko) |  |  |
| modelové označení | IQ Quattro 4450 ScanStationPRO |  |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |
| parametr | minimum | vyplní uchazeč |  |
| Formát | A1 a větší | A0+ |  |
| Záruka | Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě instalace zařízení | ANO, záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě instalace zařízení |  |
| Maximální šířka skenování | 42“ a vyšší | 44“ |  |
| Rozlišení optického skenování | 1200 dpi | 1200 dpi |  |
| Vylepšené rozlišení skenování | 9600 dpi | 9600 dpi |  |
| Bitová hloubka (barevné/mono) | 48 bit/16 bit | 48 bit/16 bit |  |
| Rychlost bar. skenu (200 dpi) | 12 cm/s | 17,7 cm/s |  |
| Rychlost čb skenu (200 dpi) | 30 cm/s | 35,5 cm/s |  |
| Přesnost | +/- 0.1% +/- 1 pixel | +/- 0.1% +/- 1 pixel |  |
| Formát souboru pro skenování | TIFF | TIFF |  |
|  | JPEG | JPEG |  |
|  | JPEG2000 | JPEG2000 |  |
|  | PDF, PDF vícestránkový | PDF, PDF vícestránkový |  |
|  | DWF | DWF |  |
| Typy médií | Jemný papír | Jemný papír |  |
|  | sépiový papír | sépiový papír |  |
|  | světlotisky | světlotisky |  |
|  | plasty, plastový laminát | plasty, plastový laminát |  |
|  | kartón | kartón |  |
| Výstupní režimy skenování | soubor | soubor |  |
|  | e-mail | e-mail |  |
|  | USB | USB |  |
|  | pevný disk | pevný disk |  |
|  | síťová složka | síťová složka |  |
|  | FTP | FTP |  |
|  | tisk | tisk |  |
| Ovládání | All-in-one Možnost náhledu a vylepšení obrazu na integrované dotykové obrazovce | All-in-one Možnost náhledu a vylepšení obrazu na integrované dotykové obrazovce |  |
| Standardní možnost připojení | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |  |
|  | USB 3.0 | USB 3.0 |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré potřebné příslušenství pro připojení do infrastruktury v místě zadavatele. |  | ANO, veškerá kabeláž vč. pojízdného stojanu |  |
| Odkaz na stránky výrobce s technickými parametry skeneru | https://www.contex.com/en-US/Solutions/ScanStationPro/ScanStationPro.aspx#tab-2 |  |  |