Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory ul. Lískovecká 86 – II. etapa

Projektová dokumentace pro provedení stavby vykazuje drobné odchylky od požadovaných prací při rekonstrukci bytových jader objektu Penzion pro seniory Lískovecká 86., jejichž výčet je uveden níže. Směrodatným a určujícím je především přiložený soupis prací, který bude přílohou SoD. Soupis pro ocenění prací na bytovém jádru je shodný pro všechny byty, jen se opakuje pro přehlednost fakturace.

Změny v architektonicko  stavebním řešení:

- Přizdívka kolem sprchové vaničky bude po kratší i delší straně, resp. přizdívka za umývadlem bude v celé výšce pokračovat za sprchovou vaničku.

- Rozměr vyzdívky instalační šachty bude přizpůsoben tak, aby byla řádně osazena sprchová vanička daných rozměrů.

- V instalační šachtě bude demontována stávající ocelová podpůrná konstrukce a bude nahrazena novou.

- Viditelná boční stěna kuchyňské linky bude prodloužena až ke zdi, bude do ní vyvrtán otvor pro vedení připojovacích hadic pračky, popř. myčky.

- Šířka skřínky nad digestoří bude přizpůsobena rozměrům digestoře, resp. sporáku, tj. 600 mm.

- Výška osazení pracovní desky kuchyňské linky bude tak, aby se případně pod prodlouženou pracovní desku mohla osadit pračka, lednička.

- Příslušenstvím elektrického sporáku budou min. 2 ks pečících plechů.

Změny ve zdravotechnice:

- Potrubí bude vedeno v přizdívkách nebo po zdi (za kuchyňskou linkou).

- Podomítkové zápachové uzávěrky pro pračku budou nahrazeny sloučenou zápachovou uzávěrkou pro dřez a pračku, umývadlo a pračku.

Změny ve vzduchotechnice:

- Osazení větracích hlavic na střeše bude provedeno po demontáži stávající konstrukce na nově osazenou OSB desku včetně provedení nové hydroizolace nadezdívek.

- Stávající konstrukce VZT na střeše bude v místě odpojení zaslepena.

- Protipožární manžety budou osazeny na svislém potrubí v  posledním  podlaží a na průchodu potrubí do instalační šachty v bytě.

Změny v elektroinstalaci:

- Vypínač pro koupelnu a WC bude osazen na panelové stěně svisle.

- Bude provedeno propojení domovního zvonku s novým rozvaděčem v bytě.

- Bude provedeno nové napojení telefonní linky do kuchyně, resp. pokoje včetně zásuvky.

NÁVRH HARMONOGRAMU

A 01, B 01 – 7 ks, prováděno současně ve lhůtě 21 dnů

A 02, B 02 – 7 ks, prováděno současně ve lhůtě 21 dnů

C 01 – 5 ks, ve lhůtě 21 dnů

C 02 – 5 ks, ve lhůtě 21 dnů

D 01 – 6 ks, ve lhůtě 21 dnů

D 02 -  6 ks, ve lhůtě 21 dnů

D 03 – 6 ks, ve lhůtě 21 dnů

Celkem 147 dnů + 6 dnů rezerva pro přechod na další stoupačku, popř. pro práce VZT na střeše (nemusí být využito).