D.1 	Dokumentace stavebního objektu

Technická   zpráva

Název stavby: 	Výměna oken v objektu č. p. 7

náměstí  Svobody, k, ú. Místek

Místo stavby:	 			Náměstí  Svobody objekt č. p. 7  Místek

Investor:					Statutární město Frýdek – Místek  IČ 00296643

Radniční 1148

Frýdek - Místek

Zhotovitel projektových prací:		Ing. Vlastimil Salajka

autorizovaný inženýr ČKAIT 1100366

Stará Riviéra 1808

738 01 Frýdek - Místek

Stupeň projektové dokumentace:	Stavební povolení

Úvod

Dle objednávky je zpracována dokumentace na výměnu oken objektu č. p. 7 náměstí Svobody ve Frýdku – Místku v majetku investora. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo místní šetření za účasti pracovníků Magistrátu  s provedeným zápisem

Řešený objekt je bytový dům, jenž je součástí severovýchodní fronty náměstí, jedná se o rohový dům se 4 nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, a půdním prostorem. V 1. NP se nacházejí komerční prostory a vstup do domu. V dalších podlažích jsou bytové jednotky, na každém podlaží jsou tři bytové jednotky o velikosti 2 +1.

V podkroví je půdní prostor. V podzemním podlaží jsou sklepní boxy, domovní vybavení a napojovací uzly sítí.  K vertikální dopravě slouží trojramenné schodiště se zrcadlem

Navrhované úpravy

Výměna vnějších otvorových výplní.

Stávající okna klasická kaslíková ve velmi špatném technickém stavu.  Jak vlastní kaslikový rám tak rámy okenních křídel jsou nahnilá a některá křídla nejdou vůbec otevřít.

Všechna okna v bytových jednotkách budou vybourány, bude odstraněn jak vnitřní  parapet, tak venkovní oplechování.

Na základě stanoviska Odboru územního plánu a stavebního řádu, památková péče a provedené prohlídky na místě samém a sepsaném zápisu z prohlídky, budou nová okna provedena  stejného charakteru – venkovního vzhledu  a konstrukčního řešení.

Okna budou provedena kaslíková, vnitřní křídla zasklená jednoduchým zasklením, venkovní křídla zasklena izolačním dvojsklem. Dolní křídla budou otvíravá, venkovní s mikroventilací. Horní křídla sklápěcí na společném kování.

Místnosti s plynovými spotřebiči (sporáky ..) musí splňovat  technická  TPG 704 01 a zajistit dostatečný přívod vzduchu pro tyto spotřebiče.  Tento přívod vzduchu je možné zajistit vyklopením horních okenních křídel.

V místnostech, ve kterých jsou instalovány plynové karma, která  jsou spotřebiče typu B,  je nutné v souladu s TPG 704 01 čl. 8.1.6 zajistit dodávku čerstvého vzduchu. Nejlépe vyměnit za plynové spotřebiče typu C – turbo kotel.

Za užívání plynového spotřebičr odpovídá vlastník bytu, ve kterém je spotřebič instalován. TPG 704 01 čl. 8.1.7

Při porušení okolní omítky v místech osazení nových oken dojde k jejich vyspravení. Vnitřní parapety jsou navrženy z dřevorřískových desek odstínu zlatý dub, vnější parapety titan – zinek odstín RAL 8003

Rozměry oken jsou pouze přibližné, před výrobou nutno doměřit každý otvor včetně vnitřních a venkovních parapetů

Doplňující práce

Před zahájením vlastních prací bude v bezprostřední blízkosti okenních otvorů odstraněn nábytek a překryt zakrývací folií. Okna budou umyta zbavena hrubých nečistot.

Po skončení prací je nutno všechny plochy dotčené výstavbou opravit a uvést do původního stavu

Hospodaření s odpady

Dodavatel stavby má povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízení – v místnostech v objektech k tomu určených. Při této činnosti nesmí být ohroženo nebo poškozováno životní prostředí a nesmí být překročeny limity znečištění stanovené zvláštními předpisy.  Původce odpadů se může odpadu zbavit pouze způsobem, který je v souladu se zákonem.  Na každého kdo převezme odpady od původce, přecházejí povinnosti původce.

Původce a oprávněná osoba je povinna zařadit odpady podle druhu a kategorie stanovených v Katalogu odpadů

Během stavby se předpokládá výskyt běžného stavebního odpadu. Odvoz stavební sutě je uvažován na skládku s poplatkem. Jedná se především o obalový materiál z omítkovin, stavební suť, dřevo.

Bezpečnostní opatřehní

Při stavbě je nutné brát všech bezpečnostních předpisů a opatření, aby nedošlo ke zranění. Při práci ve výškách je nutné použít bezpečnostní lešení či lávky a dbát, aby manipulační prostory byly stále volné a bezpečné. Při práci je nutné dodržovat zásady ochrany zdraví, používat potřebných ochranných pomůcek a oděvních součástí, dodržovat technologické postupy, stavbu provádět podle schválené projektové dokumentace a zejména nezaměňovat stavební materiál bez projednání s projektantem. Odborné práce je nutné provádět s odbornými pracovníky.

Ing. Vlastimil Salajka