# Specifikace předmětu dodávky

Název zakázky: Dodávka klimatizace pro podkroví školy v ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec

Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
se sídlem Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, PSČ 738 01

## Cena dodávky

|  | ks | jednotková cena | cena celkem bez DPH | DPH | cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nové

klimatizace pro 5 místností s těmito minimálními technickými parametry:

| Popis výrobku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |
| Parametry vnějších jednotek | požadované minimum | nabídka dodavatele |
| Min. chladící výkon | 22 kW |  |
| Účinnost EER (jmenovitá) | 3,36 |  |
| Účinnost SEER (sezonní) | 6,31 |  |
| Energetická třída min | A++ |  |
| Provozní rozsah venkovních teplot (chlad) | -10 / +46°C |  |
| Topný výkon | 24 kW |  |
| Napájení | 220-240/1/50 |  |
| Hladina akustického tlaku -max | 52 dB |  |
| Typ kompresoru | Twin-Rotary |  |
| Chladivo | R 32 |  |
| Náplň chladiva (max/jednotka) | 2,39 kg |  |
| Parametry vnitřních jednotek |  |  |
| Rozsah chladících výkonů | 3,2 – 6,7 kW |  |
| Energetická trída | A ++ |  |
| Plně invertorove řizeni | ano |  |
| Samočistici funkce | ano |  |
| Filtrační systém: | Jemná pasivní filtrace a eliminace alergenů přírodními enzymy. |  |
| Filtr | Aktivní filtrace prachových částic do 2,5 μm. |  |
| Týdenní program provozu | ano |  |
| Možnost WiFi Ovládání & Řízení: | ano |  |
| Infra ovládač | Součástí dodávky |  |
| Záruka | 36 měsíců |  |
| Odkaz na stránku výrobce se všemi požadovanými technickými parametry |  |  |