Veřejná zakázka: 		Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese – zpracování PD

Evidenční číslo:		P22V00000043

Druh veřejné zakázky: 	služby

Zadavatel:		       	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Příloha č. 4

Základní údaje k záměru „Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese“:

- Jde o soustavu několika zanikajících rybníčků v horní části drobného vodního toku Bílý potok ve Frýdeckém lese.

- Vodní tok IDVT 10213708 je spravován organizací Povodí Odry s. p.

- Na tomto vodním toku byla před několika desítkami let svépomocí vybudována soustava čtyř malých průtočných rybníčků, z nichž největší má plochu cca 300 m2. U rybníčků byla vybudována jednoduchá vzdouvací a akumulační zařízení.

- V současné době je trvalá vodní plocha jen na největším rybníčku. Ani zde však vzdouvací zařízení není funkční. Je zde zřízen vodní přepad ve formě jednoduché PVC trubky umístěné svépomocí zřejmě obyvateli okolních domů.

- Výše položené menší rybníčky jsou téměř zazemněné. Jejich bývalé hráze jsou probořené, ale vzhledem k tomu, že jsou umístěny na drobném vodním toku a zahloubeny do terénu, dochází zde k sezonní akumulaci vody s potenciálem pro vytvoření mokřadu.

- Všechny rybníčky se nachází na pozemku parc. č. 5696/1, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.

- Největší ze čtyř rybníčků v současné době slouží jako větší tůň pro obojživelníky s trvalou vodní hladinou, jejíž výše v průběhu roku kolísá. V místě vtoku zde díky pozvolnému sklonu břehu vznikla přechodně zaplavovaná plocha.

- Menší rybníčky by po prohloubení a opravě probořených hrází mohly sloužit jako periodicky zaplavované tůně/mokřady.

- Kompletní hráz se dochovala jen u největšího rybníčku. Předpokládá se, že do tělesa hráze nebude nutné výrazně zasahovat a postačí pouze opevnění vnitřní strany např. dřevěnými kůly. Vzhledem k tomu, že rybníček by měl plnit funkci tůně je záměrem spíše odstranění (zaslepení) nefunkčního vzdouvacího zařízení a vybudování kamenného přepadu v hrázi než stavba nového vzdouvacího zařízení.

- Po dočasném snížení vodní hladiny je nutné odstranění části nánosů na vtoku a prohloubení v části u hráze tak, aby bylo alespoň na části plochy dosaženo nezámrzné hloubky min. 1 m. Pokud to bude technicky možné, odstranění nánosů by mělo být provedeno ručně.

- V blízkosti hráze prvního rybníčku se nachází studánka. Součástí záměru je také úprava studánky – instalace nové trubky a vyložení studánky např. říčními kameny, zřízení jednoduchého sedátka.

- Součástí záměru je také odstranění černé skládky nad prostorem studánky, případně dalších drobných skládek v blízkosti záměru.

- Kolem studánky vede od nedaleké lesní cesty soustava vyšlapaných pěšin končící u posledního rybníčku. Okolí pěšin je nutné prořezat a pěšiny zpevnit přírodním materiálem.

- U hráze největšího rybníčku je záměr umístit lavičku a informační tabuli. Vzhled a obsah tabule musí odpovídat Manuálu publicity pro žadatele a konečné příjemce v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu (Grafický manuál Norských fondů 01-2022).

- Další 3 rybníčky jsou spíše zahloubené do terénu s minimální délkou hrází v místech průtoku potoka. Je zde nutná oprava probořených míst hrází a odstranění nefunkčních vzdouvacích zařízení. V místě opravených hrází se předpokládá vybudování jednoduchých přepadů z přírodního materiálu, např. ze dřeva, kameniva.

- U těchto rybníčků bude nutné odtěžení nánosů po úroveň stávající nivelety vodního toku pravděpodobně za použití kráčejícího bagru, kterému je potřeba zajistit od nejbližší zpevněné komunikace přístup lesním porostem ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Vzhledem k současnému stavu porostu je průjezd bagru možný i bez rozsáhlého kácení stromů.

- Vytěžený materiál (bahno) bude zlikvidováno v souladu s aktuálně platnou legislativou (zejména zákon o odpadech). Předpokládá se jeho odvoz na nejbližší vhodnou skládku odpadů.

- Součástí záměru je také odstranit drobné náletové dřeviny v ploše tůní a v jejich okolí.

- Z pohledu věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu jde o rekonstrukci existujících vodohospodářských staveb, ke kterým se nezachovala žádná dokumentace.

- Součástí záměru není provedení podrobného biologického průzkumu. Tento průzkum již byl zadán k provedení a bude dokončen v termínu do 30. 9. 2022. Výstupem z něj bude upřesnění důvodu a podmínek pro udělení výjimky ze zásahu do zvláště chráněných druhů živočichů, případně další návrhy opatření na zmírnění negativního vlivu stavby na životní prostředí, které bude nutno zapracovat do projektové dokumentace.

- Součástí záměru není likvidace ohniska výskytu invazního neofytu (křídlatky japonské) nacházejícího se v blízkosti záměru. Tato likvidace bude zajištěna samostatně vlastníkem pozemku.

- Součástí záměru není zamezení vypouštění odpadních vod do vodoteče nad místem záměru. Tato problematika bude řešena samostatně věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.