- ARPIA

Tel.: 558 644 243

Mobil: 604 828 037

E-mail: miroslav.havlasek@arpia.cz

Společnost ARPIA

4. května 217

738 01 Frýdek-Místek

- Akce	:	Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek,

- rekonstrukce sociálního zařízení – pavilon B

- aktualizace

Investor	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

Frýdek-Místek

Zakázkové číslo	:	3-010-16

Stupeň	:	DPS

B. Souhrnná technická zpráva

- Vypracoval: Ing. Miroslav Havlásek, Lucie Veličková,

březen 2016

B.1	Popis území stavby

a)	Charakteristika stavebního pozemku

Řešené území je patrné ze situačních výkresů a výkresů jednotlivých podlaží, stavba je umístěna na pozemku parc. č. 1535/66, k.ú. Místek. Jedná se o stávající objekt mateřské školy J. Trnky 63, Frýdek-Místek. Mateřská škola byla postavena po roce 1970 panelovou technologií. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, složený ze dvou dilatačních celků. Rekonstrukce bude probíhat v sociálních zařízeních v pavilonu B (1.NP oddělení Veverka, 2.NP oddělení Žabka) a v 1.NP WC děti  se  vstupem ze zahrady.  Stavba je napojena na veřejnou dopravní (místní komunikace) a technickou (vodovod, kanalizace, elektro nn, zemní plyn) infrastrukturu. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika nebyla vzhledem k rozsahu stavby zpracována. Příjezd na stavební pozemek po dobu výstavby bude možný z místní komunikace a z komunikací a zpevněných ploch v areálu MŠ. Voda bude zajištěna ze stávajících rozvodů vody, el. energie bude odebírána ze stáv. rozvaděče.

Poloha inženýrských sítí nebyla vzhledem ke skutečnosti, že stavba nezasahuje mimo stávající půdorys zjišťována.

Napojení objektu na inženýrské sítě zůstává původní bez požadavků na navýšení kapacity.

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyl proveden geologický, hydrogeologický, ani stavebně historický průzkum. Bylo provedeno nezbytně nutné doměření stávajícího stavu budovy.

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V současnosti nejsou známá žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Po dobu realizace stavby může dojít k přechodnému zhoršení životního prostředí v okolí stavby. Zhoršení může být způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích pracích. Pro zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při asanačních pracích provádět kropení a to i při nakládání na dopravní prostředky. Skládku pro uložení vybouraného materiálu zajistí dodavatel stavby. Dodavatel musí rovněž zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 2200 do 600 hod. musí být dodržován noční klid.

Odtokové poměry v území se realizací stavby nezmění.

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nemá požadavky na asanace. Uvnitř dispozice budou vybourány stávající zařizovací předměty (dle výkresů jednotlivých podlaží), stávající keramické obklady, stávající keramické podlahy, stávající vnitřní rozvody svislé i ležaté vodoinstalace a kanalizace, instalační stěny a stávající otopná tělesa v místnostech sociálního zařízení.

Stavba nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně.

Příjezd a pojezd těžkých nákladních vozů a mechanizace je nutno regulovat tak, aby nedocházelo k poškozování zde rostoucích dřevin. Před zahájením prací je nutná pochůzka v terénu, při které se stanoví konkrétní podmínky ochrany zeleně. Žádný odpad není možno odkládat na plochách veřejné zeleně, odpad je nutno uložit do kontejneru a zabezpečit před únikem do okolí, kontejner je nutno umístit na zpevněné ploše a bezodkladně po naplnění musí být odvezen na řízenou skládku odpadů.

Po skončení prací je nutno všechny plochy dotčené výstavbou opravit a uvést do původního stavu dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031.

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba nemá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

h)	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stávající stavba mateřské školy je napojena na veřejnou dopravní a technickou (vodovod, kanalizace, elektro nn, zemní plyn) infrastrukturu. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika nebyla vzhledem k rozsahu stavby zpracována. Příjezd na stavební pozemek po dobu výstavby bude možný z místní komunikace a z areálové komunikace a zpevněných ploch. Voda bude zajištěna ze stávajících rozvodů vody, el. energie bude odebírána ze stáv. rozvaděče.

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V současné době není známá žádná stavba, která by měla probíhat v souběhu se stavbou prováděnou podle této dokumentace.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je užívána a zůstane nadále užívána jako Mateřská škola.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení je dáno stávajícím stavem, stavbou provedenou podle této projektové dokumentace se nemění.

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení respektuje současný stav, který se provedením stavby nezmění.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

V sociálních prostorách jednotlivých oddělení MŠ pavilonu B bude provedena celková rekonstrukce, kde budou vybourány stávající WC, umyvadla budou demontována a po rekonstrukci zpětně použita, vybourány budou stávající rozvody kanalizace a vodoinstalace včetně instalačních příček, stávající otopná tělesa, kryty otopných těles a stávající zástěny WC, dále bude provedena rekonstrukce elektroinstalace a provedeno nové nucené větrání ventilátory. Nově bude provedena keramická dlažba podlahy včetně vyspravení podkladu, keramické obklady, opravy omítek, vyměněny budou zařizovací předměty (WC, pisoáry a sprchové vaničky – dle půdorysů jednotlivých podlaží).

1.NP WC děti (vstup ze zahrady)

- 2 ks nových WC, nová dělící zástěna, nový keramický obklad

Pavilon B

1.NP-oddělení Veverka

- změna počtu WC (z 5 ks  na 4 ks) + nové zástěny WC , nový pisoár (1ks), nová sprchová vanička ve stávajícím sprchovém koutu, nové keramické obklady, dlažby, nové otopná tělesa, nové instalační příčky, rekonstrukce vodoinstalace, kanalizace, elektroinstalace,větrání, výměna poklopu šachty, repase stávajících dveří + vnitřních oken v sociálním zařízení

2.NP-oddělení Žabka

- nové WC pro dospělé, změna počtu WC (z 5 ks  na 4 ks) + nové zástěny WC, nový pisoár (1ks), nová sprcha s madly pro hygienu dětí, nové keramické obklady,

dlažby, nové otopné těleso, nové instalační příčky, rekonstrukce vodoinstalace, kanalizace, elektroinstalace,

větrání, repase stávajících dveří + vnitřních oken v sociálním zařízení

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Objekt mateřské školy není navržen jako bezbariérová stavba.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Dispoziční i konstrukční řešení navržená v této projektové dokumentaci splňují všechny bezpečnostní požadavky kladené na provoz navržených prostor. Všechny použité výrobky a materiály budou doloženy atestem a prohlášením o shodě.

B.2.6	Základní charakteristika objektu

a)	Stavební, konstrukční a materiálové řešení

Navržené dispoziční úpravy předpokládají zásahy i do konstrukčního řešení. Nové dělící příčky budou provedeny z pórobetonových příčkovek. Projekt předpokládá i opravy stávajících omítek včetně místního přeštukování, provedení keramických obkladů a srovnání podlah včetně nových podlahových nášlapných vrstev.

c)	Mechanická odolnost a stabilita

Projektová dokumentace nenavrhuje zásahy do svislých nebo vodorovných nosných stavebních konstrukcí. Zřízením nových WC v části stávajících umýváren  nebude narušena mechanická odolnost ani snížena stabilita objektu.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	Technické řešení

Zdravotechnické instalace

Bude provedena výměna rozvodů a stoupaček od zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních jednotlivých oddělení.

Kanalizace bude v nezbytném rozsahu provedená nově. Svodné potrubí bude provedeno z neměkčeného PVC-U systém KG. Odpadní a připojovací z polypropylénu s přídavkem minerálního plniva PP systém HT.

Pro rozvod studené vody bude použito potrubí plastové PP-RCT, pro rozvod teplé vody bude použito potrubí plastové vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT. Ležaté rozvody budou vedené ve zdech. Potrubí bude opatřené tepelně izolačními trubicemi.

Plynoinstalace

Není obsahem řešení – zůstává stávající bez úprav.

Ústřední vytápění

Do místností WC a umyváren budou osazena nová otopná tělesa, radiátorové regulační ventily budou opatřeny termostatickými hlavicemi z původních otopných těles.

Vzduchotechnika a chlazení

Místnosti WC, umýváren a nové WC pro dospělé budou vybaveny podtlakovým odvětráním el. ventilátorem s vývody do venkovního prostředí přes fasádu.

Osvětlení a silnoproudá elektroinstalace

V rámci rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Mateřské školy J. Trnky 63,         Frýdek-Místek je řešeno napojení elektrických ventilátorů a osvětlení WC pro učitelky. Osvětlení a zásuvková instalace v rekonstruovaném sociálním zařízení zůstane stávající.

Osvětlení WC pro učitelky bude provedeno LED svítidly 14W. Napojení bude provedeno na stávající světelnou instalaci. Zapínání osvětlení bude z místa vypínači.

V rekonstruovaném sociálním zařízení bude provedeno odvětrání prostor pomocí elektrických ventilátorů s doběhem. Ventilátory budou ovládány tlačítky z míst vstupů. Ventilátory budou napojeny na stávající světelnou instalaci.

Slaboproudá elektroinstalace

Není obsahem řešení.

b)	Výčet technických a technologických zařízení

Zdravotechnické rozvody včetně zařizovacích předmětů, silnoproudé rozvody a zařízení, umělé osvětlení, nucené větrání.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

a)	Kritéria tepelně technického hodnocení

Dokumentace neřeší žádné úpravy skladeb obvodových konstrukcí s ohledem na splnění požadavku kladené na tyto konstrukce v ČSN 73 0540.

b)	Energetická náročnost stavby

Energetická náročnost stavby po provedení navržených stavebních úprav není vzhledem k rozsahu a charakteru stavby posouzena a doložena Průkazem energetické náročnosti budovy.

c)	Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, kdy zůstává zachováno stávající vytápění centrálním dálkovým vytápěním, nebylo provedeno posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

a)	Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Větrání vnitřních prostor je řešeno jako přímé otevíravými okny doplněné podtlakovým nuceným větráním hygienického příslušenství.

Vytápění je teplovodní s plechovými deskovými radiátory opatřenými termoregulačními ventily a termoregulačními hlavicemi. Potřeba tepla se nezmění.

Voda zůstává napojena stávající vodovodní přípojkou, jednotná kanalizace je svedena do sítě splaškové kanalizace. Nedojde k nárůstu odběru vody ani k nárůstu množství odváděných odpadních i dešťových vod.

Po provedení stavby nedojde k nárůstu negativního vlivu na okolí stavby z důvodu vibrací, hluku, prašnosti ani z jiných důvodů.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyl proveden radonový průzkum ani nebyla navržena žádná protiradonová opatření.

b)	Ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyla navržena ochrana před bludnými proudy.

c)	Ochrana před technickou seismicitou

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyla navržena ochrana před technickou seismicitou.

d)	Ochrana před hlukem

Venkovní prostor stavby a vlastní vnitřní prostory objektu budou po stránce hygienických imisních limitů hluku a vibrací v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

e)	Protipovodňová opatření

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyla navržena protipovodňová opatření.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	Napojovací místa technické infrastruktury

Napojení na technickou infrastrukturu se nemění, realizací stavby nedojde k navýšení odběrů, které by vyžadovalo úpravu stávajících přípojek.

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky

Projektová dokumentace nenavrhuje žádné změny nebo úpravy stávajícího stavu.

B.4	Dopravní řešení

a)	Popis dopravního řešení

Zůstává stávající beze změn.

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající beze změn.

- Doprava v klidu

Příjezd k objektu je stávající z místní komunikace do oploceného areálu. Parkování je stávající na veřejně přístupných parkovacích plochách.

d)	Pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)	Terénní úpravy

Terénní úpravy nebudou provedeny.

b)	Použité vegetační prvky

Nebudou provedeny žádné nové vegetační prvky.

c)	Biotechnická opatření

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyla navržena žádná biotechnická opatření.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Po dobu realizace stavby může dojít k přechodnému zhoršení životního prostředí v okolí stavby. Zhoršení může být způsobeno hlukem a prašností při provádění bouracích pracích. Pro zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno při asanačních pracích provádět kropení a to i při nakládání na dopravní prostředky. Skládku pro uložení vybouraného materiálu zajistí dodavatel stavby. Dodavatel musí rovněž zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 2200 do 600 hod. musí být dodržován noční klid.

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nejedná se o stavbu výrobního charakteru. Běžný komunální odpad bude průběžně odvážen určenou organizací na skládku dle možnosti vybraného zhotovitele. Investor před kolaudací doloží smluvně zajištěnou likvidaci výše uvedených odpadů.

Nakládání s odpady, které vzniknou při stavebních pracích, bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto budou tříděny podle druhů a kategorií, odděleně shromažďovány a předány oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění. Původce odpadů zařadí odpady podle katalogu odpadů, vyhl. č. 381/2001 Sb., a povede evidenci odpadů v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. Respektovány budou dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Vytříděný odpad bude shromažďován podle druhů v kontejnerech, zvláštních nádobách a obalech tak, aby bylo zabráněno jeho mísení nebo úniku do okolního prostoru. Dodavatel stavby bude likvidovat odpady dle platných předpisů na skládkách k tomu určených, popřípadě likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných odpadů.

b)	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně. Je nutno zachovat a respektovat všechny ostatní dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (dále jen „norma“).

Po skončení prací je nutno všechny plochy dotčené výstavbou opravit a uvést do původního stavu dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání (dále jen „norma“). Poškozené plochy se musí před rozprostřením svrchní vrstvy půdy na celé ploše rozrušit, zhutněné vegetační vrstvy nakypřit, vegetační vrstvu doplnit na tl. min. 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén, odstranit odpady (např. kameny) o průměru větším než 5 cm a vysít travní osivo „parková směs“ v množství minimálně 25 g/m2. Trávník způsobilý k přejímce dle budu 7.2 normy je nutno předat vlastníkovi pozemku nebo jeho správci.

Vodní zdroje nebudou výstavbou ohroženy ani ovlivněny.

Do ovzduší nebudou vypouštěny žádné znečišťující ani škodlivé látky. Vytápění objektu ze stávající plynové kotelny bude beze změn náročnosti na spotřebu plynu.

Posuzování hladiny hluku z objektu se bude vztahovat ke stávajícím provozním budovám a budovám pro bydlení – navržené využití části objektu nepředpokládá vyšší hladinu hluku než byla původní úroveň. Z hlediska parkování osobních aut na terénu nestoupne počet odstavných stání v lokalitě. Venkovní prostor stavby a vlastní vnitřní prostory objektu budou po stránce hygienických imisních limitů hluku a vibrací v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

c)	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba neovlivňuje žádné z chráněných území Natura 2000.

d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Z charakteru realizované stavby nevyplývá nutnost žádných ochranných ani bezpečnostních pásem.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva nejsou řešeny.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro zajištění realizace dané stavby bude používáno pitné vody ze stávajících rozvodů v budově, na stavbě budou používány mimo mechanismů s výbušnými motory i mechanismy s pohonem elektromotory a pro tyto je potřeba zajistit dostatečné množství elektrické energie. Odběr elektrické energie bude možný ze stávajících vnitřních rozvodů, kde bude osazeno podružné měření.

b)	Odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu stavby, která nezasahuje mimo stávající objekt není potřeba řešit odvodnění staveniště.

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní i technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, elektro nn, zemní plyn) zůstává stávající beze změn.

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k ovlivnění okolních staveb a pozemků. Pokud bude zhotovitel stavby chtít využít sousední pozemky, uzavře dohodu s jejím majitelem při současném souhlasu stavebního úřadu, který stavbu povolil.

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V této fázi se nepředpokládají žádná budovaná zařízení staveniště vyžadující ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud vznikne potřeba jejich vybudování ze strany zhotovitele stavby, tento zpracuje i nutnou projektovou dokumentaci a dočasné stavby zařízení staveniště ohlásí v souladu se zák. č. 183/2006 Sb.

Dodavatel sám zváží způsob ochrany a využívání stávajících příjezdových komunikací ke staveništi.

Zajištění i uspořádání staveniště bude provedeno i z hlediska ochrany veřejných zájmů, které touto stavbou nesmí být dotčeny. Toto bude zajištěno zhotovitelem stavby v rozsahu a podle platných bezpečnostních předpisů.

Stavba nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně, ochrana stávajících dřevin bude zajištěno podle již dříve uvedených požadavků.

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé)

Dodavatel stavby bude užívat jako plochy zařízení staveniště pouze pozemky vymezené obvodem staveniště (viz situační výkresy). Upozorňujeme, že náklady na případné zábory veřejného prostranství při provádění této stavby hradí v plné výši zhotovitel stavby.

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nejedná se o stavbu výrobního charakteru. Běžný komunální odpad bude průběžně odvážen určenou organizací na skládku dle možnosti vybraného zhotovitele. Investor před kolaudací doloží smluvně zajištěnou likvidaci výše uvedených odpadů.

Nakládání s odpady, které vzniknou při stavebních pracích, bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto budou tříděny podle druhů a kategorií, odděleně shromažďovány a předány oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění. Původce odpadů zařadí odpady podle katalogu odpadů, vyhl. č. 381/2001 Sb., a povede evidenci odpadů v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. Respektovány budou dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

V této fázi je odpad vznikající při stavební činnosti zařazen dle vyhl. č. 381/2001 Sb. do kategorií 08, 15 a 17 (stavební a demoliční odpady). Odhadované množství odpadů je následující:

papírové a lepenkové obaly	15 01 01	20 kg

odpadní barvy a laky	08 01 11*	10 kg

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny	15 02 02*	10 kg

beton	17 01 01	100 kg

cihly	17 01 02	1 500 kg

dřevo	17 02 01	50 kg

plasty	17 02 03	25 kg

hliník 	17 04 02	5 kg

železo a ocel	17 04 05	200 kg

kabely obsahující ropné látky	17 04 10*	25 kg

izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	17 06 04	 50 kg

stavební materiály na bázi sádry	17 08 02	200 kg

směsné stavební a demoliční odpady	17 09 04	5 000 kg

*   nebezpečný odpad

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru a rozsahu projektované stavby není uvažováno se skrývkou ornice. Na stavbě tedy nevzniknou žádné přebytky kulturních vrstev půdy (ornice, podornice).

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Navržená rekonstrukce bude realizována ve stávajícím objektu MŠ v zastavěném území města Frýdku-Místku. Staveništní doprava bude vedena po stávajících místních komunikacích. Tím bude dotčeno životní prostředí stávající zástavby. Pro zajištění minimálního zhoršení stávajícího životního prostředí je nutno udržovat příjezdové komunikace v čistém a bezprašném stavu. Při vlastní realizaci by měla být upravena pracovní doba tak, aby probíhala v době od 6.00 do max. 2000 hod. a tím byl dodržován noční klid. V nezbytných případech noční práce zajistit předně takové práce, kdy nebude nutné používání hlučných strojů, a to až po písemné dohodě s odborem dopravy Magistrátu statutárního města Frýdku-Místku. Staveništní doprava musí být vedena jen po vozovkách určených Magistrátem jako hlavní příjezdové trasy na staveniště se zajištěním dodržování dopravních předpisů a platných vyhlášek. Dále je nutno dodržovat veškeré platné předpisy pro stavebnictví po celou dobu výstavby.

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Na stavbě musí být bezpodmínečně dodržovány všechny bezpečnostní předpisy pro provádění stavebních prací platné v době provádění stavby. Pracovníci musí být řádně zaškolení a vybavení osobními ochrannými prostředky. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat při manipulaci s břemeny (je přísně zakázána jakákoliv manipulace se zavěšenými břemeny na jeřábu nad okolními pozemky mimo obvod staveniště), při provádění bouracích prací a při provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětleno. Staveniště v místě vstupu musí být opatřeno výstražnými tabulkami a celé nepropustně oploceno. Při provádění prací na stavbě je potřeba dodržovat mimo jiné zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a jejího prováděcího předpisu – nařízení vlády č. 591/2006 Sb., včetně příloh, s důrazem na následující paragrafy:

§14

§14 (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

§14 (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti ( §10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

§14 (3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám.

§14 (4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

§14 (5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

§14 (6) Při přípravě a realizaci staveb

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle §15 odst. 1,

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, nebo

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu,

se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje.

§15

§15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

§15 (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

§16

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

§17

§17 (1) Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

§17 (2) Jiná osoba

a) je povinna

1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora,

2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,

b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

§17 (3) Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje.

§18

§18 (1) Koordinátor je při přípravě stavby povinen

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

§18 (2) Koordinátor je při realizaci stavby povinen

a) bez zbytečného odkladu

1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

Dodavatel včetně jeho subdodavatelů jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb podle zák. č. 133/85 Sb. a vyhlášky 37/86 Sb. o požární ochraně. Během výstavby jsou dodavatel a investor povinni dodržovat veškeré požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za vybavení prostředky požární techniky a dodržování požární bezpečnosti odpovídají dodavatel stavby včetně všech svých subdodavatelů.

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Projektová dokumentace nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace do prostoru upravovaného objektu. Nebudou proto navrženy bezbariérové úpravy WC a umýváren.

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Staveništní doprava bude vedena po stávajících místních komunikacích po dohodě s odborem dopravy Magistrátu města Frýdku-Místku. Stavba nevyžaduje při svém provádění žádné omezení dopravy ani uzávěry komunikací. Je však třeba dbát na to, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací stavebními vozidly a stroji. V souladu se stavebním povolením vybraný zhotovitel stavby před jejím zahájením navrhne a projedná přesnou trasu zásobování stavby s příslušným silničním správním úřadem. Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích nutno řešit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dokumentaci dočasného dopravního značení projedná vybraný zhotovitel stavby před jejím zahájením s Policií ČR DI Frýdek-Místek, žádost o vydání dopravního příkazu DDZ nutno podat příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Podmínky při provádění stavby za částečného provozu budou dohodnuty před zahájením stavby nebo v jeho průběhu mezi investorem a zhotovitelem stavby v souladu s podmínkami stavebního povolení a platnými právními předpisy.

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Lhůta výstavby se stanovuje na základě dohody dodavatele stavby a investora při uzavírání smlouvy o dílo na dodávku stavby. Zpracovatel projektu stavby navrhuje na základě znalosti postupu výstavby a objemu prací a podle požadavků a možností investora celkovou lhůtu výstavby v trvání 2 měsíců.

Termíny stavby:

- zahájení stavby	:	07/2016

- dokončení stavby	:	08/2016

- lhůta výstavby	:	2 měsíce

Pro postup výstavby nejsou předepsány žádné zvláštní postupy stavebních prací. Výstavba zahájí provedením opatřeními zajišťujícími bezpečnost veřejnosti a přípravou území. Postup výstavby musí být budoucím dodavatelem stavby navržen tak, aby byly dodrženy podmínky budoucí smlouvy i podmínky investora a stavebního úřadu. Termíny dokončení jednotlivých částí stavby je nutno dohodnout s investorem s tím, že bude kontrolováno dodržování schváleného harmonogramu postupu prací, který při zahájení stavby zpracuje dodavatel stavby. V současné době není v prostoru výstavby žádná další investice ve stádiu výstavby ani není plánována taková výstavba, která by svým zprovozněním vázala zprovoznění nebo zahájení provádění této stavby.