Veřejná zakázka:                          „Nákup nového interiérového vybavení“                    VZ-2-2023

Technický popis

Úvod:

Předmětem projektu je řešení nového interiérového vybavení místností v objektu Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

V rámci technického řešení bylo sestaveno dispoziční schéma a optimalizace nábytkových dílů v návaznosti na jejich využití.

Projekt podrobněji rozpracovává vybrané místnosti.

Základní struktura projektu:

1. Technická zpráva

2. Výkresová část projektu (výkresy jednotlivých místností)

3. Dokumentace výrobků interiéru (specifikace a schémata jednotlivých výrobků)

4. Rozpočet

Materiály použité pro konstrukci nábytku:

− Konkrétní materiálové charakteristiky jsou podrobně specifikovány v popisu jednotlivých výrobků ve výkresové části, případně detailněji popsány v rozpočtu.

− Použité materiály, barevnosti a povrchy musí být navzájem sladěné, i když budou pocházet od různých výrobců. Barevné odstíny musí být jednotné. Kovové povrchy musí být jednotné. Smyslem je dosáhnout jednotného výrazu prostoru a místností navzájem a zabránit nesourodosti materiálů vlivem různých přístupů k úpravě a ošetření povrchu u různých dodavatelů.

− Pokud je požadován jeden barevný odstín, bude shodný na všech dodávaných prvcích.

− Všechny DTD-L musí splňovat certifikaci FSC případně PEFC.

− Všechny DTD-L musí splňovat certifikaci VOS.

Rozměrová přesnost budovy ve vazbě na interiér:

− Dodavatel musí provést podrobné zaměření skutečných rozměrů částí, kam bude vybavení dodávat. Výrazné rozměrové odchylky zohlední ve výrobní dokumentaci a předloží k odsouhlasení.

− Při zjištění rozměrových odchylek musí být dodržen záměr formulovaný projektovou dokumentací. Například pokud je projektem předpokládáno rozmístění stolů na celou šířku stěny, budou stoly rozměrově upraveny tak, aby se záměru dosáhlo.

Obecné závazné požadavky:

Veškeré atypické i typové prvky a materiály dodávané v rámci tohoto projektu musí svou povahou, technickými vlastnostmi a provedením odpovídat účelu užití.

Veškeré použité materiály musí být v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

OBECNÁ SPECIFIKACE VYBRANÉHO NÁBYTKU:

Skříně

- Laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 18 mm

- Hrany ABS 2mm na všech hranách, v dezénu laminované desky

- Polohovatelné police (u větších rozměrů 1 pevná police)

- Pevná pohledová záda skříní dřevotřísková (sololaková u větších rozměrů)

- Dno skříní s kluzáky (narážecí, černé)

- Kování naložené s integrovanou brzdou, úhel otevření 110°

- Úchytka kovová

- Zásuvky s tlumeným dojezdem a kovovou bočnicí pro vysokou užitnou hodnotu

Stoly

- Konstrukce z kovových prvků

- Sváry budou zbaveny nečistot – struska – kulička, a je-li to dovoleno i obroušené

- Povrchová úprava práškovou barvou tzv. Komaxit

- Barva dle specifikace ze vzorníku RAL

- Podnož opatřená výškovou rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy

Všechny ostatní specifikace je možno vyčíst z výkresové dokumentace, která je závazná.

Všechno kování a materiály je možno nahradit adekvátním, jiným či vyšší řadou stejného nebo jiného výrobce.

Seznam závazných norem:

• ČSN 91 0001 - Dřevěný nábytek – Technické požadavky

• ČSN 91 0211 – Nábytek - Zkouška odolnosti proti změnám klimatických podmínek

• ČSN EN 16337 - Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic

• ČSN EN 15338+A1 – Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent

• ČSN EN 1730 - Nábytek – Stoly – Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti

• ČSN 91 0412 - Úložný nábytek – Technické požadavky

• ČSN P CEN/TS 16209 - Nábytek – Klasifikace vlastností povrchů nábytku

• ČSN 91 0270 – Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Základní a společná ustanovení

• ČSN 91 0272 – Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností

• ČSN 91 0274 – Nábytek - Metody zjišťování tloušťky nátěru

• ČSN 91 0275 – Nábytek - Metody zjišťování tvrdosti povrchu

• ČSN 91 0277 – Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku.

• ČSN EN 12721 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla

• ČSN EN 12722 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla

• ČSN 91 0279 – Nábytek - Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty

• ČSN EN 12720 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin

• ČSN ISO 4211 – Nábytek - Posuzování odolnosti povrchu proti působení studených tekutin

• ČSN 91 0281 – Nábytek - Metoda zjišťování přilnavosti nátěru

• ČSN 91 0282 – Nábytek - Metody zjišťování světlostálosti povrchu

• ČSN 91 0283 – Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti nátěru

• ČSN 91 0286 – Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech

• ČSN EN 13721 - Nábytek - Stanovení povrchového odrazu

• ČSN EN 15185 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru

• ČSN EN 15186 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání

• ČSN EN 15187 - Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu

• ČSN EN 15570 - Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení

• ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky

• ČSN EN 16122 - Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability

• ČSN 91 0453 – Nábytek - Skříňový nábytek kancelářský. Základní rozměry

• ČSN 91 0601 – Nábytek - Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky

• ČSN EN 12520 - Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí sedací nábytek

• ČSN 91 0801 – Nábytek - Stolový nábytek. Technické požadavky

• ČSN EN 527-1 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry

• ČSN EN 1335-1 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů

• ČSN EN 527-2 - Kancelářský nábytek – Pracovní stoly a desky – Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky

• ČSN EN 527-3 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce

• ČSN EN 14073-2 - Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky

• ČSN EN 14074 - Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí