Specifikace požadavků

na pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení s příslušenstvím

pro hasiče JPO SDH Frýdek

Technická specifikace pro hydraulické vyprošťovací zařízení AKU s příslušenstvím pro hasiče (dále jen „HVZ“) dle předurčenosti JPO na zásah u dopravních nehod.

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jedné sady hydraulického vyprošťovacího zařízení AKU s příslušenstvím pro hasiče (dále jen „HVZ“).

- Pořízení HVZ je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy.

- Potřeba požadované požární techniky tohoto typu (HVZ) je určeno do zásahové techniky k vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

- JPO SDH Frýdek bude předurčena pro zásahy u dopravních nehod v rámci požárního poplachového plánu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z důvodu zprovoznění obchvatu města Frýdek-Místek a z důvodů zajištění bezpečnosti občanů města ve Frýdku-Místku.

- Sada HVZ s příslušenstvím a doplňkovým vybavením obsahuje:

| Počet | Název | Specifikace | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ks | Elektrohydraulické nůžky – AKU | minimální otevření nůžek 200 mm |  |  |  |
|  |  | schopnost střihu dle normy je ve všech kategoriích K |  |  |  |
|  |  | hmotnost nástroje max. 23 kg bez AKU |  |  |  |
|  |  | Ochranný stupeň min. IP 57 |  |  |  |
| 1 ks | Elektrohydraulický rozpínací nástroj – AKU | Rozpínací vzdálenost min. 725 mm |  |  |  |
|  |  | Rozpínací silou min. 52 kN |  |  |  |
|  |  | hmotnost nástroje max. 21 kg bez AKU |  |  |  |
|  |  | Ochranný stupeň min. IP 57 |  |  |  |
| 1 ks | Elektrohydraulický přímočarý teleskopický dvoustupňový rozpínací válec – AKU | rozpínací síla v prvním stupni min. 120 kN |  |  |  |
|  |  | rozpínací síla v druhém stupni min. 60 kN |  |  |  |
|  |  | hmotnost nástroje max. 21 kg bez AKU |  |  |  |
|  |  | Ochranný stupeň min. IP 57 |  |  |  |
| 1 ks | Sada řetězových úvazků a přípojek k AKU rozpínacímu nástroji | Minimální délka 2 x 2 m |  |  |  |
| 1 ks | Háčky a očka pro systém TVS | systém háčků a oček pro uchycení za podvozek vozidla |  |  |  |
| 3 ks | Akumulátor Lithium/ion | Minimální kapacita 5 Ah |  |  |  |
|  |  | Ochranný stupeň min. IP 68 |  |  |  |
|  |  | Energie min. 120 Wh |  |  |  |
| 3 ks | Akumulátor Lithium/ion | Minimální kapacita 9 Ah |  |  |  |
|  |  | Ochranný stupeň min. IP 68 |  |  |  |
|  |  | Energie min. 220 Wh |  |  |  |
| 2 ks | Nabíječka akumulátorů | Na 230 V |  |  |  |
| 2 ks | Nabíječka akumulátorů | Na 12–24 V |  |  |  |
| 1 ks | Síťový zdroj | Jako zdroj k napájení nástrojů 230 V/50 Hz |  |  |  |
|  |  | Ochranný stupeň min. IP 65 |  |  |  |
|  |  | Délka kabelu min. 10 m |  |  |  |
| 1 ks | Sada otevírač dveří/střihač pedálů | Sada uložená v přepravním kufru s ruční pumpou a hydraulickou hadicí |  |  |  |
|  |  | Rozpínací síla min. 75 kN |  |  |  |
|  |  | Zdvih min. 100 mm |  |  |  |
| 1 ks | Nastavitelná prahová opěrka | Nastavitelná min. v 8 polohách s možností umístění po celé délce prahu |  |  |  |
|  |  | Hmotnost max. 13 kg |  |  |  |
|  |  | Výška prahu v rozmezí min. 150-250 mm |  |  |  |
| 2 ks | Stabilizační schůdky s klínem – sada | Sada obsahuje 1 ks klín a 1 ks protiklín |  |  |  |
|  |  | Hmotnost sady max. 10 kg |  |  |  |
| 1 ks | Zachycovač airbagů pro řidiče – sada | Sada 2 ks uložené v přepravním obalu |  |  |  |
|  |  | 1 ks pro volant průměru 350-390 mm |  |  |  |
|  |  | 1 ks pro volant průměru 400-450 mm |  |  |  |
| 1 ks | Zachycovač airbagů pro spolujezdce – sada | Uložený v přepravním pouzdře |  |  |  |
|  |  | Rozměry min. 700x300x20 mm |  |  |  |
| 2 ks | Stabilizační podpěra | Umožňující stabilizaci vozidel ve třech bodech včetně samonavíjecího popruhu |  |  |  |
|  |  | Výsuvná, nastavení podpěry min. 30 poloh |  |  |  |
|  |  | Délka ve složeném stavu max. 1100 mm |  |  |  |
| 1 ks | Glass management – sada | Sada obsahuje pilku na lepená skla, lepící fólii, lepící pásku s odvíječem |  |  |  |
|  |  | Sada obsahuje rozbíječ oken a nůž s řezačem pásů |  |  |  |
|  |  | Sada obsahuje páčidlo – odstraňovač plastů |  |  |  |
| 1 ks | Sada krytů ostrých hran velká | Sada obsahuje 4 ks ochranný pytel 35 x 30 cm |  |  |  |
|  |  | Sada obsahuje 2 ks pokrývka menší 65 x 65 cm |  |  |  |
|  |  | Sada obsahuje 1 ks pokrývka větší 165 x 65 cm |  |  |  |
| 1 ks | Multifunkční odkládací plachta | Rozměr minimálně 2000 x 2500 mm |  |  |  |
|  |  | Uloženo v přenosné tašce |  |  |  |
| 1 ks | Ochranný štít proti střepinám – sada | Sada obsahuje min. 2 ks ochranných štítů |  |  |  |
|  |  | Rozměr štítů min. 600 x 400 mm |  |  |  |
|  |  | Uloženo v přenosné tašce |  |  |  |
| 1 ks | Nehodová clona samostatná | Rozměr 4 x (1,8 x 1,8 m) |  |  |  |
|  |  | Hmotnost max. 14 kg |  |  |  |
|  |  | Uloženo v přepravním vaku |  |  |  |
| 1 ks | Zvedací vak – 8 bar | Rozměry min. 200x200 mm, max. 260x200 mm |  |  |  |
|  |  | Nosnost vaku v rozmezí 0-3 tuny |  |  |  |
|  |  | Výška zdvihu min. 12 cm |  |  |  |
| 1 ks | Zvedací vak – 8 bar | Rozměry min. 350x350 mm, max. 400x400 mm |  |  |  |
|  |  | Nosnost vaku v rozmezí 0-9 tun |  |  |  |
|  |  | Výška zdvihu min. 20 cm |  |  |  |
| 1 ks | Zvedací vak – 8 bar | Rozměry min. 450x550 mm, max. 500x600 mm |  |  |  |
|  |  | nosnost vaku v rozmezí 0-19 tun |  |  |  |
|  |  | Výška zdvihu min. 25 cm |  |  |  |
| 2 ks | Plnící hadice – 8 bar | Délka každé hadice min.10 m |  |  |  |
|  |  | Každá hadice v jiném barevném provedení |  |  |  |
|  |  | Včetně rychlospojek |  |  |  |
| 1 ks | Dvojitý ovládací/pojistný ventil 8 bar | Provozní tlak 8 bar |  |  |  |
|  |  | Ovládání pomocí tlačítek |  |  |  |
|  |  | S možností vypouštění dvou vaků současně s funkcí (Deadman) |  |  |  |
| 1 ks | redukční ventil 200/300 bar | Včetně připojovací hadice o délce min. 2 m a v jiném barevném provedení než plnící hadice |  |  |  |
| 1 ks | Ventil s hadicí „Shut-off unit“ | Ve verzi 8 bar s možností uzavření tlaku ve zvedacím vaku |  |  |  |
| 10 ks | Osobní svítilna | Ochranný stupeň min. IP 68 |  |  |  |
|  |  | Výdrž v normálním režimu min. 3 hod. |  |  |  |
|  |  | Výdrž v úsporném režimu min. 12 hod. |  |  |  |
| 5 ks | Nástavec na osobní svítilnu | Nástavec s možností přeměny světla na červenou barvu |  |  |  |
| 1 ks | Nabíječka osobních svítilen – vícenásobná | Min. na 5 ks osobních svítilen |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |

- Další technické podmínky – hydraulické vyprošťovací zařízení:

- sada elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení umožňuje současný provoz všech nástrojů v libovolné vzdálenosti od sebe,

- provoz nástrojů umožňuje napájení jak z akumulátorů, tak i z přímého zdroje elektrické energie z rozvodné sítě 110 V/230 V anebo elektrocentrály prostřednictvím kabelového připojení k síťovému zdroji,

- všechny nástroje jsou vybaveny integrovaným osvětlením pracovního prostoru, světelnou indikací zapnutí/vypnutí nástroje,

- všechny nástroje jsou vybaveny informačním panelem ukazujícím stav nabití akumulátorů, výkon hydraulického čerpadla, zda nástroj pracuje v režimu turbo, indikací vysoké teploty a indikací špatného úhlu nasazení nástroje,

- nástroje umožňují práci pod vodou,

- s použitím baterie 9 Ah mohou všechny nástroje pracovat až 60 minut pod vodou v hloubce 3 metry,

- ovládání nástrojů je pomocí růžicového ovladače.

- Další technické podmínky – zvedací vaky:

- zvedací vaky splňují normu ČSN EN 13731,

- provozní tlak zvedacích vaků a jejich příslušenství je 8 barů,

- bezpečnostní poměr 4:1

- životnost zvedacích vaků musí být min. 15 let

- zvedací vaky musí být ve vyfouknutém stavu max 25 mm vysoké.

- Další technické podmínky – svítilny:

- s možností uchycení nástavce k usměrňování provozu červené barvy

- s vysokou odolností vůči nárazům, extrémním teplotám a korozivním látkám,

- váha max. 170 g včetně baterie,

- světelný tok min. 350 lumenů a 10.000 cd,

- svítilna je vybavena led pozičním zadním světlem červené barvy,

- svítilna je vybavena indikací doby svícení a stavu baterie,

- všechny svítilny musí být vybaveny adaptérem na uchycení k přilbě typu Dräeger HPS 7000