Příloha č. 4

Podrobný popis veřejné zakázky  - Mateřská škola Olbrachtova – stavební úpravy

Návrh stavebních úprav potřebných pro rozšíření stávající kapacity mateřské školy musí zahrnovat:

- Stavební úpravy prostor ve 2. NP tak, aby bylo možné stávající kapacitu zde umístěného oddělení mateřské školy pro 12 dětí rozšířit na kapacitu potřebnou, tj. 25 dětí. Jedná se o rozšíření herny propojením se sousedními místnostmi včetně souvisejícího řešení nezbytných požárních únikových cest (další úniková cesta – nové požární schodiště) a o úpravu sociálního zařízení (umývárna, případně WC). Součástí návrhu bude nejen stavební řešení, ale i úprava elektroinstalace včetně návrhu osvětlení, úprava rozvodů vytápění, v případě potřeby i dalších instalací. Podkladem pro zpracování požadované projektové dokumentace je studie – viz podklady

- Stavební úpravy sociálního zařízení v 1.NP (jihozápadní část objektu MŠ - umývárna, případně WC) pro zajištění dostatečné kapacity hygienického zařízení u tohoto oddělení mateřské školy. Součástí návrhu bude nejen stavební řešení, ale i úprava rozvodů vody, kanalizace, vytápění a elektroinstalace, v případě potřeby i dalších instalací. Podkladem pro zpracování požadované projektové dokumentace je studie – viz podklady

- Rekonstrukci školní kuchyně (kapacita cca 100 obědů) a přilehlých prostor (sklad, sociální zázemí, chodba) v 1. NP společně se sklady v 1.PP (sklad brambor, sklad potravin), případně kuchyňkou ve 2.NP sloužící pro výdej jídla. Součástí návrhu bude řešení stavební a technologické části včetně potřebných úprav elektroinstalace (případně celková rekonstrukce v prostoru kuchyně), zdravotechniky, plynoinstalace, vzduchotechniky a vytápění, případně dalších instalací. Dále související návrh umístění úklidové místnosti, v současné době je pro tento účel provizorně využíváno sociální zázemí personálu u kuchyně. Možnost rekonstrukce kuchyně ve stávajících prostorách byla v rámci přípravy zadání předběžně konzultována se zástupkyněmi KHS MSK Ostrava, pracoviště Frýdek-Místek.

- Vestavbu nákladního výtahu pro dopravu připraveného jídla z kuchyně do 2. NP včetně potřebných úprav instalací

Projektová dokumentace bude vypracována dle právního předpisu č. 499/2006 Sb. v rozsahu :

Stupně projektové dokumentace :

- PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení v rozsahu vyhlášky  
č. 499/2006 Sb.  v případě, že rozsah navržených prací bude vyžadovat dle  zákona č.  183/2006 Sb. v platném znění vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby

- PD pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 6  vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně soupisu provedených prací dodávek a služeb s výkazem výměr

Projektová dokumentace bude splňovat veškeré platné právní předpisy a to, zejména požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon ) v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí veřejné zakázky bude dále :

- Ověření předaných podkladů včetně ověření rozměrů a vzájemných návazností jednotlivých podlaží

- výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného povolení k realizaci stavby

- autorský dozor po celou dobu realizace stavby

Cenová nabídka bude zpracována v členění :

- Projektová dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení včetně inženýrské činnosti

- Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr

- Autorský dozor po celou dobu realizace stavby

Podklady:

- Studie s názvem „Mateřská škola, ul. Olbrachtova č. p. 1421, k. ú. Frýdek – stavební úpravy, 
zak. č. 1-007-12 z 03/2012, “ zpracovaná Sdružením ARPIA, odpovědný projektant Ing. Havlásek

(poznámka: stavební úpravy sociálního zařízení v 1. NP v severozápadní části mateřské školy dle této studie jsou již zrealizovány, a proto nejsou předmětem tohoto zadání) – v elektronické podobě

- Půdorys 1. PP – částečný – tištěná podoba